建设项目环境影响报告表

项目名称：     丹霞新城二期沁潼园

建设单位： 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司 （盖章）

编制日期： 2017年3月10日

国家环境保护总部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 丹霞新城二期沁潼园 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 袁乾坤 |  |  | 联系人 | 丘素华 |  |
| 通讯地址 | 仁化县九龄路9号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13553647775 |  | 传真 | -- | 邮政编码 | 512300 |
| 建设地点 | 仁化县丹霞街道中心村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | -- |  |  | 批准文号 | -- |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | K7010 房地产开发经营 |  |
| 占地面积 （平方米） | 28342.3 |  |  | 绿化面积 （平方米） | 5497.76 |  |
| 总投资（万元） | 18379 | 其中环保投资 (万元) |  | 500 | 环保投资 占总投资比例 | 2.72% |
| 评价经费 （万元） | -- | 预期投产日期 |  |  | 2019年3月 |  |
| 项目内容及规模： 一、项目及评价任务由来 随着我国社会发展速度加快，生活水平逐渐提高，住房作为人们生活必备的条件之一，人们对住房要求也越来越高。正逐渐从“生存型”向“享受型”转变。住宅不再是单纯意义上遮风避雨的场所，更多的是人们追求的一个健康、环保、舒适、安全的生活空间。 为此，仁化县丹霞新城房地产开发有限公司拟投资18379万元，选址仁化县丹霞街道中心村，建设丹霞新城二期沁潼园项目，该房地产项目的设计是以人为本和景观价值最大化的原则，为居民打造高品质的、优美的环境空间和居住空间。 项目中心地理坐标为N25°4′57.75″，E113°44′11.25″，详见图1所示。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价管理名录》等法律法规文件的要求，本项目须编写建设项目环境影响评价报告表。建设单位仁化县丹霞新城房地产开发有限公司委托我公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目的环境影响评价报告表。 二、项目概况： 1、项目名称 丹霞新城二期沁潼园 2、工程性质 新建，房地产开发经营 K7010 3、建设地点 项目选址位于仁化县丹霞街道中心村，项目地理位置图见下图1；该地块北面为村庄三板桥，与本项目用地边界最近距离为50m；东面为九龄路，道路另一侧为村庄龙井村，与本项目用地边界最近距离为50m；东南面为临时工地用房，与本项目用地边界最近距离为175m；南面为新田家炳小学，与本项目用地边界最近距离为170m；西面为空地；项目四至图见下图2。 图1 项目地理位置图 图2 项目所在地块四至图 4、项目建设内容及规模 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司拟投资18379万元，新建丹霞新城二期沁潼园项目，占地面积28342.2m2，总建筑面积111480.94m2。规划建设6幢建筑物，包括1幢18+1F电梯商住楼（①号楼）、1幢19+1F电梯商住楼（②号楼）、1幢20+1F、21+1F联排电梯商住楼（③号楼）、1幢19+1F、20+1F联排电梯商住楼（④号楼）、1幢21+1F电梯商住楼（⑤号楼）、1幢22+1F电梯商住楼（⑥号楼），首层均为商业楼层；具体情况见表1。 表1 建设项目组成一览表 名称; 单项工程名称; 工程内容; 工程规模. 主体工程; 商住楼; 1幢18+1F电梯商住楼（①号楼） 1幢19+1F电梯商住楼（②号楼） 1幢20+1F、21+1F联排电梯商住楼（③号楼） 1幢19+1F、20+1F联排电梯商住楼（④号楼） 1幢21+1F电梯商住楼（⑤号楼） 1幢22+1F电梯商住楼（⑥号楼）; 总建筑面积92020.37m2（含住宅面积、商业面积、架空面积、配套用房面积等）. 辅助工程; 地下车库; 提供机动车停放场所; 总建筑面积19460.58m2，地下停车位482个，另设有98个地面停车位. 公用工程; 供电; 市政电网供给; --. 给水; 市政供水管网供应; 年用水量123045.15m3. 排水; 项目区雨污分流，雨水经项目区雨水管道排出；产生的废水经化粪池预处理后，再经市政污水管网排至仁化县污水处理厂集中处理; 年排废水量108755.4m3. 环保工程; 废水治理; 雨污管网、化粪池、规范化排污口建设等. 废气治理; 住宅楼每栋设集中烟道，地下停车场设置强制排风换气装置，设立专用排气管道. 噪声治理; 隔声、消声、减振措施等. 固废治理; 所有垃圾拟通过小区内垃圾集中堆放点堆放，每天由环卫部门人员定时清理、处置. 绿化工程; 绿地率不低于19%，绿化以灌木、草丛为主. 注：项目建成运营后其商业楼层作为商业开发，设计规划中暂未明确入驻商业类型，商铺招商过程中可能引进饮食业企业、娱乐场所、大型超市等。对于入驻的商业类型可能产生的污染性质的商业类型应另外履行环评手续。 5、公用工程 （1）给排水：本项目所需水主要为生活用水，由市政自来水网供给；项目采用雨、污水分流制，区内统一规划有雨、污水处理管网，雨水经暗渠汇集后直接排入雨水管网；项目废水主要为住户生活废水、商业办公废水，拟采用化粪池处理后经市政污水管网排放至仁化县污水处理厂处理，排放量按用水量的取90%计算，根据《广东省用水定额》，本项目用水量和污水排放情况情况详见表2。 表2 用水量及污水排放情况表 用水项目; 用水定额; 用水规模; 用水量 （m3/d）; 日排放量（m3/d）; 年排放量（m3/a）. 居民生活; 140L/人·d; 约2048人; 286.72; 258.05; 94188.25. 商业; 办公、生活; 50 L/50m2·d; 4563.51m2; 4.56; 4.10; 1496.5. 清洁等; 2L/m2·d; 4563.51m2; 9.13; 8.22; 3000.3. 小区绿化等; 1.1L/m2·d; 5497.76; 6.05; --; --. 不可预见用水; 按10%计; --; 30.65; 27.59; 10070.35. 总 计; --; --; 337.11; 297.96; 108755.4. （2）供电：拟建项目供电由区域电网引入。 6、项目经济技术指标 表3 工程经济技术指标 项目; 单位; 数值. 1、规划用地面积; m2; 28342.2. 2、建筑基底面积; m2; 7481.43. 3、绿地面积; m2; 5497.76. 4、规划总建筑面积; m2; 111480.94. 其中; 地上建筑面积; m2; 92020.37. 其中; 住宅建筑面积; m2; 84151.50. 其中; ①号楼; m2; 9858.46. ②号楼; m2; 9571.80. ③号楼; m2; 21637. ④号楼; m2; 21036.32. ⑤号楼; m2; 10873.92. ⑥号楼; m2; 11173.98. 商业建筑面积; m2; 4563.51. 其中; S1#; m2; 2292.04. S2#; m2; 2271.47. 物业管理用房建筑面积; m2; 198.31. 社区办公用房建筑面积; m2; 539.86. 储藏间建筑面积; m2; 1175.17. 消防控制室建筑面积; m2; 116.00. 架空层建筑面积; m2; 1276.02. 地下建筑面积; m2; 19460.58. 其中; 地下室建筑面积; m2; 19460.58. 5、居住户（套）数; 户; 640. 6、机动车停车位; 位; 580. 其中; 地下停车位; 位; 482. 地上停车位; 98. 7、项目平面布置 项目根据场地和周围环境的情况布置各建筑单位，同时在场区内布置大量的景观绿化和公用配套设施。项目用地大致呈矩形形，根据地形特点，项目设计在地块内的建筑物形成了南、北两大部分，北部由东至西依次布置了①号楼、②号楼、③号楼、④号楼、⑤号楼、⑥号楼6幢建筑；南部主要布置为景观绿地，绿地地下为地下室。该小区设置3处出入口，其中小区主出入口设在北部的③号楼与④号楼之间，小区东部、西部均设有地下车库出入口，满足小区交通安全的需求。具体规划布置情况见图3项目平面布置图。 本项目平面布置具有以下特点： ①能够充分利用周边环境和交通状况，方便小区出行； ②小区周围水、电、通信等基础设施完善，本布局能够方便接入； ③能够充分利用小区规划用地，最大限度的提高小区的绿地面积； ④能够最大限度的降低项目建设期间对周边建筑的影响； ⑤小区布置符合防火安全距离等要求； 因此项目平面布置合理。 8、产业政策及规划的符合性 该建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修订版）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类及淘汰类项目，因此本项目是符合国家和地方的产业发展政策的。 |

图3      项目总平面布置图

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有污染情况 本项目为新建项目，选址在仁化县丹霞街道中心村，该地块原为空地、荒地，不存在遗留工业污染的问题，因此不存在与本项目有关的原有污染情况。 2、主要环境问题 项目选址在仁化县丹霞街道中心村，该项目所在地块东面临近九龄路，周边主要分布有村庄、学校等，附近公路交通噪声、机动车尾气排放及附近住户、学校等排放的生活废水、厨房油烟和社会噪声等，对项目附近的环境可能造成一定影响。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、气象、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司投资建设的丹霞新城二期沁潼园项目，选址仁化县丹霞街道中心村，本项目地理位置中心坐标为：N25°4′57.75″，E113°44′11.25″。 二、地质地貌 仁化县属中亚热带红壤地带，据土壤普查统计，全县有土类6个，亚类11个，土属30个，土种92个，且以自然土、旱耕地、水稻土构成了本县重要的土壤资源。自然土（即黄壤土和红壤土）成土母质是由花岗岩、砂页岩等岩石发育而成的土壤，是构成仁化县山地、丘陵土壤的主要土壤类型有机质含量2.5％（三级）以上的占80.02％，土体较深，水湿条件较好，植被覆盖良好。旱耕地是仁化县旱作物种植的主要土壤资源，分布在低丘坡地带和溪河两岸，成土母质属坡积物和冲积物，有机质含量1-2.5％之间，土质偏酸性，水土流失较大。水稻土是本县最重要的土壤资源，成土母质是坡积物、洪积物和宽谷积物。主要分布于低山丘陵的缓坡、坑谷以及溪河两岸的宽谷、洞田盆地。仁化县水稻土的耕层厚度，土体结构，养分状况，除全磷和速效钾较缺外，均达到了中上水平。 仁化县全境属南岭山脉南麓，地势北高南低，北部以山地丘陵为主，最高点万时山为海拔1559米，南部为丘陵盆地，最低点为70米，海拔300米以上的山地面积达85903公顷，占土地面积52.9％，主要分布在东北部和西北部地区，300米以下的丘陵达74950公顷，占土地面积的47.1％；主要分布在中部和中南部地区，丘陵地特别是低丘地区，是生产潜力最大的土地资源。 三、水文资料 仁化县主要河流有锦江。锦江，源出江西崇义县仙人岭，一出太平山，会于仁化县属长江镇，经龙石，石隙中尝有五色锦石，纹颊生银，故名锦江，流四十里，与扶溪水合，六十里，又与源出湖南汝城九曲岭之恩溪水汇流，经仁化县城之前，丹霞山之左，与黄沙坑、芳坑及洞水相会，下流至江口，又与浈江水合，南流至韶关。 全县建有蓄水工程 425 宗，其中大型水库 1 宗，中型水库 3 宗，小（一）型水库 2 宗，小（二）型水库 27 宗，蓄水库容 3 亿多立方米；引水工程 61 宗；建成继 续运行的电力灌溉站 41 宗，装机 41 台，容量 1137 千瓦，水轮泵站 4 个，装机 7 台。共灌溉总面积的近 70% 。 水落石出电装机容量达 8 万千瓦，年发电量达 4.5 亿千瓦时，其中年水力发电量 3.5 亿千瓦时，火力发电量 1 亿千瓦时，是 1986 年全国首批初级电气化县之一。现正在加紧建设总装机为 1.27 万千瓦的锦江下游梯级电站和研究开发低质煤的充分利用。 项目废水由市政集污管网收集至仁化县污水处理厂处理，最后流入锦江。 四、气候气象 仁化县地处南岭山脉南麓，以山地丘陵为主，其中山地约占70%，丘陵约占20%，小平原占10%。属中亚热带季风气候，冬春冷，夏秋热，年平均气温19.6℃；年平均降雨量1619.6毫米；无霜期305天。 五、土壤植被 仁化县自然土属地带性红壤区域，全县自然土面积201.66万亩,占总面积的73．84%。仁化自然土分布广，所占比率大。土壤类型不多，其中以中厚花岗岩红壤为多。有机质层较厚，土体也较深。土壤疏松，质地较好，多属壤土，保水保肥性能好。土壤比较肥沃，养分含量达中上水平。土多呈酸性。土壤生产性能属中上水平，生产潜力大。土壤类型2个土类，2个亚类，6个土属，29个土种，其中红壤面积最大占87．81％。土层厚度有机质层加权平均值是18．6cm；土体厚度加权平均值为64cm。土壤养分状况：有机质、全氮、全钾较丰富，碱解氮中上，速效磷、钾中下。有机质层养分含量平均是：有机质4.4%，全氮，0.17％，全磷0.069％，全钾1.99％，碱解氮110.2PPm，速效磷7.22PPm，速效钾87.12PPm，土壤PH值多在4.88左右。 六、生物多样化 本区域地处南亚热带向中亚热带过渡地带，地带性植被类型为典型常绿阔叶林，组成种类复杂多样，群落外貌和结构相对简单整齐，层次较分明。但由于长期人类活动的干扰破坏，原生植被已被破坏殆尽，以人工种植的草地和松柏及其它灌木为主。 本项目地处仁化县县城中，根据调查，本项目评价范围内多为人工种植的植物，无自然保护区和名胜古迹。

社会环境简况 ### 一、仁化县经济概况 2015年，仁化县完成生产总值943444万元，同比增长6.9%。其中第一、二、三产业增加值为187475万元、360999万元和394970万元，同比分别增长4.6%、3.3%和2.7%。经济运行主要呈现“四快、三新、两好”特点。 “四快”，即工业经济较快增长、固定资产投资较快增长、第三产业快速发展、财税收入快速增长。 “三新”，即农业农村工作取得新成绩、招商引资工作取得新进展、社会事业发展取得新成果。 “两好”，即 “双转移”工作成效良好、扶贫开发“双到”工作成效良好。 1、工业 仁化工业立足丰富的矿产、电力、旅游、林业、农产品等资源优势，围绕产品、半成品、工业废料等，研发中下游产品，初步形成矿产品加工、电力、制衣、竹木加工、铝型材等五个特色突出、配套完善、集约能力较强的产业集群。拥有四大工业园区和一大工业基地，即坪岗工业区、大岭工业园、东湖民营工业园、长江竹木加工区和凡口铅锌矿基地。重点工业企业有锦江电力开发总公司、澳科金属铸造有限公司、华粤煤矸石有限公司、雄建铝业有限公司、凡口铅锌矿、金狮冶化厂、超细镍粉厂、鑫海仁丹钨业有限公司和泰和元有限公司等。 2、农业 仁化农业生产自然条件优越，素有“鱼米之乡”之称。已形成并建成了优质谷、沙田柚、茶叶、地膜花生、蔬菜、毛竹、板鸭、蚕桑、黑山羊、三元杂交猪、高科技农业示范等生产基地。其中黑山羊养殖已达3.8万头，茶叶面积3万亩，毛竹50万亩，活立木蓄积量达840万立方，年产木材5万立方，生态公益林面积110万亩。 ### 二、仁化县社会概况 1、行政管辖 全县辖董塘、石塘、扶溪、闻韶、长江、城口、红山、周田、黄坑、大桥等十个镇和丹霞街道办事处，109个村委员会，总面积2223平方公里。 2、交通状况 仁化县内交通设施完备，构建了以国道106线、323线和省道246线（境内全为一级路面）为主轴，国、省、市、县道畅通，纵横交织、四通八达的公路运输网络。韶赣、博仁株高速公路和韶赣铁路即将动工，必将为仁化的经济社会发展带来新的机遇。县至 各镇公路实现了水泥硬底化，镇至村公路硬底化率达81%，全县公路密度每百平方公里48.9公里。公路运输距离广州250公里，京珠高速公路距离县城仅1小时车程。京广铁路货运支线直达县境内。 3、城市基础设施 仁化服务设施完善。以旅游为龙头的第三产业蓬勃发展，餐饮业、贸易业、运输业繁荣。程控电话、移动电话、宽带网络覆盖全县。县内各类宾馆、酒楼50多家，床位近5000个，其中三星级以上宾馆两家。境内金融分设机构5家，服务网点50余个，遍布全县。娱乐设施完善，拥有一流的体育馆、运动场、文化中心广场和老人活动中心。县城配套设施完善，环境优美舒适，是全国卫生城镇和全国环境综合整治优秀县。服务机构健全，成立了外商投资服务中心、民营企业服务中心、中小企业培训中心等服务机构，切实为外来投资者提供“一条龙”、“一站式”的高效优质服务。 4、特色产业 仁化农业生产自然条件优越，素有“鱼米之乡”之称。已形成并建成了优质谷、沙田柚、茶叶、地膜花生、蔬菜、毛竹、板鸭、蚕桑、黑山羊、三元杂交猪、高科技农业示范等生产基地。仁化工业立足丰富的矿产、电力、旅游、林业、农产品等资源优势，围绕产品、半成品、工业废料等，研发中下游产品，初步形成矿产品加工、电力、制衣、竹木加工、铝型材等五个特色突出、配套完善、集约能力较强的产业集群。仁化县矿产资源丰富。已经探明和正在开发的矿藏主要有铅、锌、钨、铁、铜、铀、锰、锡、硅石、磷、水晶、花岗岩、地下热水等40多种。 5、文化体育 全县拥有各类学校68所（含凡口，不含教学点），其中：全县普通中小学30所，中职一所，特殊学校一所，幼儿园36所，在校学生人数35844人，增长1.88%。学龄儿童入学率98％，小学毕业升学率100％，初中毕业升学率99.2％。体育事业健康发展，县体育中心各类体育设施完备。 本项目拟选址所在区域环境功能属性见表4： 表4 本项目所在区域环境功能属性表 编号; 项目; 环境功能属性. 1; 水环境质量功能区; 根据《广东省地表水水环境功能区划》，项目纳污河锦江（仁化仁化镇-仁化江口）河段属Ⅲ类水域. 2; 环境空气质量功能区; 本项目所在地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 3; 声环境质量功能区; 属2类区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否风景保护区; 否. 6; 是否水库库区; 否. 7; 是否污水处理厂集水范围; 仁化县污水处理厂. 8; 是否属于环境敏感区; 否.

环境质量状况

## 建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）： 一、地表水环境质量现状 项目污水最终排入锦江（仁化仁化镇-仁化江口）河段，根据《广东省地表水功能区划》，锦江（仁化仁化镇-仁化江口）河段为Ⅲ类水质功能区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准，锦江在丹霞河段有常规监测点，锦江丹霞河段常规监测断面水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准，根据2013年丹霞山断面常规监测点水质各指标均满足Ⅲ类标准，评价河段水质现状良好。见表5。 表5 锦江丹霞河段水质监测结果统计表单位：mg/L(pH无量纲；粪大肠菌群:个/L) 二、环境空气质量现状 建设项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。根据仁化县大气环境质量常规监测点的大气质量监测资料，该区域附近2013年的环境空气质量良好，二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，大气环境监测结果见表6。 表6 环境空气质量现状监测结果表 单位：mg/m3 地点; 污染物名称; 年均值; 标准值（年平均）. 仁化县; NO2; 0.018; 0.04. SO2; 0.011; 0.06. PM10; 0.046; 0.07. 监测结果显示，各监测指标均未超标，评价区域的环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的要求。 三、声环境质量现状 项目选址位仁化县丹霞街道中心村，根据仁化县城区噪声标准适用区划分，项目所在地区域，属《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准适用区，执行2类标准，根据韶关市2013年环境噪声监测结果统计，仁化县城区域噪声值符合二级标准要求，详见表7。 表7 环境噪声监测结果 监测区域; 网格大小 （m）; 网格总数 （个）; 覆盖面积 （km2）; 城市（镇） 面积（km2）; 等效声级 dB(A). 仁化县; 200×200; 101; 4.04; 3.68; 50.0. 由上表可知项目所在区域噪声值可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准标准：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)，评价区声环境质量现状能达到相应的标准，评价区声环境质量现状良好。

主要环境保护目标 一、水环境保护目标 本项目附近主要纳污水体为锦江（仁化仁化镇-仁化江口）河段，水环境保护目标是保护该段水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 二、大气环境保护目标 大气环境保护目标是保护本项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 三、声环境保护目标 声环境保护目标是保护本项目周边昼夜监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目所在地块周边敏感目标主要为项目选址处地块北面的村庄三板桥，与本项目用地边界最近距离为50m；东面的村庄龙井村，与本项目用地边界最近距离为50m；南面为新田家炳小学，与本项目用地边界最近距离为170m；详见本报告第3页项目四至图。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、锦江（仁化仁化镇-仁化江口）河段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准； 2、环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中的二级标准； 3、声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水：项目纳污水体水质目标为Ⅲ类，且本项目废水进入建成投入使用的仁化县污水处理厂处理达标后外排，因此本项目营运期的污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准。 表8 水污染物排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; BOD5; SS; 动植物油; NH3-N. DB44/26-2001第二时段三级标准; 6-9; ≤500; ≤300; ≤400; ≤100; -. 2、项目营运期噪声排放执行《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表9 社会生活环境噪声排放标准 （单位：dB (A)） 边界外声环境功能区类型; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 表10 建筑施工场界噪声限值 （单位：dB (A)） 时段; 噪声限值. 昼间; 70. 夜间; 55. |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程图（图示） 本项目的污染影响主要为施工期和营运期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 项目属于新建的房地产开发与经营项目，其建成运营后，地上部分全部为住宅、商业，无生产性项目。 主要污染工序： 一、施工期 1、基础工程施工 包括土方（挖方、填方）、地基处理与基础施工。基础工程挖土方量会大于回填方量，在施工阶段会有弃土产生；推土机、挖掘机、装载机等运行时将产生噪声，同时产生扬尘。 2、主体工程及附属工程施工 混凝土振捣棒、卷扬机等施工机械运行时将产生噪声，在挖土、堆场和运输过程中将产生一定量的扬尘。 从上述污染工序说明可知，施工期环境污染主要为： （1）废水：项目废水主要为建筑施工废水，包括建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转冷却水和洗涤水，降雨形成的地表径流等，主要污染物为SS。 （2）废气：建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘。 （3）噪声：建设建设施工过程中，主要有设备噪声、机械噪声。施工设备噪声主要铲车、装卸车等设备的发动机噪声及电锯噪声；机械噪声主要是打桩机锤击声、机械挖掘土石噪声、搅拌机的材料撞击声等。装修阶段使用电锯、电刨、切割机、磨石机等设备产生的噪声以及项目施工期间，道路来往车辆增多，引起交通噪声值的升高。应尽可能把施工期噪声影响减到最小，尤其是夜间施工，必须采取措施严加控制。 表11 各类施工机械噪声值表 序号; 机械类型; 测点距施工 机械距离（m）; 最大声级 Lmax[dB（A）]. 1; 挖掘机; 5; 85. 2; 混凝土搅拌机; 1; 95. 3; 吊车、升降机; 1; 80. 4; 冲击式钻机; 1; 100. 5; 电锯、电刨; 1; 95. 6; 运输车辆（中到大型）; 5; 80～85. （4）、固体废物：建筑余料、废料、生活垃圾等，另外散料运输的车辆如果严重超载或不加遮盖，撒落物如沙、石料等会对沿线环境造成一定的影响。 二、运营期 1、废气 ①管道天然气燃烧烟气 根据规划该项目生活燃料全部使用城市管道天然气，生活用气量按照每户75.5升/每小时计算，日用气时间按3小时计，住户共为640户，项目居民年燃用管道天然气量约为52910.4立方米。根据燃天然气产污系数，废气量为10.3Nm3/Nm3，可得该项目废气污染物产生量为54.50×104m3/a。天然气属清洁燃料，燃烧过程中NO2、SO2、烟尘产生量很小，经烟道集中收集后在屋顶排放，对环境影响很小。 ②油烟废气 该项目总居住户数为640户，居住人口约2048人，根据类比调查和有关资料显示，每人每天耗食油量为30g，在用灶炒作时油烟的挥发量约为2%，该项目建成后居民厨房油烟产生量约为0.45t/a。 ③汽车尾气 项目汽车尾气主要来源于地下车库、地面停车场。汽车尾气包括排气管尾气、曲轴箱漏气及油箱和化油器等燃料系统的泄漏气等。项目运营后，小区内机动车主要为小型车，汽车尾气产生量少且为流动无组织排放源，废气浓度值较低，持续时间较短。 ④垃圾收集点恶臭 生活垃圾中有机垃圾分解腐败会产生恶臭，特别是在夏季气温较高时有机物极易腐败，此时从垃圾中散发的恶臭气体明显比冬季强烈。要求垃圾收集点密闭设置，定期冲洗清洁，并对垃圾收集点进行防渗处理，生活垃圾每天由城市环卫系统清运至垃圾填埋场，减少垃圾恶臭的产生和逸散。 - 废水 本项目采用雨污分流的排水体制，项目废水主要为住户生活废水、商业办公生活废水等，废水量按项目用水量的90%计算约为108755.4m3/a，具体情况见第4页表2；废水中所含的主要污染物为CODcr 250mg/L、BOD5 150mg/L、SS300mg/L、 NH3-N 20mg/L、动植物油 45mg/L；本项目污水拟采用化粪池处理达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准限值要求后，经市政污水管网排放至仁化县污水处理厂集中处理。项目污水经化粪池处理后，主要污染物及浓度见表12。 表12 建设项目生活污水产生及排放总量情况 单位：mg/L 项目; 废水量; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 产生浓度（mg/L）; -; 250; 150; 300; 30; 45. 产生量（t/a）; 108755.4; 27.19; 16.31; 32.63; 3.26; 4.89. 排放浓度（mg/L）; -; 220; 120; 100; 27; 45. 排放量（t/a）; 108755.4; 23.93; 13.05; 10.88; 2.94; 4.89. DB44/26-2001第二时段三级标准; -; ≤500; ≤300; ≤400; -; ≤100. 由上表可知，项目生活污水经化粪池处理后，污水中污染物的浓度可达广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准限值要求，符合排放的要求。 3、固体废物 本项目产生的固体废物主要为住户生活垃圾及商业垃圾，住户共为640户，约2048人，垃圾的产生量按每人1kg/d计算，约为2048kg/d；商业楼层建筑面积共4563.51m2，垃圾的产生量按0.5kg /50m2·d计算，约为45.64kg/d ，则本项目垃圾的产生量共2093.64kg/d ，764.18t/a。所有垃圾拟通过小区内垃圾集中堆放点堆放，每天由环卫部门人员定时清理，定期运送至当地生活垃圾填埋场进行集中处理。 4、噪声 本项目主要噪声源为小区车辆噪声，噪声源强为60~75 dB（A）。

项目主要污染物预计产生量及排放情况

| 内容 类型 | 排放物 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 （108755.4m3/a） | CODcr | 250mg/L | 27.19t/a | 220mg/L | 23.93t/a |
|  |  | BOD5 | 150 mg/L | 16.31t/a | 120mg/L | 13.05t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 32.63t/a | 100mg/L | 10.88t/a |
|  |  | 动植物油 | 45mg/L | 4.89t/a | 45mg/L | 4.89t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 3.26t/a | 27mg/L | 2.94t/a |
| 大气污染物 | 施工场地 | 扬尘 | 无组织排放 |  | 场界浓度<1.0 |  |
|  | 住宅楼 | 燃料废气 SO2 NOx 烟尘 油烟 | 54.50×104m3/a 少量 少量 少量 3.21mg/m3；0.45t/a |  | 54.50×104m3/a 少量 少量 少量 1.28mg/m3；0.18t/a |  |
|  | 汽车 | CO、HC、NOX | 各种机动车达到各自规定的尾气污染物排放标准 |  |  |  |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 对垃圾收集点进行密闭，定期冲洗清洁，生活垃圾袋装，定期由城市环卫系统清运。 |  |  |  |
| 固体废物 | - 施工场地 | - 建筑废料 | — |  | 送往指定处置场处置、堆放 |  |
|  | 居民住宅 商业楼层 | 生活垃圾 | 764.18t/a |  | 环卫收集，送当地垃圾场填埋 |  |
| 噪声 | 施工机械噪声源强为80~100dB（A）；车辆噪声源强60~75 dB（A）。 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对生态的影响主要在项目建设施工期，由于场地开挖和回填，扰动土壤表土机构，降低土体抗蚀能力，造成侵蚀加剧。另外，场地开挖和回填后的大量松散余土的弃置，极易随雨水流失。 项目建成后通过采取绿化措施后，生态环境将会得到一定程度的改善。 |  |  |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 一、施工期水环境影响及防治措施 1、施工期的水污染源有： 施工期的水污染源有主要为降雨时施工场地形成的地表径流、施工车辆的洗涤水以及施工废水，主要污染物为携带的泥沙等悬浮物； 2、防治措施： 拟在施工场地周边建设临时导流沟，将施工污水和降雨径流引至施工场地设置的临时沉淀池收集储存，用于施工场地洒水抑尘及车辆洗涤、循环使用不外排。 采取上述措施后，可以有效地防治施工期水污染，加上施工活动周期较短，因此不会对周围水环境造成明显影响。 二、施工期大气环境影响及防治措施 1、施工期的大气污染源有： 施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘。 （1）施工机械和运输车辆废气 使用燃料的施工机械运行时和运输车辆行驶时会排出少量废气污染物，主要为NO2。 （2）施工扬尘 施工过程挖土、运土、填土、夯实、汽车运输、建筑材料装卸及清理施工场地过程会因扰动而较易产生扬尘，污染因子主要为TSP、PM10。粉尘主要为尘土和建筑材料细微颗粒，无特殊污染物质。扬尘的产生量与施工方式、气象条件等有关。在空气干燥、风速较大的气候条件下，施工建设过程中会导致现场尘土飞扬，使空气中颗粒物浓度增加，并随风扩散，影响下风区域及周围环境空气质量，对施工场地、周围地表及项目附近环境敏感点带来一定影响，且会随雨水的冲刷转移至附近水体。为减小施工期施工粉尘对周围环境敏感点的影响，项目业主已在施工期间采取相应的措施以减少施工粉尘的影响，如在施工场地周围设围障，如挡墙、防护网等，使用防尘纱网或防尘布网将施工场地与现有各建筑物隔开，于施工场地内进行洒水降尘等措施，并有效的降低了项目主体施工粉尘的影响。但是在项目施工后期未用完的建材（各类石料、沙、水泥等）在堆放过程中由于天气干燥及大风而产生扬尘及运输车辆引起的扬尘等，为减小影响，本评价要求采取如下措施以降低影响： ①平整场地、开挖基础作业时，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘； ②运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用有遮盖的专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，避免运输过程中散落，严禁超载； ③在施工场地边界建设临时围墙，在临时围墙大门入口设一个临时洗车场，车辆出施工场地前必须冲洗干净再驶出大门； ④采用商品混凝土； ⑤施工设备及运输机械应选用符合标准的燃料，进行定期的保养。 目前项目已经完成土方工程及基础工程，在施工过程中采取了以上措施后，从现场勘查情况来看，施工过程中产生的扬尘未对周边环境居民造成明显影响。 三、施工期噪声环境影响及防治措施 施工期噪声主要包括施工场地的机械噪声，以及运输物料车辆的噪声。噪声值在85～100dB之间。施工时会对周围敏感点产生一定影响，因此本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： 防治措施： ⑴建设单位应要求施工单位选择液压机械取代燃油机械等，并对各机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用。以减少机械运行振动噪声。 ⑵在施工场界处应设置3.0米高标准围挡，可降噪10-15dB(A)。 ⑶中午（12:00-14:00）及夜间（22:00-6:00）禁止施工。 ⑷各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开集中居民点和环境敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑸提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；在施工现场以及办公区，禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具等；作业中搬运物件，须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。 - ⑹施工期的建筑噪声防治还须严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定进行： - ①施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 - ②施工期间要注意合理安排施工时间。如有些施工必须在夜间进行的，建设单位必须与周围居民区进行协商，征求其意见，取得他们的谅解，以免发生纠纷，并贴出施工时段通知，同时上报主管环保局备案。建设单位一定要严格按照本报告提出的防治措施进行操作，做好周围敏感点保护人群的工作。 采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求范围内，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 四、施工期固体废物影响及防治措施 1、施工期产生的固体废物： （1）工程施工期间施工人员会产生少量的生活垃圾，生活垃圾定期交当地环卫部门处理，对环境的影响很小； （2）施工过程中物料应尽量回用，减少剩余；但有少量的建筑垃圾剩余。 2、防治措施： （1）严禁施工人员在工地内乱堆乱扔垃圾，应将垃圾扔到固定的垃圾桶，避免给周围环境带来不利影响。 （2）要加强施工期的余土和建筑垃圾的管理，施工单位应当规范运输，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾。施工结束后，应及时清运建筑垃圾。对建筑垃圾中的土建施工垃圾，可以就地填埋处理（可用于地基或低洼地的回填）；安装施工的金属垃圾要进行回收。总之，施工期的固体废物应送到指定处置场所堆放或处置。 五、施工期水土流失及防治措施 本项目在已平整的空地上建设，没有破坏林地或农田；且本项目所占用的土地面积相对较小，水土流失量小，施工期采取护坡、及时复绿等措施可进一步减小其生态影响，总体而言，本项目对生态影响很小。 营运期环境影响分析： 1、水环境影响评价 本项目产生的废水主要为住户生活废水及商业楼层生活废水、清洁废水等，废水产生量约为108755.4m3/a，具体情况见第5页表2；废水中所含的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。废水水质较简单，经化粪池处理设施处理后项目废水水质可达到（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准，即CODcr500 mg/L、BOD5 300 mg/L、SS 400mg/L、动植物油 100mg/L后，经市政污水管网排入仁化县污水处理厂集中处理达标后排放，对水环境质量影响较小。 2、环境空气影响分析 ①天然气燃烧废气 该项目居民生活用气以管道天然气为燃料，属清洁燃料，污染物排放量小，对环境影响小。 ②油烟废气 该项目住宅楼厨房油烟废气中的油烟产生量为0.45t/a。一般居民厨房基本采用家用脱排油烟机，油烟机风量按600m3/h 计，油烟去除率按60%计，每户每天平均用灶按1h计，油烟废气年排放量为1.4×108m3，油烟排放量为0.103t/a，排放浓度为1.28mg/m3，厨房油烟废气经家用脱排油烟机处理后，经烟道在楼顶排放，对环境影响较小。 ③汽车尾气 汽车在小区内行驶以及出入地下车库和地面停车场怠速和慢速行驶时会产生汽车尾气污染，主要污染物为CO、HC、NOX等。各种机动车应加装尾气净化器，尾气排放达到规定的排放标准。 排放汽车尾气随汽车运动而流动性很强，极易扩散稀释，对周围环境空气质量的影响很小，不会改变环境空气质量现状，对环境影响较小。 ④垃圾收集点恶臭 项目通过对垃圾收集点进行密闭，定期冲洗清洁垃圾收集点，生活垃圾进行袋装，定期由城市环卫系统清运至垃圾填埋场，产生恶臭较少，通过加强日常管理，本项目垃圾房恶臭对外环境无明显影响。 3、声环境影响分析 - 本项目主要噪声源为小区车辆噪声，噪声源强为60~75 dB（A），车辆运行噪声可通过减速、禁止鸣笛等措施减噪，小区车辆噪声对周边声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为住户生活垃圾及商业垃圾，住户共为640户，约2048人，垃圾的产生量按每人1kg/d计算，约为2048kg/d；商业楼层建筑面积共4563.51m2，垃圾的产生量按0.5kg /50 m2·d计算，约为45.64kg/d ，则本项目垃圾的产生量共2093.64kg/d ，764.18t/a。所有垃圾拟通过小区内垃圾集中堆放点堆放，每天由环卫部门人员定时清理，定期运送至当地生活垃圾填埋场进行集中处理。本项目固体废物经采取上述措施治理后对周边环境影响较小。 5、外环境对项目的影响分析 本项目是房地产开发项目，选址仁化县丹霞街道中心村。从项目选址来看，项目东面临近九龄路，周围主要为村庄、学校等，附近供水、供电、通讯等城市基础设施配套较为完善，商业经济活力较强，交通十分便利，主要道路对本项目带来的交通噪声污染影响甚微，总体上看，项目区域的自然生态环境和社会人文环境均较好，适宜人群居住。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 扬尘 | 进行覆盖后运输，大风天气对各类堆场覆盖、喷水抑尘 | 达标排放 |
|  | 居民厨房 | 燃天然气废气 | 采用清洁能源 | 对环境影响较小 |
|  |  | 油烟 | 厨房油烟废气经家用脱排油烟机处理后，经烟道在楼顶排放 |  |
|  | 汽车 | NOX、HC、CO等 | 使用清洁燃料，加装尾气净化器，降低污染物排放，加强绿化 | 对环境影响较小 |
|  | 垃圾收集点 | 恶臭 | 过对垃圾房进行密闭，定期冲洗清洁，生活垃圾袋装，定期由城市环卫系统清运。 | 对环境影响较小 |
| 水污染物质 | 生活污水 | COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 生活污水经化粪池预处理后，经附近市政污水管网排入仁化县污水处理厂处理后排放 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期 | 建筑废料 | 送往指定地点填埋处理 | 对周围环境无明显影响 |
|  | 运营期 | 生活垃圾 | 设置垃圾箱集中收集后，定期由当地环卫部门清运 |  |
| 噪声 | 施工期 | 场界噪声 | 限制施工时段等措施 | 满足建筑施工场界噪声限值要求 |
|  | 运营期 | 减速、禁止鸣笛，再经距离衰减及绿化阻隔后，不会形成扰民噪声污染 |  |  |
| 主要生态恢复措施及影响（不够时可附页） 尽量减少水泥沥青覆盖地表，并做到建设与绿化同步，加大绿化面积，实行乔、灌、草相结合，以乔木为主，并注意绿化植物的多样性和适应性，绿化可以在一定程度上减轻噪声对环境的影响，并可遮挡风沙、抑制扬尘、净化空气，起到保护环境和美化环境的作用。同时注意与周围生态景观保持一致，实施平面绿化和主体绿化相结合，保持自然性，并与周围景观相融合，协调一致，提高生态效应。 经合理绿化并采用积极有效的生态保护措施，部分被损坏的生态环境将会逐渐恢复平衡，生态环境的影响将会降低到最低水平。 |  |  |  |  |

# 结论与建议

一、项目概况 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司拟投资18379万元，选址仁化县丹霞街道中心村，建设恒富华城建设项目，项目占地面积28342.3m2，项目主要建设内容为6幢建筑物，包括1幢18+1F电梯商住楼（①号楼）、1幢19+1F电梯商住楼（②号楼）、1幢20+1F、21+1F联排电梯商住楼（③号楼）、1幢19+1F、20+1F联排电梯商住楼（④号楼）、1幢21+1F电梯商住楼（⑤号楼）、1幢22+1F电梯商住楼（⑥号楼），首层均为商业楼层；住户可达640户，本项目设有地下停车位482个，地面停车位98个，本项目总建筑面积111480.94m2。 二、产业政策符合性分析 该建设项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本、2013年修订版）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中《广东省生态发展区产业发展指导目录（2014年本）》中的限制类及淘汰类项目，因此本项目是符合国家和地方的产业发展政策的。 三、环境质量现状评价结论 （1）空气质量现状：根据2013年仁化县各项环境空气监测指标表明，本项目附近环境空气质量现状较好，各污染因子SO2、NO2、PM10均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求,这说明项目周围环境空气质量现状较好。 （2）水环境质量现状：根据锦江（仁化仁化镇~仁化江口）河段丹霞山断面2013年常规监测点监测结果表明，该河段各项指标均满足《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准的要求。 （3）声环境质量现状：本项目所在地声环境现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 ### 四、环境影响分析结论 ## （1）水环境影响评价结论 施工期：施工期的水污染源有主要为降雨时施工场地形成的地表径流、施工车辆的洗涤水以及施工废水，主要污染物为携带的泥沙等悬浮物；拟在施工场地周边建设临时导流沟，将施工污水和降雨径流引至施工场地设置的临时沉淀池收集储存，用于施工场地洒水抑尘及车辆洗涤、循环使用不外排。 采取上述措施后，可以有效地防治施工期水污染，加上施工活动周期较短，因此不会对周围水环境造成明显影响。 运营期：项目废水主要为住户生活废水及商业办公生活废水、清洁废水等，废水产生量约为108755.4m3/a，具体情况见第4页表2；废水中所含的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油。废水水质较简单，经化粪池处理后项目废水水质可达到（DB44/26-2001）中的第二时段三级标准，即CODcr500mg/L、BOD5 300 mg/L、SS 400mg/L、动植物油 100mg/L后，经市政污水管网排放至仁化县污水处理厂集中处理，项目废水对周边水环境影响较小。 ### （2）大气环境影响评价结论 施工期：施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘。使用燃料的施工机械运行时和运输车辆行驶时会排出少量废气污染物，主要为NO2，施工设备及运输机械应选用符合标准的燃料，进行定期的保养。 施工过程挖土、运土、填土、夯实、汽车运输、建筑材料装卸及清理施工场地过程会因扰动而较易产生扬尘，应经常洒水使作业面土壤保持较高的湿度；施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘；运土及运粉状建筑材料的运输车辆应采用有遮盖的专用车辆或者配置防洒落装置，在施工场地边界建设临时围墙。 经采取以上措施后，本项目施工期废气对附近大气环境影响较小。 ### 运营期：项目废气主要为住户燃料废气、厨房油烟废气以及汽车尾气。燃料使用清洁能源，产生的燃料废气污染物浓度较低，对周围环境空气质量的贡献值很小，影响极其轻微；厨房油烟废气经家用脱排油烟机处理后，经烟道在楼顶排放，对环境影响较小；汽车尾气随汽车运动而流动性很强，极易扩散稀释，无组织排放，不会改变环境空气质量现状。垃圾收集点恶臭通过对垃圾收集点进行密闭，定期冲洗，生活垃圾进行袋装，定期清运，对外环境无明显影响。 ### （3）声环境影响评价结论 施工期：施工噪声主要包括施工场地的机械噪声，以及运输物料车辆的噪声。噪声值在80～100dB之间。通过采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，规范施工秩序，文明施工作业等措施可减低施工噪声对周边声环境的影响。 运营期：本项目主要噪声源为小区车辆噪声，噪声源强为60~75 dB（A），车辆运行噪声可通过减速、禁止鸣笛等措施减噪。 经以上措施处理后，本项目产生的噪声对周围环境不致造成明显的影响。 （4）固体废弃物影响评价结论 施工期：施工期主要固废为生活垃圾、建筑余料、废料等，生活垃圾定期交当地环卫部门处理，施工过程中物料应尽量回用，减少剩余；但仍有少量的建筑垃圾剩余，应进行分类收集，对金属等可回收垃圾进行回收，不可回收的交由环卫部门处理或送往指定地点进行填埋处理，对周边环境影响较小。 运营期：本项目产生的固体废物主要为住户及商业楼层产生的生活垃圾，垃圾的产生量约为2093.64kg/d ，764.18t/a。所有垃圾拟通过小区内垃圾集中堆放点堆放，每天由环卫部门人员定时清理，定期运送至当地生活垃圾填埋场进行集中处理。本项目固体废物经采取上述措施治理后对周边环境影响较小。 ### 五、综合结论 综上所述，本项目产生的废水、废气、固体废弃物经采取有效处理措施，严格执行“三同时”制度，加强管理和监督，且项目环境保护治理工程经环保部门验收合格后，则在正常情况下，建设项目对周围环境不会造成大的影响。因此，本项目的运行就环保角度而言是可行的。 ### 六、建议 （1）严格执行“三同时”制度，做到主体工程与环境设施同时设计、同时施工、同时投入运行，全面实现达标排放，减少环境污染。 （2）对产生的生活垃圾要妥善收集，严禁乱丢乱放，做到日产日清。 （3）建议单位在绿化布局、树种选择时，应考虑适当的乔、灌、草比例，并在此基础上合理选择绿化类型，以美化环境，降低污染。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

建设项目环境保护审批登记表

| 填表单位 |  |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字） |  |  |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目 | 项目名称 |  | 丹霞新城二期沁潼园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 仁化县丹霞街道中心村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模及内容 |  | 占地28342.3m2，总建筑面积111480.94m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | √ 新建 改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 |  | K7010 房地产开发经营 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响评价管理类别 |  |  |  | 编制报告书 √ 编制报告表 填报登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 18379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 27.2 |  |  |
| 建设单位 | 单位名称 |  | 仁化县丹霞新城房地产开发有限公司 |  |  |  | 联系电话 |  | 13553647775 |  |  |  | 评价单位 |  | 单位名称 |  | 广州国寰环保科技发展有限公司 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  | 020-85516412 |  |  |
|  | 通讯地址 |  | 仁化县九龄路9号 |  |  |  | 邮政编码 |  | 512300 |  |  |  |  |  | 通讯地址 |  | 广州海珠区工业大道270号710房 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 510280 |  |  |
|  | 法人代表 |  | 袁乾坤 |  |  |  | 联系人 |  | 丘素华 |  |  |  |  |  | 证书编号 |  | 国环评证乙字第2875号 |  |  |  |  | 评价经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所处区域现状 | 环境质量等级 |  | 环境空气 | 二级 | 地表水 |  | Ⅲ类 |  | 地下水 |  |  |  | 环境噪声 |  | 2类 |  | 海水 |  |  |  |  | 土壤 |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  | 环境敏感特征 |  | □自然保护区 □风景名胜区 □饮用水水源保护区 □基本农田保护区 □水土流失重点防治区 □沙化地封禁保护区 □森林公园 □地质公园 □重要湿地 □基本草原 □文物保护单位 □珍惜动植物栖息地 □世界自然文化遗产 □重点流域 □重点湖泊 □两控区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制 （工业 建设 项目 详填） | 排放量及主要污染物 |  | 现有工程（已建+在建） |  |  |  |  | 本工程（拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总体工程（已建+在建+拟建或调整变更） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) |  | 预测排放浓度(5) |  | 允许排放浓度(6) |  | 产生量(7) |  | 自身削减量（8） |  | 预测排放总量(9) |  | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) |  |  | 预测排放总量(13) |  | 核定排放总量(14) |  |  | 排放增减量(15) |  |
|  | 污水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.87554 |  | 0 |  | 10.87554 |  |  |  |  |  |  | 10.87554 |  | 10.87554 |  |  | +10.87554 |  |
|  | *COD |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 500 |  | 27.19 |  | 3.26 |  | 23.93 |  |  |  |  |  |  | 23.93 |  | 23.93 |  |  | +23.93 |  |
|  | NH3-N |  |  |  |  |  |  | 27 |  | - |  | 3.26 |  | 0.32 |  | 2.94 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |  | 2.94 |  |  | +2.94 |  |
|  | 废气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *SO2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关其它特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增加量：（+）表示增加，（-）表示减少； 2、（12）：指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减的量； 3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）； 4、计量单位：废水排放量——万吨/年，废气排放量——万标立方米/年，工业固体废物排放量——万吨/年，水污染物排放浓度——毫克/升，大气污染物排放浓度——毫克/立方米，水污染物排放量——吨/年，大气污染物排放量——吨/年。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要生态破坏控制指标

| 影响及主要措施 生态保护目标 |  | 名称 | 级别或种类数量 | 影响程度（严重、一般、小） | 影响方式（占用、切割阻断或二者皆有） | 避让、减免影响的数量或采取保护措施的种类数量 | 工程避让投资（万元） | 另建及功能区划调整投资（万元） | 迁地增殖保护投资（万元） | 工程防护治理投资（万元） |  | 其它 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自然保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水源保护区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 重要湿地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 风景名胜区 |  |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 世界自然、人文遗产地 |  |  | —— |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有动物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 珍稀特有植物 |  |  |  |  |  |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别及形式 占用 土地(hm2) | 基本农田 |  | 林地 |  | 草地 |  |  | 其它 | 移民及拆迁人口数量 | 工程占地拆迁人口 |  | 环境影响迁移人口 | 异地 安置 | 后靠安置 | 其它 |
|  | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 | 临时占用 | 永久占用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 面积 |  |  |  |  |  |  |  | 2.83423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评后减缓和恢复的面积 |  |  |  |  |  |  |  | 0.549776 | 治理水土流失面积 | 工程治理（km2） | 生物治理（km2） | 减少水土流失量（吨） | 水土流失治理率（%） |  |  |
| 噪声治理费用 | 工程避让（万元） | 隔声屏障（万元） | 隔声窗（万元） | 绿化降噪（万元） | 低噪设备及工艺（万元） | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |