韶关中达锌业有限公司“9·14”机械伤害事故调查报告

2019年9月14日11时左右，韶关中达锌业有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

为切实做好事故调查处理工作，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定①，仁化县人民政府成立了“韶关中达锌业有限公司‘9·14’机械伤害事故调查组”（以下简称调查组）。由仁化县政府常务副县长邹永祥任组长，仁化县政府办副主任陈伟平、县应急管理局局长肖润华、丹霞开发区副主任刘小飞任副组长，成员由县公安局、应急管理局、工信局、丹霞开发区、总工会、周田镇抽调人员组成，县检察院派员参加。

事故发生后，按照相关法律法规要求，事故调查组单独设立了应急处置评估组，专职负责对事故单位韶关中达锌业有限公司和现场指挥部丹霞开发区的应急处置工作进行评估，同时事故调查组聘请了机械高级工程师等相关专家3人，组成事故技术鉴定组，负责对该事故进行技术分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实

《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条：“重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查...”

《国家安全监管总局办公厅关于印发<生产安全事故应急处置评估暂行办法>的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）第六条：“事故调查组应当单独设立应急处置评估组，专职负责对事故单位和事发地人民政府的应急处置工作进行评估...”

效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘验和调查取证查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故发生单位相关情况

事故发生单位：韶关中达锌业有限公司（以下简称“中达锌业”）。 该公司成立于2013年1月，工商注册类型为有限责任公司（法人独资），住所在仁化县周田镇新庄工业园3号地，法定代表人廖远兵，经营范围：锂离子电池正极材料、负极材料、电池材料、碳酸锂及其他锂电产品的开发、制造、销售；有色金属产品科技开发；氧化锌物料的回收；加工有色金属；国内贸易；销售：炉渣、炉料、金属制品。

中达锌业现有员工40人左右，主要产品是氧化锌焙砂，公司下设经营部、人事行政部、生产部、安环部四个管理部门；生产部下设仓库、检修、化验室、生产车间、生产技术四个部门；中达锌业只有一个生产车间，车间分早、中、晚三个班。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

(一)事故现场基本情况。

1、事故现场位于该公司厂房内3号摆式磨粉机的主机内。该设备由桂林恒达矿山机械有限公司制造，型号为5R4119。

2、事故企业共有3套相同型号的摆式磨粉机，三台设备的控制柜均设在3号磨粉机主机西侧约10米的控制室内，对包括破碎机、提升机、给料机、主机、鼓风机、分析机等进行远程集中控制操作。

3、作业现场未见安全管理制度和安全操作规程。摆式磨粉机的危险部位未见安全色或安全警示标志，摆式磨粉机主机检修门没有安装门锁。

4、按照中达锌业生产车间工作分工，摆式磨粉机由廖某徕一人负责操作，廖某徕已在该岗位工作4年。

5、中达锌业管理制度规定，机器设备发生故障时，由操作员向机修班报告，由机修班负责维修。

（二）事故发生经过。

经对现场的勘查和对相关人员的调查询问，调查组推断，9月14日上午11时许，廖某徕在操作摆式磨粉机时发现机器异常，于是擅自违规打开摆式磨粉机主机检修门，在磨辊未完全停止的情况下，对主机进行检查时，身体被卷入磨粉机内磨辊与机壳之间。

（三）应急救援处置情况。

1、事故应急救援处置情况。9月14日上午11时左右，厂长黄铭兴在转窑出料平台（距离3号摆式磨粉机约15m）上查看生产状况，发现廖某徕卷到3号摆式磨粉机里，立即跑到控制室去停电，同时大声呼喊其他工人过来救人。现场看到廖某徕脸朝北面，右手斜向上，整个上半身被卷进磨机里。黄铭兴立即组织张春生、袁孝忠等员工找来铁棍，逆时针撬动磨机磨辊，把廖某徕从磨机里退了出来，抬到车间门口进行抢救，同时拨打120请求急救中心支援。周田卫生院和仁化县人民医院接报后迅速组织医护人员赶到现场，经对伤者1个小时左右现场抢救，因伤势过重，最终抢救无效死亡。

12时左右，县丹霞开发区副主任刘小飞同志接到电话通知后，马上带领当天值班人员赶赴现场，立即向县应急管理局报告，同时向县政府分管领导和主要领导汇报现场情况并及时采取应急处置措施。

2、应急处置评估意见。事故发生后，中达锌业、丹霞开发区迅速组织应急处置，现场救援处置措施得当，救援行动开展有序，无次生衍生灾害和事故发生。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）该起事故造成1名工人死亡。

死者：廖某徕，男，53岁，身份证号码：4304XXXXXXXXXX5274， 住址：湖南省常宁市三角塘镇白沙村，中达锌业摆式磨粉机操作工。

（二）该起事故直接经济损失75万元。

四、事故发生原因和性质

（一）直接原因

廖某徕违反《粉磨机安全操作规程》③和公司管理制度，在磨辊未完全停止运转的情况下，擅自违规打开摆式磨粉机主机检修门，

③《5R4119摆式磨粉机使用说明书》八、磨粉机的安全操作规程：…5、禁止在机器运转时进行维修、注油和擦拭等。…

对主机进行检查时，身体被卷入磨粉机内磨辊与机壳之间，导致事故的发生。

（二）间接原因

1、摆式磨粉机安全设施和警示标志不完善。

（1）摆式磨粉机主机检修门没有安装门锁，致使非检修人员能轻易打开检修门。

（2）摆式磨粉机的危险部位未见安全色或安全警示标志，也未见安全操作规程，以提醒作业人员进入危险区域应采取的安全措施。

2、该厂设备检维修作业安全管理制度不健全、安全措施落实不到位。虽然公司规定摆式磨粉机的维修由机修班专门负责，但未制定相关检维修作业安全管理制度，未在检维修场所张贴，未能有效地防止非检修人员打开磨粉机主机检修门。

3、该厂安全教育培训不到位，廖某徕缺乏安全防范意识，对潜在危险性认识不足，未能意识到擅自打开磨机检修门存在的安全隐患。

（三）事故性质。经调查认定，韶关中达锌业有限公司“9·14”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（原国家安监总局令第13号）、《安全生产违法行为行政处罚办法》（原国家安监总局令第15号），提出如下处理建议：

（一）免予追究责任人员

廖某徕安全意识淡薄，擅自违规打开摆式磨粉机主机检修门，在磨辊未完全停止运行的情况下，对主机进行检查时，身体被卷入磨粉机内磨辊与机壳之间，导致事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条④的规定，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

- 相关责任单位

中达锌业：作为事故单位，对安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，未按规定及时排除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二款⑤和第三十八条第一款⑥之规定，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项⑦的规定，建议由仁化县

④《中华人民共和国安全生产法》第五十四条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

⑤《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训……

⑥《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

⑦《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万以上五十万以下的罚款；....

应急管理局对中达锌业实施行政处罚。

（三）相关责任人

1、廖某兵，中达锌业负责人，法人代表、总经理。作为公司安全生产主要负责人⑧，组织安全生产教育和培训不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时消除事故隐患，未能及时解决安全生产存在问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第三项和第五项⑨之规定，对事故的发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一项⑩的规定，建议由仁化县应急管理局对其实施行政处罚。

2、 黄某兴,中达锌业厂长。作为车间主要负责人，是车间安全生产直接责任人，未按要求履行自身安全生产职责，对生产车间风险辨识、隐患排查治理及安全教育不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项和第五项之规定对事

⑧《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第三条第二款：本规定所称主要负责人是指有限责任公司、股份有限公司的董事长或者总经理或者个人经营的投资人，其他生产经营单位的厂长、经理、局长、矿长（含实际控制人）等人员。

⑨《中华人民共和国安全生产法》第十八条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑩《中华人民共和国安全生产法》第九十二条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；...

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：…（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；… （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…

故的发生负有管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第六项的规定，建议由仁化县应急管理局对其实施行政处罚。

3、袁某忠，车间早班班长。负责生产车间早班的具体安全生产管理工作，是事故发生的安全生产直接责任人，未能有效检查职责范围内的安全生产工作，对早班员工的安全培训教育不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二项和第五项之规定对事故的发生负有管理责任。根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第六项的规定，建议由仁化县应急管理局对其实施行政处罚。

4、唐某涛（安环部长）、张春生（车间主任），作为公司安全生产管理人员，未能按规定履行自身的安全生产职责，未健全公司安全生产管理制度、对生产车间风险辨识、隐患排查治理及安全教育不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一项、第二项和第五项之规定，对事故负有管理责任。建议由中达锌业根据内部管理文件对上述人员作出处理，并将处

《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条　生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款：…（六）故意提供虚假情况或者隐瞒存在的事故隐患以及其他安全问题的…。

《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；… （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；…

理结果报县应急管理局。

六、事故防范和整改措施

（一）中达锌业要按照《广东省安全生产条例》，由具有安全评价资质的单位对该起事故进行专项安全评价，对提出的问题进行整改，达到安全条件后，经县应急管理局批准后方可恢复生产。

（二）中达锌业对摆式磨粉机的安全设施进行完善，严格按照相关技术标准规范的要求：

1、在摆式磨粉机主机检修门增加门锁，并由专人保管钥匙；

2、在设备危险部位周边设置防护栏，防止无关人员靠近；

3、磨粉机旁的地坑应增加盖板或防护栏。

（三）中达锌业应认真落实安全生产主体责任，健全各级安全生产责任制，完善作业安全管理制度、设备及岗位安全操作规程，并严格落实到作业岗位。

（四）中达锌业立即对所有生产车间开展安全大检查，排查设备设施、作业场所存在的安全隐患，并及时进行整改。

（五）中达锌业应加强作业现场安全管理，严格落实设备检维修作业报批和现场看护制度。

《广东省安全生产条例》第四十五条：有关机关应当依照法律、行政法规规定的权限和程序，对负有事故责任的单位和有关人员追究法律责任，并向社会公布事故调查处理结果。事故发生单位应当对本单位负有事故责任的人员进行处理，采取安全评价等方式分析事故成因，总结经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向全体职工公开，并向当地安全生产监督管理部门报告。

（六）中达锌业应认真吸取这起生产安全事故的深刻教训，将事故的原因和处理情况向全体员工进行通报。进一步加强各级人员的安全生产培训教育，提高安全意识，让全体员工清楚牢记

自己岗位的安全操作规程和安全守则，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

（七）完善作业场所和设备设施危险部位的安全防护及安全警示标志、安全操作规程及安全色。

韶关中达锌业有限公司“9·14”

机械伤害事故调查组

2019年10月24日