仁化县三佳畜牧有限公司

高联村寨下组现代

高效化养猪场建设项目

环境影响报告书

（送审稿）

建设单位：仁化县三佳畜牧有限公司

编制单位：湖北丰桐环保科技有限公司

二〇二〇年七月

目  录

1. 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目建设特点	2

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	3

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	8

1.6 环境影响评价的主要结论	8

2. 总则	9

2.1 环境影响评价原则	9

2.2 编制依据	9

2.3 相关规划及环境功能区划	14

2.4 环境影响识别与评价因子筛选	17

2.5 环境影响评价工作等级	18

2.6 环境影响评价范围与评价时段	24

2.7 主要环境保护目标	24

2.8 环境影响评价标准	27

2.9 工程概况	32

2.10 环境影响评价方法	38

3. 建设项目概况	39

3.1 项目工艺流程分析	39

3.2 施工期污染源分析	41

3.3 营运期污染源分析	46

3.4 污染物排放总量控制	55

4. 环境现状调查与评价	57

4.1 自然地理状况	57

4.2 地表水环境质量现状调查与评价	61

4.3 地下水环境质量现状调查与评价	62

4.4 环境空气质量现状调查与评价	66

4.5 声环境质量现状调查与评价	73

4.6 土壤环境质量现状调查与评价	75

4.7 生态环境质量现状调查与评价	77

5. 环境影响预测与评价	78

5.1 施工期环境影响评价	78

5.2 营运期环境影响分析	83

6. 环境风险评价	105

6.1 评价依据	105

6.2 环境风险识别	105

6.3 环境风险分析	106

6.4 环境风险防范措施及应急要求	107

6.5 环境风险影响评价自查表	111

6.6 环境风险分析结论	112

7. 环境保护措施及可行性分析	113

7.1 施工期污染治理措施	113

7.2 营运期污染治理措施	116

7.3 环保投资估算	128

8. 清洁生产	129

8.1 拟建项目清洁生产分析	129

8.2 清洁生产评价与分析	130

8.3 清洁生产管理要求	132

8.4 清洁生产分析结论	133

9. 环境影响经济损益分析	134

9.1 经济效益分析	134

9.2 社会效益分析	134

9.3 环境效益分析	135

9.4 小结	136

10. 环境管理与监测计划	137

10.1 环境管理要求	137

10.2 污染源排放清单	138

10.3 环境管理制度	139

10.4 环境监测计划	141

11. 评价结论	146

11.1 项目概况	146

11.2 区域环境质量境现状	146

11.3 环境影响分析结论	147

11.4 项目拟采取的主要环保措施	149

11.5 环境影响经济损益分析	151

11.6 环境管理与环境监测	151

11.7 清洁生产	151

11.8 产业政策、项目选址与平面布局合理性分析结论	152

11.9 公众参与采纳情况	152

11.10 总体评价	153

附件：

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：土地租赁协议

附件4  选址证明

附件5：监测报告

附图：

附图1   项目地理位置示意图

附图2   项目平面布置及污染源分布示意图

附图3   项目所在地与仁化县三区划定范围位置关系示意图

附图4   项目区域水系图

附图5   项目大气质量监测布点示意图

附图6   地下水环境监测点位示意图

附图7   声环境监测点位示意图

附图8   土壤环境监测点位示意图

附图9   项目污水管网示意图

附表

建设项目环评审批基础信息表

概述

项目由来

仁化县三佳畜牧有限公司位于广东省韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，主要从事生猪养殖。根据中央和国家机关发电《自然资源部办公厅关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发〔2019〕39号）和生态环境部办公厅&农业农村部办公厅文件《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55号）指示精神，当前我国受非洲猪瘟疫情冲击导致生猪存栏下降，产能下滑，稳产保供形势严峻。为了稳定生猪的生产，保证猪肉市场长期稳定，契合国家发展大型养殖场的政策，稳定猪价，充分利用土地资源，韶关市仁化县三佳畜牧有限公司拟投资1280万元建设高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目，建设后可年出栏瘦肉型生猪1.8万头。

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》等有关要求，本项目的建设必须执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日、环境保护部令 第44号、生态环境部令 第1号），本项目属于“一、畜牧业”中的“1.畜禽养殖场、养殖小区”中的“年出栏生猪5000头及以上”，应当编制环境影响报告书。为此，韶关市仁化县三佳畜牧有限公司于2020年3月委托湖北丰桐环保科技有限公司承担韶关市仁化县三佳畜牧有限公司高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目（下称本项目）的环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，立即收集了相关资料，对本项目拟定现场开展现场踏勘、调查，并开展必要的环境现状监测，经过资料整理和模式运算，对本项目所造成的环境影响进行分析、预测和评价，提出减少环境影响应采取的措施，在此基础上编制了《韶关市仁化县三佳畜牧有限公司高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目环境影响报告书》。

图1.1-1  项目地理位置示意图

项目建设特点

根据现场调查，项目所在地不在生活饮用水水源保护区范围；不涉及风景名胜区、自然保护区；不属于城市和城镇居民区等人口集中地区；不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。项目位于韶关市人民政府依法划定的适养区，从项目周围环境状况和周边村民居住区分布情况看，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）中的选址要求。

项目施工和生产运营过程中将产生一定量的废水、废气、噪声和固体废物，根据建设项目排放的主要污染因子以及场址的地理位置、气象因素，环评重点为生产过程中废气、废水、噪声以及固废对环境的影响。

环境影响评价的工作过程

韶关市仁化县三佳畜牧有限公司高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目的环境影响评价主要工作过程为：接受委托→确定环境影响评价文件类型→收集资料→初步工程分析→环境现状调查→环境质量现状监测→污染源分析→环境影响预测评价→提出环境保护措施并进行经济技术可行性论证→分析论证项目建设及选址合理合法性→编制环境影响报告书→环境技术中心评审→报环境保护行政主管部门审批。

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，建设项目环评的工作分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段，具体程序流程见下图。

图1.3-1  项目环境影响评价工作程序示意图

分析判定相关情况

产业政策分析

与《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析

本项目为生猪养殖，猪只的饲养过程中不使用任何抗生素或化学抗菌药物，包括有机砷制剂；不使用高铜、国家禁止的药物，包括瘦肉精、莱克多巴胺和镇定剂等，改用益生菌，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，属于鼓励类项目。

与《市场准入负面清单（2019年版）》符合性分析

根据《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目为生猪养殖，不位于负面清单里面，无禁止或许可事项，故本项目的建设符合《市场准入负面清单（2019年版）》的相关要求。

环保规划相符性分析

与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析

根据《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的要求，本项目选址符合相关规划要求，不位于禁养区，不位于水源保护区等敏感区，项目粪污源化利用，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》相符。

与《韶关市生猪和家禽生产发展规划和布局（2008-2020）》符合性分析

根据《韶关市生猪和家禽生产发展规划和布局（2008-2020）》，生猪生产总体布局分为主城郊区、平原区、山区。区域发展的战略是：提高主城郊区发展水平，加快发展平原区，稳定发展山区，推进养猪生产的区域化、专业化、规模化和标准化。主城郊区包括武江区、浈江区、曲江区。利用其区位优势、市场优势、经济基础好等有利条件，加快养猪业产业化进程，率先实现养猪产业现代化。平原区包括乐昌市南部、南雄市、仁化县、始兴县。山区包括乳源瑶族自治县、新丰县，利用其生态环境及国家扶贫开展支持等有利条件，发展特色养猪业。本项目位于韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，属于平原区，为新建项目，采用先进的粪污处理设备和技术，发展规模化养殖业。因此本项目的建设符合《韶关市生猪和家禽生产发展规划和布局（2008-2020）》。

与《韶关市仁化县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》符合性分析

根据《韶关市仁化县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》，禁养区（一）内禁止建设畜禽养殖项目。已建成的畜禽养殖项目，由县政府相关部门依法责令限期搬迁或关闭；禁养区（二）内禁止建设有污染物排放的畜禽养殖项目（注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、沼液等经过无害化处理用作肥料还田，符合法律法规要求以及国家和地方相关标准不造成环境污染的，不属于排放污染物）。已建成的有污染物排放的畜禽养殖项目，由县政府相关部门依法责令限期升级改造为不排放污染物、搬迁或关闭；禁养区（三）内禁止建设畜禽养殖场。已建成的畜禽养殖场，由县政府相关部门依法责令限期搬迁或关闭。限养区内禁止新建有污染物排放的畜禽养殖场，现有畜禽养殖场改、扩建不得增加污染物排放量。

禁养区：（一）饮用水水源保护区：自然保护区核心区和缓冲区；风景名胜区；（二）仁化县城市总体规划（2010~2030）中的城市建成区，丹霞街道、董塘镇、石塘镇、长江镇、扶溪镇、闻韶镇、城口镇、红山镇、周田镇、黄坑镇、大桥镇镇区范围；（三）《广东省环境保护规划纲要（2006~2020年）》所划定生态严格控制区；法律法规对顶的其他禁止建设养殖场的区域。

限养区：1、主干道（铁路、高速公路、国道、省道）两侧1000米范围内；2、丹霞山国家级自然保护区的实验区，广东仁化高坪省级自然保护区的实验区；3、丹霞山国家级风景名胜区的外围环境保护带；4、仁化县城市总体规划（2010~2030）中城市建成区和丹霞街道、董塘镇、石塘镇、长江镇、扶溪镇、闻韶镇、城口镇、红山镇、周田镇、黄坑镇、大桥镇镇区范围外延500米范围；5、锦江、浈江河岸线两侧1000米范围（已列入禁养区范围的除外）；6、超过土地承载力的区域；7、其他不宜建设养殖场的区域。

适养区：除禁养区、限养区以外的区域。

本次新建项目位于适养区范围内，不在《韶关市仁化县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》所规定的禁养区、限养区范围内，项目选址符合区划方案的要求，详见下图。

图1.4-1  项目所在地的三区划定图

与《广东省饮用水源水质保护条例》符合性分析

《广东省饮用水源水质保护条例》第十五条规定：饮用水地表水源保护区内禁止设置畜禽养殖场、养殖小区。本项目不在饮用水源保护区内，符合《广东省饮用水源水质保护条例》。

与《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2 号）符合性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定畜禽粪便贮存设施的位置必须远离各类地表水体（距离不得小于400m），并设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧方向。根据现场勘查，项目附近主要水体为锦江，与锦江的距离为5.6km，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

《畜禽养殖业污染防治技术规范》第7条指出：畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。本项目产生的猪粪经“异位发酵床”制成有机肥外售，不外排，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

与《韶关市环境保护纲要（2006-2020年）》符合性分析

《韶关市环境保护纲要（2006-2020年）》提出控制畜禽养殖场的规模，提倡户用沼气，实现充分、有效和环保利用畜禽粪便。重点发展资源利用型畜牧业，建设新型生猪饲养基地，推行规模化集中养殖，努力实现生产全过程的物质流管理。本项目采用干清粪工艺，将人工或机械搜集的猪粪经“异位发酵床”发酵处理后外售，不外排，充分将粪便资源合理化，因此本项目的建设符合《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020年）》。

与《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》符合性分析

《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出加强畜禽养殖污染防治，严禁在水资源保护区、生态敏感区新建、扩建、改建规模化畜禽养殖场，本项目不在水源保护区、畜禽禁养区内，畜禽废水达标处理后用于农业、林业灌溉，不直接向环境水体排放，因此本项目的建设符合《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

与“三线一单”符合性分析

- 表 1.4-1“三线一单”符合性分析

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态保护红线 | 本项目位于仁化县丹霞街道高联村寨下组，根据图2.3-1至 2.3-5分析，项目不涉及广东省划定的生态保护红线、周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 |
| 资源利用上线 | 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源，利用总量较少，符合资源利用上线要求。 |
| 环境质量底线 | 本项目附近地表水环境、地下水环境、大气环境、声环境质量能够满足相应的标准要求。因此，本项目符合环境质量底线。 |
| 负面清单 | 本项目位于仁化县丹霞街道高联村寨下组，属于仁化北部山地生物多样性保护与水源涵养生态功能区，不在该功能区的负面清单内。 |

项目用地合法合理性分析

本项目位于韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，根据用地协议，本项目用地类型为设施农用地、林地，不占基本农田，项目用地合法合理。

关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题：养殖废水治理措施及对周边环境的影响，养殖废水零排放的可行性分析；养殖废气对周边敏感目标的影响；畜禽粪便处理措施的合理性等。

环境影响评价的主要结论

本项目选址合理；项目建设符合国家和地方产业政策，项目完成后有较高的社会、经济效益；加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放；项目周围的环境质量现状良好，总体来说能满足环境功能的要求；经项目环境影响分析结果可知，项目建成运营后，产生的废水、废气等污染物通过加强管理及采取各项污染防治措施可有效实现污染物达标排放，污染物的排放满足环境容量的限制要求，不改变所在地区的环境功能属性；项目周围的环境质量现状良好，总体来说能满足环境功能的要求；事故环境风险处于可接受水平；环保投资可基本满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一，周围群众对项目建设基本持支持态度。

本项目保证严格执行我国建设项目环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施和本报告书中提出的各项环境保护对策建议切实逐项予以落实，并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

总则

环境影响评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

a）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

b）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

c）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

国家法律、法规、政策文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日实施）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订,2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2013年1月1日修订实施）；

（7）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订实施）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施）；

（9）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（10）《中华人民共和国畜牧法（2015年4月24日修正版）》；

（11）《中华人民共和国传染病防治法（2013年修正）》，2004年12月1日施行；

（12）《中华人民共和国动物防疫法（2015年修正）》，2008年1月1日施行；

（13）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发〔2005〕39号)；

（14）《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）；

（15）《关于进一步做好规划环境影响评价工作的通知》(环办〔2006〕109号)；

（16）《关于进一步加强畜禽养殖污染防治工作的通知》，环水体〔2016〕144号；

（17）《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（18）《畜禽养殖污染防治管理办法》，2001年5月8日施行；

（19）《畜禽养殖业污染防治技术政策》，环发〔2010〕151号；

（20）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发[2012]77号)；

（21）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》(环办[2014]30号)；

（22）《家畜家禽防疫条例实施细则》，1992年4月8日；

（23）《饲料和饲料添加剂管理条例》，2017年3月1日修订；

（24）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）；

（25）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（26）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕3号）；

（27）《关于印发<病死及死因不明动物处置办法(试行)>的通知》（农医发〔2005〕25号）；

（28）《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号）；

（29）《国家危险废物名录》，2016年8月1日施行；

（30）《危险废物转移联单管理办法》，国家环境保护总局，1999年6月22日；

（31）《市场准入负面清单（2019年版）》，2019年1月1号起施行；

（32）《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，国发〔2018〕22号；

（33）《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197 号

（34）《关于进一步规范畜禽养殖禁养区划定和管理促进生猪生产发展的通知》（环办土壤〔2019〕55 号）；

（35）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

（36）《饲料和饲料添加剂管理条例》（国务院令第645号）。

地方地方法律、法规、政策

- （1） 《广东省环境保护条例》，2015年7月1日施行；

- （2） 《广东省环境保护规划纲要(2006-2020 年)》，粤环函〔2006〕35号；

- （3）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2018年11月29日修订）；

- （4）《广东省实施<危险废物转移联单管理办法>规定》，1999年10月1日实施；

- （5）《广东省地表水环境功能区划》，粤府函〔2011〕14号；

- （6）《广东省人民政府关于印发广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法的通知》，粤府〔2019〕6号，2019年1月19日；

- （7）《关于印发广东省规模化畜禽养殖场（小区）主要污染物减排技术指南的通知》，2012年5月24日；

- （8）《广东省饮用水源水质保护条例（2010年修正本）》，2010年7月23日；

- （9）《韶关市城市集中饮用水水源保护区划分调整可行性研究报告》（2016 年10月）；

- （10）《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年4月；

- （11）《关于同意广东省地下水功能区划的复函》（粤办函〔2009〕459号）；

- （12）《关于印发广东省地下水功能区划的通知》（粤水资源〔2009〕19号）；

- （13）《广东省生猪生产发展总体规划和区域布局（2008-2020年）》，粤农〔2008〕185；

- （14）《广东省主体功能区规划的配套环保政策》，粤环〔2014〕7号；

- （15）《韶关市城市总体规划（2015~2030）》；

- （16）《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》，韶府办〔2008〕210 号；

- （17）《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，2016年10月；

- （18）《韶关市农业农村经济“十三五”发展规划》，韶农〔2016〕67号；

- （19）《广东省韶关市土地利用总体规划（2006-2020年）》，2010年；

- （20）《韶关市生猪和家禽发展规划和布局（2008~2020）》，韶农〔2009〕7号；

- （21）《印发关于促进全市生猪生产和价格稳定工作方案的通知》，韶府办〔2011〕67号；

- （22）《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020 年）》（粤府函〔2018〕128号）；

- （23）《关于印发南粤水更清行动计划（修订本）（2017-2020 年）的通知》（粤环〔2017〕28号）；

- （24）《广东省人民政府关于印发广东省水污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2015〕131号）；

- （25）《广东省人民政府关于印发广东省大气污染防治强化措施及分工方案的通知》（粤办函〔2017〕471号）；

- （26）《广东省人民政府关于印发广东省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（粤府〔2016〕145号）；

- （27）《关于发布广东省生态环境厅审批环境影响评价文件的建设项目名录（2019年本）的通知》，粤环〔2019〕24号；

- （28）《广东省环境保护厅关于转发环境保护部<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（粤环〔2015〕45号）；

- （29）《关于印发广东省污染源排污口规范化设置导则的通知》(粤环〔2008〕42号，2008年4月28日发布)；

- （30）《广东省人民政府办公厅关于印发广东省控制污染物排放许可制实施计划的通知》（粤府办〔2017〕29号）；

- （31）《广东省环境保护厅关于实施国家排污许可制有关事项的公告》（粤环发〔2018〕7号）。

导则、技术规范、养殖行业标准

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)；

（3）《环境影响评价技术导则——地表水环境》(HJ2.3-2018)；

（4）《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)；

（5）《环境影响评价技术导则——声环境》(HJ2.4-2009)；

（6）《环境影响评价技术导则——生态影响》(HJ/T19-2016)；

（7）《环境影响评价技术导则——土壤影响》（试行）（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（10）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010）；

（11）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（12）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）；

（13）《畜禽场环境质量评价标准》（GB/T19525.2-2004）；

（14）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；

（15）《商品猪场建设标准》（DB37/T303-2002）；

（16）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

（17）《畜禽养殖业污染防治办法》，2001年3月20日施行；

（18）《养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

（19）《小型集约化养猪场环境参数及环境管理》（GB/T 17824.4-1999）；

（20）《病害动物和病害动物产品生物案例处理规程》（GB 16548-2006）；

（21）《病死动物无害化处理技术规范》（农医发[2013]34号）；

（22）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（23）《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7-2019）；

（24）《危险废物鉴别技术规范》(HJ 298－2019）；

（25）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）。

建设单位提供的其他文件

- （1）环境影响评价委托书；

- （2）建设单位提供的其他相关基础资料。

相关规划及环境功能区划

地表水环境功能区划

本项目位于韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，所在地水系属北江水系，所在地附近地表水体为锦江，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函〔2011〕14号文件），锦江水质目标为Ⅲ类水，功能现状为综合用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，水系图见图2.3-1。

图2.3-1   项目所在地水系示意图

根据《韶关市部分饮用水水源保护区调整方案》，项目所在地附近饮用水水源保护区主要为仁化县高坪水库水源保护区，距项目约4.9km，项目所在区域不属于饮用水源保护区划分范围内，项目与饮用水源保护区位置关系见图2.3-2。

图2.3-2   项目所在地饮用水源保护区划图

地下水环境功能区划

根据《广东省地下水功能区划》，粤办函〔2009〕459号（2009年8月），项目位于韶关市仁化县，为“北江韶关仁化地下水水源涵养区”（H054402002T03），地下水类型为裂隙水，开采水位维持着较高的地下水水位。地下水质类别为Ⅲ类。地下水环境功能区划见图2.3-3。

图2.3-3   项目所在地地下水环境功能区划图

环境空气功能区划

根据《韶关市环境保护规划纲要》（2006~2020年）指出，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）的有关规定，本项目位于韶关市仁化县丹霞街道高联村。根据《韶关市环境保护规划纲要》（2006~2020年）（韶府办〔2008〕210号），项目区域大气环境质量功能区划属二类区， 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。

图2.3-4   项目所在地环境空气功能区划图

声环境功能区划

本项目位于韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，周边没有工业企业，属于典型的农村地区， 声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）所规定的1类区标准，即昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

生态环境功能区划

根据《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》中的广东省生态功能区划，本项目所在地属于集约利用区，如图2.3-5所示。

图2.3-5  项目所在地生态环境功能区划图

环境影响识别与评价因子筛选

主要环境影响识别

根据本项目的工程特点，通过分析识别环境因素，见表2.4-1，并依据污染物排放量的大小等，筛选本次评价的各项评价因子。

表2.4-1    环境影响因子识别表

| 工程行为 | 自然环境 |  |  |  | 农作物 | 社会经济 |  |  |  | 人文资源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气 环境 | 水环 境 | 土壤环境 | 声环境 |  | 土地 利用 | 工业发展 | 农业 发展 | 基础 设施 | 自然风景 | 环境美学 | 公众 健康 | 生活水平 |
| 大气污染物 | -2L↑ |  |  |  | -1L↓ |  | -1L↑ | -1L↑ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↓ | -1L↑ |  |
| 水污染物 |  | -1S↑ | -2L↑ |  | -1S↑ | -1S↑ |  | -1S↑ |  |  |  | -1S↑ |  |
| 固体废物 |  |  | -1S↑ |  |  | -1S↑ |  |  |  | -1S↑ |  |  |  |
| 噪声 |  |  |  | -2L↑ |  |  |  |  |  |  |  | -1L↓ |  |
| 资源利用 |  |  |  |  |  |  | +2L↑ | +1L↑ |  |  |  |  |  |
| 产品销售 |  |  |  |  |  |  | +3L↓ |  |  |  |  |  | +2L↓ |
| 施工活动 | -1S |  |  | -1S | -1S | -1L↓ |  |  | +2L |  | -1S↑ |  |  |

注：“+”有利影响，“-”不利影响；“L”长期影响，“S”短期影响；“↑”可逆影响，“↓”不可逆影响；“1” 轻微

影响，“2”中度影响，“3”严重影响。

主要评价因子

本项目评价因子见下表。

表2.4-2  环境评价因子

| 时段 | 项目 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废气 | / | CO、NOx、TSP | / |
|  | 废水 | / | COD、BOD5、NH3-N、SS | / |
|  | 噪声 | / | 等效声级Leq | / |
|  | 固废 | / | 建筑垃圾、生活垃圾 | / |
|  | 生态 环境 | / | 植被 | / |
| 运营期 | 大气 | O3、SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、H2S、NH3、臭气浓度 | 氨气、硫化氢 | / |
|  | 地表水 | pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、石油类、LAS、粪大肠菌群数 | COD、NH3-N | / |
|  | 土壤 | pH、铜、锌、铅、镉、砷、汞、铬、镍 | / | / |
|  | 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、硫化物、氰化物、As、Pb、Hg、Cd、六价铬、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数 | 预测分析 | / |
|  | 声环境 | 等效声级Leq |  | / |
|  | 固体 废物 | 固体废物的产生量、利用量、处置量 |  | / |
|  | 生态 环境 | 生物量、生长量 |  | / |
|  | 环境 风险 | / | / | / |

环境影响评价工作等级

地表水环境影响评价工作等级

根据工程分析，本项目运营期主要废水为猪粪尿污水、猪舍冲洗废水等进入异位发酵床制成有机肥外售；员工生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准严者后全部回用附近农田及林场等，不外排。评价等级原则见下表所示。

表2.5-1   水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）； 水污染物当量数 W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | -- |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染 物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级 A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

地下水环境影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附表 A，本项目为“14、畜禽养殖场、养殖小区-年出栏生猪5000头及以上”，属于Ⅲ类项目，项目所在地为“北江韶关仁化地下水水源涵养区”，属于不敏感地区。

表2.5-2 地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表2.5-3 地下水评价工作等级分级表

| 项目类型 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，对照表2.5-3判别，项目的地下水环境敏感程度为不敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

环境空气影响评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级判定确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录 A推荐模型中的AERSCREEN 模式分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi和第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中，Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第 i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，

μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价等级判别见下表。

- 表 2.5-4	大气环评评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

根据项目工程分析结果，本项目运营期排放的大气污染物主要为猪舍、异位发酵床和污水处理设施等无组织排放的恶臭气体H2S、NH3，以及员工食堂产生的油烟，各污染物评价标准如下。

- 表 2.5-5  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1 小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 （HJ2.2-2018）附录 D相关限值 |
| H2S | 1 小时平均 | 10 |  |

表 2.5-6	估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数 | / |
| 最高环境温度 |  | 40.9°C |
| 最低环境温度 |  | -4.8°C |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | ■是否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是■否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/o | / |

表 2.5-7   面源参数表及估算结果

| 排放源 | 污染源 | 排放量 t/a | 释放面源参数m |  |  | Cmax μg/m3 | Pmax对应的D（m） | Pmax（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度 | 宽度 | 高度 |  |  |  |
| 猪舍 | NH3 | 0.044 | 180.8 | 61.5 | 4 | 8.7906 | / | 4.3953 |
|  | H2S | 0.003 |  |  |  | 0.5274 | / | 5.2744 |
| 污水处理设施 | NH3 | 0.012 | 61.5 | 17.6 | 4 | 6.7131 | / | 3.3565 |
|  | H2S | 0.0006 |  |  |  | 0.3615 | / | 3.6147 |
| 异位发酵床 | NH3 | 0.024 | 50 | 15.6 | 4 | 16.5040 | / | 8.2520 |
|  | H2S | 0.0012 |  |  |  | 0.8252 | / | 8.2520 |

本项目Pmax最大值出现为异位发酵床排放的NH3Pmax值为8.252%，Cmax为16.504μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

环境噪声评价工作等级

声环境影响评价等级主要根据项目所在区域的声环境功能类别或项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度或受建设项目影响的人口数量来确定的。本项目所在区域声功能区属于GB3096-2008规定的1类区，项目建设前后噪声级增加量控制在3dB(A)以内，受影响人口增加不明显，按《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)中的有关规定，本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

表2.5-8  声环境影响评价工作等级判别情况

| 序号 | 等级划分依据 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目所在区域的声环境功能区类别 | 1 类区 |
| 2 | 项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增加量 | ＜3dB(A) |
| 3 | 受影响人口数量 | 变化不大 |

土壤环境评价工作等级

本项目属于生猪养殖项目，根据《环境影响评价技术导则	土壤环境（试行）》(HJ964-2018)附录 A，本项目为Ⅲ类项目，根据表2.5-9，项目所在地周边为农用地，土壤环境敏感程度为敏感，项目永久占地面积7.1hm2，占地规模为中型（5hm2≤7.1hm2≤50hm2），根据表2.5-10，项目土壤环境评价等级为三级。

表2.5-9   污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 等级 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- |
| 不敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | -- | -- |
| 注：“--”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态环境评价工作等级

本项目总占地面积为7.1hm2（2hm2≤7.1hm2≤20hm2），项目所在区域不含自然保护区等敏感区域，为一般区域，根据《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ19-2011）中等级确定原则，生态环境影响评价工作等级定为三级，判定依据见下表。

表2.5-11    生态环境评价等级判定一览表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度 ≤100km | 面积 2km2~20km2 或长度 50km~100km | 面积≤2km2或长度 ≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

环境风险评价工作等级

（1）环境风险评价等级确定原则

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级，根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。

表2.5-12    评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

（2）建设项目环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。

表2.5-13    建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中毒危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目分析在生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B确定危险物质的临界量（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），并按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。

本项目原辅材料中无列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）风险评价等级判定

综上所述，本项目环境风险潜势划分为Ⅰ，无评价工作等级划分，进行简单分析即可。

环境影响评价范围与评价时段

环境影响评价范围

根据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本工程评价范围确定如下表所示：

表2.6-1   环境影响评价范围一览表

| 专题 | 等级判据 | 等级的确定 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018） | 二级 | 以项目场址为中心区域，边长为 5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018） | 三级B | / |
| 地下水环境 | 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016) | 三级 | 项目区西北侧、东北侧、西南侧各外扩0.4km，东南侧外扩 0.9km 的区域，面积约 6km2。 |
| 声环境 | 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009） | 二级 | 厂界外200m |
| 土壤环境 | 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018) | 三级 | 项目占地范围及项目占地范围外0.05km的范围 |
| 环境风险 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） | 简单分析 | / |
| 生态环境 | 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） | 三级 | 项目厂界外 200m 范围 |

环境影响评价时段

本项目分为施工期和运营期两个时段进行评价。

主要环境保护目标

污染控制目标

（1）水环境保护目标

控制各类水污染物的排放，保证周边水体水质不因本项目的建设而发生明显变化。

（2）环境空气保护目标

控制各类大气污染物的排放，以保证本项目周边邻近区域和敏感点的环境空气质量稳定达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单）的二级标准。

（3）声环境保护目标

控制噪声的产生与传播，保证本项目周边的声环境敏感目标达到要求的质量标准。

（4）固体废物环境保护目标

做好一般工业废物、危险废物、生活垃圾的分类收集、堆放、运输、处置等工作， 保护项目周围的环境卫生状况不因本项目的建设而产生明显影响。

（5）地下水环境保护目标

控制各类污染物的排放，做好分区防渗，保证项目所在地及周边地下水环境不因本项目的建设而发生明显变化。

（6）土壤环境保护目标

控制各类污染物的排放，做好分区防渗，保证项目所在地及周边土壤环境不因本项目的建设而发生明显变化。

（7）生态保护目标

保护项目及周围地区的土壤、植被、动物不受到严重影响，不加重该区域的地质灾害。

表2.7-1    各环境功能区保护目标一览表

| 序号 | 环境功能区 | 保护目标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境 | 保护本项目周边水体水质满足GB3838-2002Ⅲ类要求 |
| 2 | 空气环境 | 保护本项目周边邻近区域和敏感点的环境空气质量稳定 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012及 2018年修改单）的二级标准 |
| 3 | 声环境 | 保护项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中规定的1类标准 |
| 4 | 地下水环境 | 保护项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准 |
| 5 | 土壤环境 | 保护项目所在区域土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤标准中的筛选值 |
| 6 | 生态环境 | 保护项目及周围地区的土壤、植被、动物不受到严重影 响，不加重该区域的地质灾害 |

水环境敏感保护目标

项目周边保护水体主要为项目附近河流，保护工程涉及的各地表水环境功能区不因项目建设和运营而受到影响，具体保护对象及目标见表2.7-2。

项目周边保护水体主要为锦江，保护工程涉及的各地表水环境功能区不因项目建设和运营而受到影响，具体保护对象及目标见下表。

表2.7-2  水环境功能区保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 保护对象 | 最近距离 | 环境功能区 | 相对场址方位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦江 | 河流 | 2.9km | GB3838-2002Ⅲ类 | 东南面 |

大气环境敏感保护目标

根据现场实地调查，本项目大气评价范围内主要存在下表所列村庄，具体大气环境敏感保护目标见表2.7-3。

表2.7-3  环境空气保护目标

| 序号 | 名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 寨下 | 620 | 144 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 东 | 272 |
| 2 | 小坦丘 | 1073 | 401 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 东 | 798 |
| 3 | 新地 | 1732 | 58 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 东 | 1474 |
| 4 | 罗村 | 2845 | 2791 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西南 | 3398 |
| 5 | 塘联村 | 3796 | 1817 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西南偏西 | 3784 |
| 6 | 水北方 | 864 | 249 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西 | 602 |
| 7 | 坑尾头 | 2962 | 485 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西 | 2682 |
| 8 | 鸡麻埂 | 4388 | 1193 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西 | 4297 |
| 9 | 左坑 | 2810 | 2072 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 西北 | 3213 |
| 10 | 上塅 | 250 | 951 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 北 | 562 |
| 11 | 带头 | 1662 | 3622 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 北 | 3911 |
| 12 | 燕子片 | 1541 | 4901 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 北 | 4814 |
| 13 | 厚塘村 | 457 | 600 | 住宅区 | 居民 | Ⅱ | 东北 | 446 |
| 14 | 六联小学 | 702 | 652 | 学校 | 师生 | Ⅱ | 东北 | 632 |

声环境敏感保护目标

本项目评价范围内无声环境敏感保护目标。

地下水及生态环境敏感保护目标

本项目评价范围无地下水及生态环境敏感保护目标。

图2.7-1  项目环境保护目标及范围示意图

环境影响评价标准

环境质量标准

地表水环境质量标准

项目附近水体为锦江，锦江水质目标为Ⅲ类水，主要功能为综合用水，水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）。

表2.8-1   地表水环境质量标准  摘录  单位： mg/L，除pH外

| 序号 | 水质项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 |
| 2 | DO≥ | 5 |
| 3 | BOD5≤ | 4 |
| 4 | 高锰酸盐指数≤ | 6 |
| 5 | COD | 20 |
| 6 | 氨氮≤ | 1.0 |
| 7 | 总磷（以P计）≤ | 0.2 |
| 8 | 石油类≤ | 0.05 |
| 9 | 挥发酚≤ | 0.005 |
| 10 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 10000 |
| 11 | SS | 30 |

地下水环境质量标准

项目所在区域地下水功能区保护目标为Ⅲ类，地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，标准摘录见下表。

表2.8-2 地下水环境质量标准 摘录     (单位：mg/L，粪大肠菌群个/L)

| 序号 | 污染物因子 | Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值（无量纲） | 6.5≤pH≤8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450 |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0 |
| 5 | 氨氮 | ≤0.5 |
| 6 | 硝酸盐 | ≤20 |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |
| 8 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 9 | 氯化物 | ≤250 |
| 10 | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
| 11 | 氰化物 | ≤0.05 |
| 12 | 砷 | ≤0.01 |
| 13 | 汞 | ≤0.001 |
| 14 | 六价铬 | ≤0.05 |
| 15 | 铅 | ≤0.01 |
| 16 | 氟化物 | ≤1.0 |
| 17 | 镉 | ≤0.005 |
| 18 | 铁 | ≤0.3 |
| 19 | 锰 | ≤0.1 |
| 20 | 铜 | ≤1.0 |
| 21 | 锌 | ≤1.0 |
| 22 | 总大肠菌群 | ≤3.0 |

环境空气质量标准

项目所在区域为环境空气质量为二类功能区，SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012 及2018年修改单）二级标准。。

NH3、H2S 参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 标准限值、臭气浓度参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

表2.8-3    环境空气质量标准（GB3095-2012）

| 污染物 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及 2018 年修改单 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
|  | 1小时平均 | 10000 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |
| 臭气浓度 | 一次最大监测值 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |

声环境质量标准

本项目所在区域属于1类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的1类标准，见下表。

表2.8-4  声环境质量标准

| 标准类别 | 噪声限值［等效声级 Leq：dB（A）］ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1 类 | 55 | 45 |

土壤环境质量标准

项目所在区域土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）土壤标准中的筛选值，具体标准值见下表。

表2.8-5	土壤环境质量标准  农用地土壤污染风险筛选值	单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH＜5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 2 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 3 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 4 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

水污染物排放标准

本项目运营期主要废水为猪粪尿污水，猪粪尿采用“异位发酵床”工艺对猪粪便进行发酵降解处理，通过微生物的分解发酵，使猪粪尿中的有机物质得到充分的分解和转化，发酵后残渣用于外售，不外排。

员工生活污水，统一汇入自建污水处理系统处理，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近林业和农田的灌溉，不外排，标准限值详见下表。

项目最大日排水量根据广东省（DB44/613-2009）《畜禽养殖业污染物排放标准》中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量为冬季1.2m3/(百头•天)，夏季1.8m3/(百头•天)。

表2.8-6 水污染物排放标准	（单位：mg/L）

| 序号 | 项目 | GB5084-2005 旱作标准 | DB44/613-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 35 | —— |
| 2 | pH | 5.5-8.5 | —— |
| 3 | BOD5 | 100 | 150 |
| 4 | CODcr | 200 | 400 |
| 5 | SS | 100 | 200 |
| 6 | 氨氮 | —— | 80 |
| 7 | 总磷 | —— | 8.0 |
| 8 | LAS | 8 | —— |
| 9 | 粪大肠菌群数（个/100mL） | 4000 | 1000 |
| 10 | 蛔虫卵（个/L） | 2.0 | 2.0 |

大气污染物排放标准

H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体详见下表。

表 2.8-7  大气污染物排放标准摘录   单位：mg/m3

| 污染源 | 污染因子 | 最高允许排放浓度 | 无组织排放浓度限值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 食堂油烟 | 油烟浓度 | 2.0 | / | GB18483-2001 |
| 猪舍、污水 处理设施、异位发酵床 | H2S | / | 0.06 | GB14554-93 |
|  | NH3 | / | 1.5 |  |
| 臭气浓度 |  | -- | 60（无量纲） | DB44/613-2009 |

噪声排放标准

项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求：昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A）。

表2.8-8  施工期噪声污染控制标准值一览表   单位：dB（A）

| 标准号 | 控制标准 | 控制对象 | 昼间 | 夜间 | 控制级类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12523-2011 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | 厂界噪声 | 70 | 55 | / |

表2.8-9  运营期噪声污染控制标准值一览表   单位：dB（A）

| 标准号 | 控制标准 | 控制对象 | 昼间 | 夜间 | 控制级类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 厂界噪声 | 55 | 45 | 1类 |

固体废物

生活垃圾参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中“第三章固体废物污染环境的防治”里面的‘第三节生活垃圾污染环境的防治’有关条款执行；猪粪、污水处理站污泥、废脱硫剂等执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）；医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及2013年修改单的要求； 病死猪按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求处理。

本项目建成投产后，每年产生猪粪4319.775t，根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）要求，畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪液渗漏、溢流措施。用于直接还田的畜禽粪便，必须进行无害化处理。禁止直接将废渣倾倒入地表水体或其他环境中。畜禽粪便还田时，不能超过当地的最大农田负荷量，避免造成面源污染和地下水污染。经无害化处理后的废渣，应符合下表的规定。

表2.8-9  集约化养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），对没有充足土地消纳利用粪肥的大中型畜禽养殖场和养殖小区，应建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（置）机制。

本项目粪污采用“异位发酵床”工艺对猪粪便进行发酵降解处理，通过微生物的分解发酵，使猪粪尿中的有机物质得到充分的分解和转化，发酵后残渣用于外售，不外排。

工程概况

项目基本情况

项目名称：高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目。

项目地点：广东省韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组，中心地理坐标 E113.704162°，N25.191894°。工程投资：总投资1280万元，环保投资106万元。

占地面积：71326m2。

劳动定员及工作制度： 本项目劳动定员30人，其中专业人员20人。三班制，每班8小时，年工作365天。

建设后规模：项目总占地107亩，项目建设保育舍、育肥舍、连廊、入场用房等，配套职工宿舍、道路、主场室外给排水及电、围墙、料塔基础、机井和水塔等设施。项目建成后，年存档保育猪1855头、育肥猪5500头，年出栏商品猪18000头。本项目施工期预计为8个月。

产品方案

项目建成后，从其他猪场外购断奶仔猪进行饲养，年出栏商品猪18000头的保育育肥猪场。

根据《中国养猪大成》中提供的规模化养殖场常年出栏量的计算方法计算，本项目保育期存活率取0.95，育肥期存活率取0.98，保育天数35天，育肥天数110天。

育肥猪日饲养量＝年出栏育肥猪数÷育肥期存活率÷365≈50头

育肥猪存栏量＝育肥猪日饲养量×育肥猪饲养天数=5500头

保育猪日饲养量＝育肥猪日饲养量÷保育期存活率≈53头

保育猪存栏量＝保育猪日饲养量×保育猪饲养天数=1855头

项目组成及建设内容

项目主要建设保育舍、育肥舍、连廊、入场用房及入舍用房，配套建设职工宿舍、道路、猪场室外给排水及电、围墙、料塔基础、机井和水塔等设施，项目组成及建设内容详见表3.1-1。

表3.1-1 拟建工程主要建设表

| 工程名称 |  | 计划建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 保育舍 | 4栋，单栋面积615m2，总建筑面积2460m2 |
|  | 育肥舍 | 8栋，单栋面积1082.4m2，总建筑面积8659.2m2 |
| 辅助 工程 | 门卫及消毒室、进猪台和出猪台、赶猪通道、饲料仓库、杂物房、食堂、职工宿舍、办公室等 |  |
| 公用 工程 | 给水设施 | 采用地下水和自来水相结合，设蓄水池一座 |
|  | 排水设施 | 清污分流，生活废水经地埋式一体化处理后用于农田及林业的灌溉 |
|  | 采暖通风 | 猪舍采取自然通风和机械通风相结合的方式换气排除异味 |
|  | 降温设施 | 猪舍采取水帘降温设施（仅夏季使用） |
|  | 供电设施 | 电网输送 |
| 环保 工程 | 废水处理 | 生活污水及冲洗废水经地埋式一体化处理后用于农田及林业的灌溉，猪尿与猪粪便一起经异位发酵床处理制成有机肥料外售。 |
|  | 废气处理 | 污水处理设施喷洒除臭剂，无组织排放 |
|  |  | 猪舍加强通风、饲料中添加抑臭菌、及时清理；堆粪场喷洒除臭菌、稻草遮盖；无组织排放 |
|  |  | 异位发酵床设置负压抽风，抽风出口处喷砂除臭剂，无组织排放 |
|  |  | 高效油烟净化装置处理后通过烟道至房顶排放 |
|  | 噪声治理 | 厂房隔音、基座减震、消音器、软连接等 |
|  | 固废处置 | 尿与猪粪便一起经异位发酵床处理制成有机肥料外售； |
|  |  | 配套病死猪无害化处理设施1套（化制间），用于处理病死猪 |
|  |  | 医疗防疫废物暂存于场内危废暂存间，定期交有资质的单位处理。 |

项目主要原辅料

项目所使用的饲料均为外购成品，猪场内不设置饲料加工厂。项目主要饲料消耗参数及消耗量见表3.1-2。

表3.1-2   项目主要原辅材料消耗一览表

| 类型 | 名称 | 总用量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 饲料 | 饲料 | 6564.16 |
| 辅料 | 兽药（盐酸林可霉素、恩诺沙星注射液等） | 0.2 |
|  | 消毒剂（聚维酮碘。戊二醛等） | 0.5 |
|  | 疫苗（口蹄疫、伪狂犬、猪瘟疫苗等） | 0.2 |
|  | 除臭剂 | 0.3 |
| 能源 | 新鲜水 | 37256.006 |

项目主要设备、设施清单

项目生产设备主要包括保育栏、育肥栏等猪舍养殖设备以及风机、空气过滤机系统等辅助设备，建设项目主要设备见表3.1-3。

表3.1-3   项目主要设备和数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保育栏 | 套 | 50 |
| 2 | 育肥栏 | 套 | 350 |
| 3 | 瓜分设备 | 套 | 20 |
| 4 | 风机、水帘 | 套 | 6 |
| 5 | 料线 | 套 | 6 |
| 6 | 空气过滤 | 套 | 6 |
| 7 | 漏缝地板 | m2 | 5000 |
| 8 | 饲料车 | 辆 | 1 |
| 9 | 销售中转车 | 辆 | 1 |
| 10 | 运粪车 | 辆 | 1 |
| 11 | 病死猪无害化处理设备（化制） | 套 | 1 |
| 12 | 猪粪有机肥处理设备 | 套 | 1 |
| 13 | 高压洗栏系统 | 套 | 6 |
| 14 | 转猪地磅 | 台 | 1 |
| 15 | 发电机 | 台 | 2 |

厂区总平面布置

本项目的总平布置根据生产、防火、防疫等生产工艺流程要求，符合防疫、环保、消防等国家现行有关规定，结合地形、地貌、气象等自然条件，全面合理地、因地制宜地布置各种生产、生活设施，做到交通联系方便，便于组织生产，生产流程顺畅，并留有发展余地，为生产和生活创造良好的条件，此外，为尽可能避免或减少各生产单位的相互干扰和影响，并尽可能减少人流和物流的交叉，各条生产线之间各自独立，自成一体，以利防疫和避免交叉感染。各栋猪舍之间有密闭的连廊，确保防疫安全。各猪舍之间进行绿化，进一步改善生产环境，提高生产效率。

根据场地特点，猪舍四周用围墙隔开，生产区与办公区分开，净道与污道分开（场内运输道路、工作人员通道、赶猪道路）。外来运猪车辆、运输饲料车辆只能到办公区域，设计有专门的生猪中转站和饲料中转站，防止生产区与外来车辆、人员接触。门口设车辆消毒池，生产区人员要进行更衣淋浴消毒后、物资通过熏蒸后才进行入猪场。采用机械刮粪工艺，把粪便集中到异位发酵床处理成有机肥，废水经污水处理站处理达标后用于厂区农田及林业灌溉。

项目总平面布置图详见附图2。

公用工程

给水工程

项目用水包括猪只饮水、猪舍冲洗用水、员工生活用水等。项目水源来源于厂区自备水井，可满足项目生产及生活用水需求。

- 猪只饮用水

根据《猪的用水管理》、《规模化养猪场的科学用水管理》、《畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》编制说明以及原有项目实际运行资料，项目猪只用水情况见表3.1-4。

- 表3.1-4  项目主治饮用水情况一览表

| - 序号 | - 名称 | - 存栏量（头） | - 消耗定额（L/d·头） | - 日消耗量（t/d） | - 年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 保育猪 | - 1855 | - 2 | - 3.71 | - 1354.15 |
| - 2 | - 育肥猪 | - 5500 | - 10 | - 55 | - 20075 |
| - 合计 |  |  | - / | - 58.71 | - 21429.15 |

- 由表3.1-4可知，项目猪只饮用水量为58.71m3/d，即21429.15m3/a。

- （2）猪舍定期清洗水

- 项目采用高床全漏缝地板免冲洗干清粪处理工艺，猪舍平时无需冲洗，仅在猪只转移出猪舍后才进行一次冲洗。

保育舍平均60天冲洗一次，每年需冲洗6次；育肥舍平均110天冲洗一次，每年需冲洗3次，猪舍冲洗用水量详见表3.1-5。

- 表3.1-5   项目猪舍冲洗用水情况一览表

| - 序号 | - 名称 | - 冲洗用水定额（L/m2·次） | - 冲洗频率（次/年） | - 冲洗面积（m2） | - 冲洗用水量（m3/次） | - 冲洗用水总量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 保育猪 | - 8 | - 6 | - 2460 | - 19.68 | - 118.08 |
| - 2 | - 育肥猪 | - 10 | - 3 | - 8659.2 | - 86.592 | - 259.776 |
| - 合计 |  |  |  |  | - 106.272 | - 370.856 |

- 综上所述，猪舍单次冲洗用水总量为106.272m3/次，年冲洗用水总量为370.856m3/a。

- （3）夏季水帘降温用水

夏季猪舍温度较高，当温度达到33℃以上，需开启水帘降温系统，对猪舍进行降温。根据项目设计，项目水帘墙下方设置有循环水池，水帘降温用水循环回用，不外排，水帘降温用水量为55m3/d。项目水帘装置一般在夏季（3个月，按92天计）开启，则夏季水帘降温总用水量为5060m3/a。降温用水循环使用，仅需补充蒸发耗损水（损耗率10%），则水帘降温系统需补充新鲜用水量506m3/a。

- （4）员工生活用水

项目劳动定员30人，均在场区内住宿。项目员工日常办公生活时生活用水参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中员工用水定额，猪场员工按0.2m3/人·d计，项目年运行365d，项目员工生活用水量为6m3/d，即2190m3/a。

- （5）车辆冲洗用水

- 拟建项目同时生产区出入口和办公生活区出入口均设置消毒池对进出人员和车辆进行消毒。拟建项目设置1个车辆清洁水池，车辆清洁水每天更换一次。清洁池容积约4m3，车辆清洁用水为4m3/d，即1460m3/a。

- （6）消毒用水

- 为营造安全卫生的养殖环境，减少动物疫病的发生，保证产品质量，项目定期对生产区道路进行消毒。项目消毒池无外排废水，只定期加入清水和药剂，项目消毒剂年用量约0.5t，以1：1000的稀释比例进行稀释，则需加入的水量为500m3/a，全部蒸发损耗。

- （7）绿化用水

项目绿化面积为54000m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461—2014），绿化浇洒用水定额取0.0011m3/m2·d，项目绿化天数为100d/a，则项目绿化用水为59.4m3/d（5940m3/a），全部蒸发，无外排。

排水工程

- 本项目采取雨污分流方式，雨水收集管网与污水收集管网相互独立，项目场区内各建筑四周及道路两侧均设置雨水排水沟。初期雨水经截流后进入雨水收集池，初期雨水经沉淀池收集沉淀后用于厂区内植被浇灌，后期雨水则直接排入周边地表自然消纳。

- 项目场地内的各种猪舍均接有排污水管和排粪管，本项目产生的生产废水与猪舍粪便一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，不外排。本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准严者后用于附近林业和农田的灌溉，不外排。

供电工程

项目设计使用电压为220V/380V，从附近电网接入，可满足生产、生活用电要求，年用量200万kw·h/a；配置2台400kW的备用发电机，以备停电时供电。

消防工程

本项目室外消防用水采用低压给水系统，由消防水池供给。室内消防用水采用常高压给水系统，由给水管道直接供水。各栏舍和生活区的宿舍、办公楼内采用单口室内消火栓，消火栓按间距不大于30m，同时保证有两股水柱到达室内任何地方。另外，各栏舍和办公楼每层设一定数量的手提式干粉灭火器。

通风工程

为了保持良好的空气、防暑降温及排除湿气，项目采取自然通风和排风扇相结合的方式进行换气，夏季设置有水帘降温等设备，改善养猪生产的环境条件，保证猪只生长期间良好的通风环境

运输工程

项目所在地交通便利，“村村通”公路已贯穿全村。项目进厂的原材料和出厂的商品猪全部采取公路运输的方式，场区道路在设计时将人流、物流分开，防止交叉污染，并严格限制进厂的车辆。车辆进入养殖区前，需经过门口的消毒池。

卫生防疫工程

卫生防疫是规模化猪场的生命线，也是规模化猪场成败的关键点。为此必须严格执行国家《动物防疫法》，做到以防为主，防治结合，制度健全，责任到人。

（1）防疫制度

更衣换鞋制度：凡是进入饲养场的工作人员，一律更衣换鞋。消毒制度：凡进入饲养场的人和车辆等都需经过消毒；

防疫隔离制度：凡新引进的猪种在场外隔离二个月以上，隔离观察期间进行测温和血清学及微生物检查，确认健康无病后才能进场。

（2）免疫程序管理

制定一套合理的免疫程序，做到“以防为主、防治结合”。

（3）诊疗程序管理

配备专职兽医，加强防治结合。要求兽医每天进入各猪舍观察猪群，发现病情做好记录并向技术部门备案，一旦发现疫情，做到早、严、快、小，并向上级部门汇报

环境影响评价方法

评价工作内容

（1）对拟建项目进行工程分析；

（2）调查项目所在地区的地表水环境、地下水环境、空气环境、声环境、土壤环境、生态环境现状以及建设项目区周边环境状况；

（3）对拟建项目污染源进行调查分析，确定污染物种类、排放量、排放方式和排放去向；

（4）对拟建项目施工期和营运期对环境的影响分析，重点是本项目运行期大气环境影响；

（5）结合总体规划，分析拟建项目营运后产生的环境效益、社会效应和经济效益，论证项目建设与当地总体规划的相容性。

评价工作重点

本次环评评价重点主要在项目工程分析、环境影响评价、污染防治措施技术、环境风险评价等。

建设项目概况

项目工艺流程分析

养殖工艺流程

本项目采用集约化养殖方式饲养生猪，按照现代化养猪要求设计养殖工艺流程，实行流水生产工艺，养殖工艺流程及产污节点详见3.2-1。

图3.2-1 主要养殖工艺流程图

工艺流程简介：

- 断奶仔猪保育阶段

- 外购断奶仔猪到场后，进入保育舍，达到60日龄，预计体重达到20kg以上。

- 育肥养殖工艺流程

- 将60日龄的仔猪由保育舍转入育肥舍，饲养15周后，预计体重可达100kg以上时出栏上市。

本项目生猪养殖过程主要污染物为猪排泄的粪、尿，栏舍无组织排放的臭气、猪只叫声、病死猪及分娩废弃物。

（3）饲养方式

猪舍拟采用目前最先进的全环境控制、全自动喂料系统和全空气过滤、分连廊饲养等工艺设计。

项目采用国外最先进的瘦肉型饲养模式，猪舍墙体采用外侧贴4cm保温材料，吊顶使用0.4mmPE膜+10cm保温棉隔热保温，屋面与吊顶使用镀铝锌板，使用寿命30年以上，使用红外线热成像仪检测猪舍密封性；采用大跨度高床免冲水、水盘式饮水器、中水回用、机械刮粪工艺等先进工艺技术；采用全程空气过滤技术，猪舍全密闭连廊相连，采用机械通风、水帘降温、自动输料、三级严密生物安全体系，常年温度控制在26℃，湿度控制在75%左右，确保了整个猪群的健康，保持种猪PRRS，猪伪狂犬病、猪瘟阴性。

猪粪处理流程

猪舍采用全漏缝地板；猪粪通过机械刮粪系统收集后，定期投入“异位发酵床”发酵处理，可直接生产优质有机肥料，制成的有机肥料用于外售。

异位发酵床技术原理：有机肥发酵剂按一定比例参拌锯末、谷壳、木屑等材料。将这些垫料铺设成一定厚度的发酵床，使垫料和猪粪尿充分混合，通过微生物的分解发酵，使猪粪尿中的有机物质得到充分的分解和转化，达到讲解、消化猪粪尿，除异味、杀菌消毒除虫目的，最终产出富含有机质以及具备解氮、解鳞、解钾能力的有益菌菌群的生物有机肥。整个养殖过程无废水排放，发酵床垫料淘汰后作为有机肥出售。

异位发酵床养殖是指养猪与粪污发酵分开，猪不接触垫料，猪舍外建垫料发酵舍，垫料铺在发酵舍内，猪场粪污收集后利用潜泵均匀喷在垫料上进行生物菌发酵的粪污处理方法。与传统的发酵床养殖相比，异位发酵床养殖消除了疾病传播风险，同时也克服了发酵床的高温对猪造成的应激。

猪粪工艺流程见图3.2-2。

图3.2-2 猪粪处理工艺图

污水处理流程

生活污水经地埋式一体化生化处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的最严值后全部用于附近林业和农田的灌溉，不外排。生活污水处理流程如图3.2-3。

图3.2-3 生活污水处理工艺图

病死猪无害化处理工艺

病死动物尸体属于《国家危险废物目录》（2016年）中为防治动物传染而需要收集和处置的废物（废物代码为900-001-01），但根据环境保护部关于危害动物无害化处理有关意见的复函：《动物防疫法》明确要求病害动物应当按照国务院兽医主管部门的规定进行无害化处理，不得随意处置。由于法律位阶高于部门规章，因此病害动物无害化处理执行《动物防疫法》，病害动物按照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）、《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）及《农业部关于进一步加强病死动物无害化处理监管工程的通知》（农医发〔2012〕12号）进行无害化处理，不再按照危险废物进行处置。

拟建项目配套病死猪无害处理设备1套，设备使用电能，利用高温实现无害化处理，并通过微生物发酵产生的脂肪酶、蛋白酶等物质降解动物有机体。即在高温化制杀菌的基础上，采用物料（选取农村常用的锯末、稻壳、秸秆等农副产品作为垫料）对产生的油脂进行吸附处理，可消除高温化制后产生的油脂，彻底解决高温化制后产生油脂的繁琐处理过程带来的处理成本增加的难题；同时，添加的辅料还可以改善物料的通透性，为后续的生物降解提供条件。在高温化制基础上利用微生物自身的增殖进行生物降解处理，可达到显著的减量化目的。病死猪及废弃物处理后生产成有机肥，做到无害化处理，资源化利用。

施工期污染源分析

本项目施工期预计为8个月，项目建设施工过程的基本程序为：土方开挖、基础工程、回填施工、主体工程、装饰施工和竣工验收。

施工期对外环境的影响主要体现在施工扬尘、施工机械及车辆废气影响；施工废水影响、施工机械、运输物料车辆噪声和施工固体废物堆放影响以及施工过程对局部生态环境产生不利影响。项目施工流程及污染物排放节点详见图3.3-1。

图3.3-1 项目施工期流程及产污节点图

施工期大气污染源分析

项目施工期产生的空气污染主要来自于施工过程产生的扬尘、运输车辆和施工机械排放的废气。

（1）扬尘

项目施工期由于挖取土、填方、推土及搬运泥土和水泥、石灰、沙石等的装卸、运输、拌合过程中有大量尘埃散逸到环境空气中。同时，道路施工时运送物料的汽车运行，在自然风力的作用下土堆、料堆、暂时闲置的裸露施工作业等都会引起扬尘污染，尤其是在风速较大或装卸、汽车行驶速度较快的情况下，扬尘的污染尤为突出。这些大气污染物点较分散，源高一般在15m以下，属于无组织排放，主要污染因子为TSP。

根据类比，受到施工扬尘影响的区域主要是在施工场地的范围内，场地下风向也将受到一定影响，但影响范围不超过下风向200m，100m外不会造成TSP浓度的明显超标。施工扬尘对周围环境的影响情况见表3.3-1。

表3.3-1   施工扬尘对周围环境的影响（TSP浓度单位：mg/m3）

| 下风向距离m | 风俗＜3m/s | 风俗3~5m/s | 风俗5~8m/s |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 0.20 | 0.44 | 0.65 |
| 50 | 0.16 | 0.38 | 0.42 |
| 100 | 0.12 | 0.20 | 0.28 |
| 200 | 0.06 | 0.10 | 0.12 |

- 运输车辆动力扬尘

- 据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘，与道路路面及车辆行驶速度有关。在完全干燥的情况下，可按经验公式计算：

式中：  Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km•辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表3.3-2中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。

表3.3-2 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆•m

| 车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/hr） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/hr） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/hr） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

由表3.3-2可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。

（3）施工机械尾气

项目运送施工材料、设施的重型车辆，挖掘机、推土机等施工机械主要以柴油为燃料，这些车辆和机械在行驶和运行时排放的尾气包含的有害物质主要有CO、THC、SO2、NOx等，加上重型车辆和机械尾气排放量较大，故尾气排放也会使项目所在区域的大气环境受到污染。项目施工机械均较为分散，机械数量不大，产生的燃油尾气量不大。

施工期废水污染源分析

项目施工期废水污染源主要包括各种运输车辆及施工机械所产生的清洗废水、施工过程的建筑排水以及施工人员的生活污水。

- （1）施工废水

- 项目施工废水包括清洗废水和建筑排水。其中清洗废水的主要污染物是SS和石油类，建筑排水主要污染物是SS。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后的泥浆废水也会产生一定量的含油物质，其主要污染物为石油类。项目产生的施工废水经隔油沉淀池后用于场地喷洒除尘，不外排。

- （2）生活污水

项目施工期为8个月（按240天计），施工平均人数每天按50人计，均不在施工场地食宿；施工人员生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量为4m3/d，960m3/a。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为3.2m3/d，768m3/a。根据类比资料，施工生活污水的主要污染因子为COD、BOD、SS和NH3-N等。项目施工期产生的废水水量及经过处理前后水质情况见表3.3-3。施工人员生活污水经化粪池处理后回用绿化。

- 表3.3-3   生活污水各污染物产排情况

| - 污染物 | - 废水量 | - COD | - BOD5 | - SS | - NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 产生浓度（mg/L） | - 768m3/a | - 300 | - 200 | - 200 | - 30 |
| - 产生量（t/a） |  | - 0.173 | - 0.115 | - 0.115 | - 0.017 |
| - 排放浓度（mg/L） |  | - 250 | - 150 | - 150 | - 30 |
| - 排放量（t/a） |  | - 0.144 | - 0.086 | - 0.086 | - 0.017 |

施工期噪声污染源分析

- 项目施工期的噪声源主要是施工机械噪声、施工作业噪声以及交通噪声。在施工过程中，土石方开挖、钻孔、砂石料破碎、混凝土搅拌和浇筑、大型机械设备和运输车辆的运行等都将产生较强的噪声，且这些噪声均为间歇性非稳定声源。参考类比调查资料，项目主要施工机械噪声值见表3.3-4。

- 表3.3-4   各种施工机械噪声值   单位：dB（A）

| - 挖掘机 | - 装载机 | - 推土机 | - 混凝土搅拌机 | - 捣振器 | - 卡车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 85.0 | - 85.0 | - 85.0 | - 90.0 | - 95.0 | - 82.0 |

注：监测距离为距声源1m。

施工期固体废物污染源分析

项目施工期产生的固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土方和施工人员产生的生活垃圾。

- （1）生活垃圾

- 项目场地施工人员拟定50人，生活垃圾产生量以1.0kg/(d·人)计，生活垃圾产生量为50kg/d，9t/a。施工期生活垃圾应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并运往附近村屯的生活垃圾处理点处置。

- （2）建筑垃圾

项目施工过程中产生的建筑垃圾包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋、铁丝、土石方等杂物。建筑垃圾的产生量与施工水平、管理水平、建筑类型有直接的联系，建筑垃圾产生量采用建筑面积发展预测法进行计算。

- Js = Qs × Cs

- 式中： Js —年建筑垃圾产生量（t/a）；

- Qs —年建筑面积（m2/a）；

- Cs —年平均每平方米建筑面积建筑垃圾产生量（t/a·m2）。

- 根据同类工程调查，每平方米建筑面积将产生2~5kg左右的建筑垃圾，本次评价取每平方米建筑面积产生2.0kg建筑垃圾。对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木材等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料运至市政指定地点堆放。

- （3）废弃土方

根据项目施工设计，本项目取土和弃土基本在用地区域内进行，在高处取土，弃土用于填平地基、景观绿化用途和场地内凹凸不平之处。本项目施工场地土石方经场内平衡后，挖填方平衡，弃方量为零

施工期生态环境影响分析

- 施工期生态影响主要表现为植被破坏、水土流失等。

- （1）植被破坏

- 根据调查，项目现状占地类型主要为林地、农用地，植被类型单一。施工期场地平整、基础开挖等施工活动将铲除地表原有植被，造成地表裸露，破坏地表植被和结构，使原有的生态结构发生一定变化，从而对生态环境产生一定影响，同时由于拟建项目占用农地将减少区域农作物产量及生物量。

- （2）水土流失

- 施工期间进行基础施工及局部场地平整将会造成一定程度的水土流失，主要体现在：

- 裸露地表：该项目在施工过程中，将进行较大面积的开挖，使地表土壤裸露，造成水土流失。如果再配合长时间的降雨天气，造成的水土流失量将会加重。

- 2）施工过程中的挖填方临时土堆：项目施工会产生开挖与填方，中间过程会产生土方的临时堆存，土堆的斜坡坡面因种种原因通常不进行碾压处理，土质疏松，容易造成水土流失。

- 针对本项目的实际情况，建设单位拟采取以下生态减缓措补偿施、水土流失保持措施：

- 1）施工前做好土石方平衡，严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏，减少土石方的开挖。

- 2）建设所需物料尽量堆放在场区，减少对土地的占用，减少对生态的影响。

- 3）禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复。

- 4）设置导流系统：及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷。

- 5）施工时间选择：项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。

6）项目所在地挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

营运期污染源分析

营运期大气污染源分析

本项目建成运营后，大气污染物主要来源于猪舍、污水处理设施及异位发酵床产生的恶臭气体、员工食堂产生的油烟废气以及柴油发电机产生的尾气等。

恶臭

- 恶臭臭气是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪便中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关，其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。鉴于目前的环境标准和监测手段，此次评价仅以其中的H2S和NH3进行计算和分析。主要恶臭物质的理化性质见表3.3-1。

- 表3.3-1   恶臭物质理化特征

| - 恶臭物质 | - 分子式 | - 嗅阈值（ppm） | - 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 氨 | - NH3 | - 1.54 | - 刺激味 |
| - 硫化氢 | - H2S | - 0.0041 | - 刺激味 |

- （1）猪舍恶臭

猪舍内的氨气来源主要分为两种：一种胃肠道内的氨，来源于粪尿、肠胃消化物等，尿氮主要是以尿素形式存在，很容易被脲酶水解，催化生成氨气和二氧化碳。粪氮主要是以有机物形式存在，不容易分解，但也是氨气形成过程中氮的一个来源。另一种是舍内环境氨，是通过堆积的粪尿、饲料残渣和垫草等有机物腐败分解而产生的。在垫料潮湿、酸碱度适宜和温度高、粪便多而有相当空气的情况下，氨气产生更快。畜禽舍中氨气的含量取决于舍内温度、饲养密度、通风情况、地面结构、饲养管理水平、粪污清除等。

- 本项目猪舍采用全漏缝地板免冲洗工艺饲养，猪舍内通过通风系统进行空气流动，猪舍的风扇将空气排到室外，室外的空气就会自动的从屋檐下方进入到室内，通风的效率较高，并通过通风和水帘来达到降温效果，项目采用氨基酸平衡的低蛋白饲料，并添加EM菌对生猪进行喂养，从源头上减少了臭味气体的产生。定期对猪舍和粪堆喷洒EM菌，可除臭、驱蚊蝇，改善饲养环境。

- 猪舍恶臭属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。项目参考中国环境科学学会学术年会论文集（2010）天津市环境影响评价中心孙艳青等人发布的论文《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》，确定养猪场猪舍恶臭气体的排放源强系数如表3.3-2。

- 表3.3-2  猪舍NH3、H2S排放源强系数表

| - 猪舍 | - NH3排放强度（g/(头·d）） | - H2S排放强度（g/(头·d）） |
| --- | --- | --- |
| - 保育猪 | - 0.3 | - 0.025 |
| - 育肥猪 | - 1.0 | - 0.07 |

- 拟建项目常年保育猪存栏量为1855头、育肥猪存栏量5500头，则猪舍NH3、H2S产生量见表3.3-3。

- 表 3.3-3   项目各猪舍NH3、H2S排放源强产生情况

| - 猪舍 | - 数量（头） | - NH3产生量 |  | - H2S产生量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - kg/d | - t/a | - kg/d | - t/a |
| - 保育猪 | - 1855 | - 0.556 | - 0.203 | - 0.046 | - 0.017 |
| - 育肥猪 | - 5500 | - 5.5 | - 2.007 | - 0.385 | - 0.14 |
| - 合计 | 7355 | 6.056 | 2.21 | 0.431 | 0.157 |

由表3.3-3可知，本项目恶臭主要污染源NH3产生量为6.056kg/d（0.252kg/h），H2S产生量为0.431kg/d（0.018kg/h）。

- 根据《集约化猪场NH3的排放系数研究》（代小蓉，浙江大学硕士学位论文，2010年）、《集约化猪场的恶臭排放与扩散研究》（魏波，浙江大学硕士学位论文，2011年）等研究成果表明：①猪舍结构对NH3的转化和损失有很大的影响，猪舍内减少漏缝面积和储粪坑挥发表面积可以减少NH3、H2S的挥发，如将地面50%漏缝面积降到25%，NH3、H2S排放量可下降20%；②及时清粪可以减少NH3、H2S 60%以上的排放量。③机械通风方式下平均通风速率较自然通风速率高2~4倍，NH3、H2SS浓度降低33%~88%，降低猪舍环境温度可以减少猪粪中33%~88% NH3、H2S的产生量。

另生物除臭剂是畜禽养殖场对猪舍进行喷洒除臭的一种处理药剂，该类生物除臭剂是由乳酸菌、酵母菌、光合菌等多种有益微生物发酵液组成，能快速抑制腐败菌的生存和繁殖，有效吸收和降解氨氮物、硫化氢、甲基硫醇等具恶臭味的有害物质（如万洁芬），该类纯微生物除臭剂对人体及动物无害，对环境不会造成二次污染，消除异味效果显著，根据《自然科学》现代化农业，2011年第6期（总第383期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试万洁芬对NH3和H2S的去除效率分别为92.6%和89%，本次评价要求建设单位在猪舍内安装喷雾装置，喷洒生物除臭剂对猪舍进行除臭。

综上，本评价要求建设单位减少猪舍漏缝面积至25%；采用干清粪工艺及时清理粪便，早晚各清一次，保持猪舍清洁，减少猪粪、猪尿在猪舍内的停留时间，猪粪的运输至集污池通过密闭输送管道；通过加强猪舍通风速率进行水帘降温，降低猪舍内温度；对猪舍定期喷洒生物除臭剂对猪舍进行除臭，降低猪舍内恶臭污染物的排放。采取上述措施后，NH3和H2S的去除率达到98%。则项目运营时NH3和H2S排放量分别约0.044t/a、0.003t/a，排放速率分别为0.005kg/h、0.0003kg/h。

- （2）污水处理设施恶臭

为减小项目恶臭气体对周边环境的影响，评价要求在恶臭产气区域喷洒除臭剂进行脱臭。本项目污水收集设施位于项目厂区北侧，根据类比分析，污水收集设施恶臭产排情况见表3.3-4。

- 表3.3-4  项目污水收集设施区域恶臭产排情况   单位：t/a

| 来源 | 污染物产生情况 |  | 拟处理措施 | 污染物排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 污水收集设施 | 0.04 | 0.002 | 恶臭产气区域设置顶棚，喷洒EM除臭剂进行脱臭，处理效率：氨70%，硫化氢70% | 0.012 | 0.0006 |

- （3）异位发酵床恶臭

- 项目异位发酵床将会散发出恶臭气体，主要污染物为NH3、H2S。参考《养殖场恶臭影响量化分析及控制对策研究》中猪粪堆场的恶臭源强，项目异位发酵床NH3产生源强为4.35g（m2·d）。通过在发酵周边喷洒生物除臭剂等措施可有效减少恶臭产生，且对异位发酵床加盖顶棚以减少恶臭挥发。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），采用生物+物理除臭方法，NH3排放可消减98%，NH3排放量可降为0.087g（m2·d），H2S排放量参照NH3排放源强的5%，即0.0044g（m2·d）。项目异位发酵床面积为780m2，则异位发酵床NH3和H2S排放量分别为0.067kg/d（0.024t/a）、0.0034kg/d（0.0012t/a）。

- （4）无害化处理间恶臭

- 本项目对病死猪处理采用病死猪无害化处理机（化制法），通过添加生物菌种，经过分切、绞碎、高温发酵、高温杀菌、干燥等处理，处理废气产生量少，对周边环境极小。

食堂油烟

项目设计的食堂可容纳30人，日提供就餐次数为3次。根据对有关统计资料的类比分析，以每位就餐员工将消耗生食品1.0kg/人餐，加工每吨生食品将消耗30kg的食用油，则食用油用量为0.986t/a。烹饪时食用油的挥发量为5%，项目油烟产生总量为0.049t/a（约为0.034kg/h，食堂每天使用时间4h计）。项目安装油烟排风机4000m3/h，则食堂油烟产生浓度8.5mg/m3，不满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中“小型”的要求，油烟净化设施的去除率应满足最低去除率60%的要求。依据建设单位建设单位提供资料，食堂油烟净化器将委托相关资质的单位设计、安装、调试，油烟净化器去除率为85%。油烟经相应设施净化处理后，排放浓度约为1.28mg/m3，排放量约为0.008t/a，油烟排放浓度将符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2最高允许排放浓度“2.0mg/m3”标准要求。

小计

本项目大气污染物排放情况见下表3.3-5。

表3.3-5   本项目大气污染物排放情况汇总表  单位t/a

| 排放源 | 污染物名称 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 2.21 | 2.166 | 0.044 | 无组织面源形式排放 |
|  | H2S | 0.157 | 0.154 | 0.003 |  |
| 污水处理设施 | NH3 | 0.04 | 0.028 | 0.012 | 无组织面源形式排放 |
|  | H2S | 0.002 | 0.0014 | 0.0006 |  |
| 异位发酵床 | NH3 | 1.238 | 1.2368 | 0.024 | 无组织面源形式排放 |
|  | H2S | 0.024 | 0.0228 | 0.0012 |  |
| 食堂 | 食堂油烟 | 0.049 | 0.041 | 0.008 | 食堂顶部排放 |

营运期废水污染源分析

运营期产生的废水包括生产废水、职工办公生活污水及初期雨水等。

各废水污染源强分析

- （1）猪舍废水

- 项目产生的猪舍废水包括生猪排泄的猪尿、猪舍清洗废水。

- 1）猪尿

根据建设单位提供资料，对比《我国第一次全国污染源普查 畜禽养殖业源产污排污系数手册》中关于不同类型猪只“中南地区畜禽养殖场产污系数”，项目不同类型猪只尿液产生量基本符合普查结果。项目不同猪只尿液产生量见表3.3-6。

表3.3-6  猪只尿液产生量

| 猪只类型 | 数量（头） | 猪尿量（m3/d） | 猪尿量（m3/a） | 中南地区猪只尿液产生系数（L/头·d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育仔猪 | - 1855 | 3.49 | 1273.85 | 1.88 |
| 育肥猪 | - 5500 | 17.49 | 6383.85 | 3.18 |
| 合 计 | 7355 | 20.98 | 7657.7 | / |

- 由表3.3-6可知，本项目猪舍排尿量为20.98m3/d，7657.7m3/a。项目猪尿由专门尿液管道排入污水处理设施处理。尿液主要含CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP、粪大肠菌群数等污染物。

- 2）猪舍冲洗废水

- 根据工程分析可知，猪舍单次冲洗用水总量为106.272m3/d，年冲洗用水总量为370.856m3/a。猪舍冲洗废水产生系数按用水量的为90%，则废水产生量为95.645m3/d，333.77m3/a。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的相关统计数据，干清粪工艺养殖废水中污染物浓度为COD 2640mg/L、BOD51000mg/L、SS600mg/L、NH3-N261mg/L、总氮370mg/L、TP43.5mg/L。

- 项目猪舍地面冲洗废水污染物产排情况见表3.3-7。

- 表3.3-7  猪舍地面冲洗废水中污染物产生情况

| - 污染物 | - 废水量（m3/a） | - 产生情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 产生浓度（mg/L） | - 产生量（t/a） |
| - COD | - 333.77 | - 2640 | 0.881 |
| - BOD5 |  | - 1000 | 0.334 |
| - SS |  | - 800 | 0.267 |
| - NH3-N |  | - 261 | 0.087 |
| - 总氮 |  | - 370 | 0.123 |
| - TP |  | - 43.5 | 0.015 |

- （2）夏季水帘降温用水

- 夏季水帘降温总新鲜用水量为506m3/a。降温用水循环使用，不外排。

- （3）消毒用水

- 项目消毒用水量为500m3/a。消毒用水全部挥发损耗，不外排。

- （4）车辆冲洗废水

- 车辆清洁用水为4m3/d，即1460m3/a。车辆清洁水每天更换一次，其废水产生量按用水量的80%计，则车辆清洁废水产生量为3.2m3/d，即1168m3/a。

- （5）生活污水

项目职工生活用水量为6m3/d、2190m3/a，排放系数按0.8计，则生活污水排放量为4.8m3/d、1752m3/a。生活污水排入地埋式一体化污水处理设施处理。

- （6）绿化及道路浇洒用水

项目绿化面积为54000m2，根据《广东省用水定额》（DB44/T 1461—2014），绿化浇洒用水定额取0.0011m3/m2·d，项目绿化天数为100d/a，则项目绿化用水为5940m3/a，全部蒸发，无外排。

- （7）小计

- 本项目废水主要源于生产废水（猪粪尿污水和冲洗废水等）和员工生活污水。综合上述水污染源分析，得到本项目的废水及污染物总产生量，见表3.3-8

- 表3.3-8   本项目废水及污染物产排情况一览表

|  |  | - COD | - BOD5 | - SS | - NH3-N | - TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 生活污水 - （1752m3/a） | - 产生浓度（mg/L） | 350 | 250 | 250 | 30 | 8 |
|  | - 产生量（t/a） | 0.613 | 0.438 | 0.438 | 0.053 | 0.014 |
|  | - 排放浓度（mg/L） | 90 | 20 | 60 | 10 | 4 |
|  | - 排放量（t/a） | 0.158 | 0.035 | 0.105 | 0.018 | 0.007 |
| - 生产废水（9159.47m3/a） | - 产生浓度（mg/L） | - 6000 | - 4000 | - 1200 | - 400 | - 250 |
|  | - 产生量（t/a） | 54.957 | 36.638 | 10.991 | 3.664 | 2.29 |
| - 猪场产生的生活污水经地埋式一体化生化处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准严者后全部用于周围农田及林业灌溉，不外排。 - 生产废水（含猪粪）经集液池混合均匀后，喷淋至异位发酵床处理，得到有机肥料。 |  |  |  |  |  |  |

项目水平衡分析

- 项目产排情况见表3.3-9，水平衡图见3.3-1

- 表3.3-9   项目各项用水、排水量一览表   单位：m3/d

| - 序号 | - 用水环节 | - 用水量 | - 损耗量 | - 排水量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 猪只饮用水 | 58.71 | 37.73 | 20.98 | - 进异位发酵床制有机肥，其中10%蒸发，90%制得有机肥 |
| - 2 | - 猪舍清洗水 | 1.02 | 0.11 | 0.91 | - 进异位发酵床制有机肥，其中10%蒸发，90%制得有机肥 |
| - 3 | - 消毒用水 | 1.37 | 1.37 | 0 | - 全部挥发，不外排 |
| - 4 | - 降温用水 | 1.39 | 1.39 | 0 | - 全部挥发，不外排 |
| - 5 | - 车辆清洗水 | 4 | 0.8 | 3.2 | - 进异位发酵床制有机肥，其中10%蒸发，90%制得有机肥 |
| - 6 | - 生活用水 | 6 | 1.2 | 4.8 | - 进污水处理设施处理 |
| - 7 | - 绿化用水 | 16.27 | 16.27 | 0 | - 全部挥发，不外排 |
| - 合计 |  | 88.76 | 58.87 | 29.89 | - / |

- 图3.4-1   项目水平衡示意图  单位：m3/d

项目饲料平衡分析

- 根据业主提供的资料和同行业的类比分析及《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》相关资料可知，本项目猪只饲养喂养量与猪粪产生量情况如下：

表3.4-10 猪只饲养喂养量与猪粪产生量情况一览表

| 猪只 种类 | 数量（头） | 喂食系数 （kg/头·d） | 喂食量 （t/d） | 喂食量 （t/a） | 粪便产生系数 （kg/头·d） | 产生量 （t/d） | 产生量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 1855 | 0.8 | 1.484 | 541.66 | 0.45 | 0.835 | 304.775 |
| 育肥猪 | 5500 | 3 | 16.5 | 6022.5 | 2 | 11 | 4015 |
| 合计 | / |  | 17.984 | 6564.16 | / | 11.835 | 4319.775 |

养殖区物料平衡分析

表3.4-11 项目养殖区物料平衡  单位：t/d

| 猪只种类 | 物料名称 | 数量 | 粪 | 尿 | 吸收机损失 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 饲料 | 1.484 | 0.835 | 3.49 | 0.869 |
|  | 新鲜水 | 3.71 |  |  |  |
| 育肥猪 | 饲料 | 16.5 | 11 | 17.49 | 43.01 |
|  | 新鲜水 | 55 |  |  |  |
| 总计 | 饲料 | 17.984 | 11.835 | 20.98 | 43.879 |
|  | 新鲜水 | 58.71 |  |  |  |
|  | 投入 |  | 产出 |  |  |

图3.4-2  项目养殖区物料平衡图  单位：t/d

营运期噪声污染源分析

本项目噪声源主要为猪叫声、污水泵类、风机、发电机等的机械噪声等，群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在70~80dB(A)左右。畜禽养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机等，设备噪声源强及拟采取的减缓措施见表3.4-12。

- 表3.4-12  主要噪声设备源强及治理效果一览表

| - 序号 | - 噪声源 | - 源强dB(A) | - 产生方式 | - 污染源位置 | - 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 猪叫声 | - 70-80 | - 间断 | - 全部猪舍 | - / |
| - 2 | - 风机 | - 85-90 | - 连续 | - 全部猪舍 | - 减震垫 |
| - 3 | - 清粪机 | - 75-85 | - 间断 | - 全部猪舍 | - 减震垫 |
| - 4 | - 水泵 | - 80-90 | - 连续 | - 污水处理设施 | - / |
| - 5 | - 搅拌站 | - 75-80 | - 连续 | - 污水处理设施 | - 减震垫 |
| - 6 | - 污泵 | - 80-90 | - 连续 | - 污水处理设施 | - 减震垫 |
| - 7 | - 柴油发电机 | - 80-90 | - 连续 | - 配电房 | - 减震垫 |

营运期固体废物污染源分析

本项目产生的固体废物主要有猪粪便、病死猪、医疗废物及员工生活垃圾等

- （1）猪粪便

- 根据业主提供的资料和同行业的类比分析及《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》相关资料可知，猪粪产生量为4319.775t/a。

- 未经处理的猪粪属于高污染高致病污染物集合体，本项目产生的猪粪与猪尿等一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，育肥猪粪一般为80%-85%，原始干物料15%左右，如花生壳、稻糠、秸秆；发酵后晾晒干物料30%左右；混合后物料：控制在55%-65%之间，以60%为最佳，该含水率情况下1天升温至50℃以上，保证快速发酵，否则说明含水率过高，需增加干料降低水分。因此猪粪便按60%计算，可制得有机肥2591.86t/a，制成后外售不外排。

- （2）病死猪

项目在运营饲养过程中不可避免会出现猪病死现像，类比行业内同类项目及根据农垦集团多年养殖经验，保育猪的平均死亡率按保育猪数的5%计，保育猪病死数预计93头/年，保育猪按平均每头按10kg计，约0.93t/a；育肥猪平均死亡率按1%计，育肥猪死亡数预计55头/a，育肥猪平均每头按100kg计，约5.5t/a；共计产生病死猪6.43t/a。 拟建项目配套病死猪无害处理设备1套，通过添加生物菌种，经过分切、绞碎、高温发酵、高温杀菌、干燥等工序后，经病死猪降解变成无病菌的有机肥包装外售。

- （3）医疗废物

- 项目运营过程中使用消毒剂及猪防疫时会产生废兽药、消毒剂瓶，根据经验估算，预计废兽药、消毒剂瓶约为0.7t/a。根据《国家危险废物目录》（2016年版），本项目产生的废兽药、消毒剂瓶为危险废物，经收集后堆放于危废废物暂存间，定期交由有危废处理资质的单位处理。

- （4）生活垃圾

- 项目职工拟定30人，全部在厂区住宿，年工作365天，生活垃圾产生量按1kg/d·人计算，则生活垃圾年产生量为10.95t/a。生活垃圾集中收集到场内收集点，定期运往附近村屯的垃圾收集点处理。

综上所述，项目营运期间产生的固体废物产生及处置情况见表3.4-13。

表3.4-13  固体废物产生及处置情况  单位：t/a

| 固废名称 | 产生量 | 处置方式 | 固废类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 干清猪粪 | 4319.775 | 异位发酵床制有机肥 | 一般固废 |
| 医疗废物 | 0.7 | 资质单位处理 | 危险废物：HW01，危废代码900-001-01 |
| 病死猪 | 6.43 | 无害化处理 |  |
| 生活垃圾 | 10.95 | 环卫部门统一回收处理 | 一般固废 |
| 合计 | 4337.555 | / |  |

营运期主要污染物产生及排放情况汇总

- 本项目投产后，主要污染物产生、削减、排放情况汇总如下表：

- 表3.4-14  本项目污染物排放汇总表  单位：t/a

| - 内容 - 类型 | - 排放源 | - 污染物 | - 产生量 | - 削减量 | - 排放量 | - 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水污染物 | - 猪粪尿、猪舍冲洗废水 | - 废水量 | - 9159.47 | - 9159.47 | - 0 | - 生产废水（含猪粪）经集液池混合均匀后，喷淋至异位发酵床处理，得到有机肥料 |
|  |  | - CODcr | - 54.957 | - 54.957 |  |  |
|  |  | - BOD5 | - 36.638 | - 36.638 |  |  |
|  |  | - NH3-N | - 3.664 | - 3.664 |  |  |
|  |  | - TP | - 2.29 | - 2.29 |  |  |
|  | - 生活污水 | - 废水量 | - 1752 | - 1752 | - 0 | - 生活污水经地埋式一体化生化处理后全部用于附近农田及林业灌溉，不外排 |
|  |  | - CODcr | - 0.158 | - 0.158 |  |  |
|  |  | - BOD5 | - 0.035 | - 0.035 |  |  |
|  |  | - NH3-N | - 0.018 | - 0.018 |  |  |
|  |  | - TP | - 0.007 | - 0.007 |  |  |
| - 大气污染物 | - 猪舍恶臭 | NH3 | 2.21 | 2.166 | 0.044 | 无组织面源形式排放 |
|  |  | H2S | 0.157 | 0.154 | 0.003 |  |
|  | - 污水处理设施恶臭 | NH3 | 0.04 | 0.028 | 0.012 | 无组织面源形式排放 |
|  |  | H2S | 0.002 | 0.0014 | 0.0006 |  |
|  | - 异位发酵床恶臭 | NH3 | 1.238 | 1.2368 | 0.024 | 无组织面源形式排放 |
|  |  | H2S | 0.024 | 0.0228 | 0.0012 |  |
|  | - 食堂 | 食堂油烟 | 0.049 | 0.041 | 0.008 | 食堂顶部排放 |
| - 固体 - 废物 | 干清猪粪 |  | 4319.775 | 4319.775 | - 0 | 异位发酵床制有机肥 |
|  | 医疗废物 |  | 0.7 | 0.7 | - 0 | 资质单位处理 |
|  | 病死猪 |  | 6.43 | 6.433 | - 0 | 无害化处理 |
|  | 生活垃圾 |  | 10.95 | 10.95 | - 0 | 环卫部门统一处理 |
| - 噪声 | - 猪叫声（70-80dB）、风机（85-90dB）、清粪机（75-85dB）、搅拌站（75-80dB）、水泵（80-90dB）、污泵（80-90dB） |  |  |  |  |  |

污染物排放总量控制

污染物排放总量控制依据

污染物排放总量控制是针对工程分析、环保治理措施及环境影响预测和分析的结果，贯彻“总量控制”、“达标排放”的原则，分析确定本项目废水、废气污染物排放总量控制指标，为环保部门监督管理提供依据。

为全面贯彻落实国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发[2005]39号），实现可持续发展的战略，建设项目除需认真履行建设项目环境影响评价和“三同时” 审批制度外，还需要大力提倡和推行清洁生产，对污染物排放要从浓度控制转向总量控制，使主要污染物的排放总量能得到有效控制，将污染物的排放总量控制作为建设项目污染防治设施竣工验收和核发污染物排放许可证的依据。

污染物排放总量控制原则

在确定项目污染物排放总量控制指标时，遵循以下原则：

（1）各污染物的排放浓度和排放速率，必须符合国家有关污染物达标排放标准。

（2）各污染源所排污染物，其贡献浓度与环境背景值叠加后，应符合即定的环境质量标准。

（3）采取有效的管理措施和技术措施，削减污染物的排放量，使排污处于较低的水平。

（4）各污染源所排放污染物以采取治理措施后实际所能达到的排放水平为基准，确定总量控制指标。

总量控制建议指标

根据国家主要污染物总量控制要求，结合本项目排污特征和评价区实际情况，由于猪场产生的生活污水经地埋式一体化生化处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准严者后全部用于附近农田及林业灌溉；生产废水（含猪粪）经集液池混合均匀后，喷淋至异位发酵床处理，得到有机肥料，废水均不外排，废水总量控制为0；项目无固体废物排放；项目废气为无组织排放，故本评价建议不设置项目总量控制因子。

环境现状调查与评价

自然地理状况

地理位置

韶关市地处粤北，位于东经112º50'~114º45'、北纬23º5'~25º31'之间。西北面、北面和东北面与湖南郴州市、江西赣州市交界，东面与河源市接壤，西连清远市，南邻广州市、惠州市。被称为广东的北大门，从古至今是中国北方及长江流域与华南沿海之间最重要的陆路通道，战略地位历来重要。京广铁路大动脉、京珠高速公路和106国道南北向贯穿全市、323国道东西向贯穿全市，均经过韶关市区。我国南北公路运输干线107国道、105国道分别经过本市北部和东南部。

仁化县地处南岭山脉南麓，位于东经113°30′-114°02′，北纬24°56′-25°27′，地处广东省北部，是粤、湘、赣三省交接地，东接江西省崇义、大余县，北邻湖南省汝城县，南面紧邻韶关市区。县境东西长47.3平方公里，南北宽44平方公里，总面积2223平方公里。

地形地貌

韶关市地处南岭山脉南部，全境在大地构造上处于华厦活化陆台的湘粤褶皱带。地质构造复杂，火成岩分布极广，地层发育基本齐全，岩溶地貌广布、种类多样，岩类以红色砂砾岩、砂岩、变质岩、花岗岩和石灰岩为主。在地质历史上属间歇上升区，流水侵蚀作用强烈，造成峡谷众多、山地陡峻以及发育成各级夷平面，以山地丘陵地貌为主。自北向南三列弧形山系排列成向南突出的弧形构成粤北地貌的基本格局：北列为蔚岭、大庾岭山地，长140公里；中列为大东山、瑶岭山地，长250公里；南列为起微山、青云山山地，长270公里。其间分布两行河谷盆地，包括南雄盆地、仁化董塘盆地、坪石盆地、乐昌盆地、韶关盆地和翁源盆地。红色岩系构成的丘陵、台地分布较广，特征显著。仁化丹霞山一带以独特的红岩地貌闻名于世，是中国典型的“丹霞地貌”所在地和命名地，面积约280 平方公里，山群呈峰林结构，有各种奇峰异石600多座。南雄、坪石等盆地属红岩类型，南雄盆地幅员较广，岩层有十分丰富的古生物化石。全市境内山峦起伏，高峰耸立，中低山广布。北部地势为全省最高，位于乳源、阳山、湖南省交界的石坑崆，海拔1902米，为广东第一高峰。南部地势较低，市区海拔在最低35米。

仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5米，北东角范水山高1559.3米。

气候气象

全市属中亚热带湿润型季风气候区，气一年四季均受季风影响，冬季盛行东北季风，夏季盛行西南和东南季风。四季特点为春季阴雨连绵，秋季降水偏少，冬季寒冷，夏季偏热。年平均气温18.8°C―21.6°C，最冷月份（1月）平均气温8°C―11°C，最热月份（7月）平均气温28°C―29°C，冬季各地气温自北向南递增，夏季各地气温较接近。雨量充沛，年均降雨1400―2400毫米，3―8月为雨季，9―2月为旱季。日平均温度在10°C以上的太阳辐射占全年辐射总量的90%，光能、温度、降水配合较好，雨热基本同季，有利植物生长和农业生产。全年无霜期310 天左右，年日照时间1473—1925小时，北部乡镇冬季每年均有降雪。

仁化县位于广东省北部，地处中亚热带南沿，属亚热带季风气候，受季风的影响，夏季盛行东南风和偏南风，冬季受来冷空气的影响。因受盆地滴滴性影响，局地小气候较为突出，风速小，静风频率甚高。年平均气温较高，受副热带高压的影响，极端最高气温甚高，日照时间长，热量充足，空气湿度大，冬季有霜冻。降雨量和蒸发量均较大，上半年以降雨为主，下半年常受热带气旋影响，则以台风雨为主，降雨量在时间和空间上的分布不均与，4-9月的降雨量约占全年的68%。

仁化县四季气候特点是：春季，阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变，气候由冷向暖过渡；夏季，雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季，雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定，气候由暖向冷过渡；冬季，天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮，低温天气带常出现，寒冷天气较多。根据仁化县气象站近20年（1996-2015年）的气象观测资料统计，其主要气候特征见表4.1-1~表4.1-3。

表4.1-1   仁化气象站近20年（1996-2015年）的主要气候资料统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均风速（m/s） | 1.0 |
| 最大风速（m/s）及出现的时间 | 18.2 相应风向：SW 出现时间：2013年3月20日 |
| 年平均气温（℃） | 20.1 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 40.9 出现时间：2003年7月23日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | -4.8 出现时间：1999年12月23日 |
| 年平均相对湿度（%） | 79 |
| 年均降水量（mm） | 1649.7 |
| 年最大降水量（mm）及出现的时间 | 最大值：2151.9mm 出现时间：1997年 |
| 年最小降水量（mm）及出现的时间 | 最小值：1120.4mm 出现时间：2004年 |
| 年平均日照时数（h） | 1746.7 |
| 近五年（2011-2015年）年平均风速（m/s） | 1.38 |

表4.1-2  仁化累年各月平均风速（m/s）、平均气温（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 气温 | 9.7 | 12.4 | 15.3 | 20.4 | 24.3 | 27.0 | 28.4 | 28.2 | 26.9 | 22.2 | 16.7 | 11.1 |

表4.1-3  仁化累年四季及年各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | 8.0 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 最多风向 |
| 频率 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | S |

图4.1-1   仁化气象站累年各季风向玫瑰图（统计年限：1996-2015年）

水文特征

韶关境内河流主要属珠江水系北江流域。浈江为北江干流，自北向南贯穿全境，大小支流密布，呈羽状汇入北江。主要支流有武江、墨江、锦江、翁江、凌江、南水。新丰县部分属东江流域。由于雨量充沛，河流众多，落差大，水量、水力资源丰富。全市有集雨面积100平方公里以上的河流62条，其中1000平方公半以上的河流条。多年平均年径流深945毫米，多年平均年径流总量约为176亿立方米，过境水量28.5亿立方米。

北江发源于江西信丰石碣大茅山，其上游称浈江。浈江集雨面积7554平方公里，总长211公里，流经南雄、始兴、曲江和韶关市区。沿途纳凌江、墨江、锦江，共3条支流，浈江于韶关市区沙洲尾与武江水汇合后始称北江干流。北江干流出韶关市区后折向南流，至孟洲坝与南水相汇，然后向南直下，沿途不断承纳滃江、连江等大小支流，最后至三水思贤滘进入三角洲网河区。北江全长 468km，总流域面积为46710km2，广东省境内为42879km2，韶关市境内约为 17299km2，上游湖南、江西两省境内控制北江流域面积为3831km2。北江以马径寮站为控制，多年平均河川径流量为148.3亿m3，其中过境水量为26.8亿m3，最小年径流58.0亿m3，枯水年（P=90%）为87亿m3，浅层地下水为33.7亿m3。最大实测流量为8110m3/s（出现于1968年6月23日），最小实测流量为46.3m3/s）（出现于1963年9月4日）。浈江以长坝站为控制，最枯流量为154 m3/s（出现在1963年）。

锦江是仁化县最大的河流，源于县境内北部山区，自北往南流经县城，汇水面积1467平方公里，全长108公里，水量丰富，受季节的影响很大，刘亮差异大，丰水期流量68.2m3/s，枯水期最小流量只有19.0m3/s，多年平均流量45.1m3/s，年均流深0.901m。锦江仁化镇至仁化江口段为Ⅲ类功能区划。

土壤植被

该项目一带土壤多为由砂岩风沙而成的山地页黄壤、页红壤的成土母质。地表植被以亚热带常绿针叶林和阔叶林为主，夹杂有部分常绿乔木。由于多年的封山育林，地表植被良好，主要树种包括杉、松、杂木和毛竹等。

生物多样性

由于受气候、土壤和地形地貌的影响，该地区原生植被类型为亚热带常绿季雨林（低地雨林）。但是由于多年的人类活动干扰，绝大多数原生植被已经被人工植被所取代，现存的自然植被亦多是人为干扰后形成的次生植被。现有的主要植被类型有：（1）由常绿季雨林的残次林和灌丛组成的自然次生植被；（2）由松树林、桉树林、竹木混杂林及农田作物群落构成的人工植被。本区没有国家重点保护的Ⅰ、Ⅱ类植物、动物和水生生物。动物是南方广布的鼠类、蛇类和鸟类，缺少敏感的保护目标。仁化县中小企业创业园主要是农业植被。

项目周围污染情况

本项目周边均为农田、林地，基本没有相关污染情况。

图4.1-1  项目四至范围示意图

地表水环境质量现状调查与评价

根据韶关市生态环境局（http://epb.sg.gov.cn/）2019年5月发布的《2018年韶关市环境状况公报》：2018年主要江河水系水质状况总体良好，水环境质量与上年相比无显著变化：监测结果表明，全市10条主要江河（北江、吴江、浈江、南水河、墨江、锦江、马坝河、滃江、新丰江、横石水）23个监测断面（1个Ⅰ类、18个Ⅱ类、4个Ⅲ类）的水质均达到水质目标要求，优良率为100%，与2017年持平；达标率为100%，其中13个省考断面较2017年（92.3%）上升7.7个百分比。我市地表水无劣Ⅴ类水体；城市建成区内无黒臭水体。

1个跨市河流交接断面（高桥断面）水质达标率为100%。

本项目附近水体为锦江，因此，根据《2018年韶关市环境状况公报》，本项目附近地表水环境质量现状良好。

地下水环境质量现状调查与评价

监测点位

为了解项目所在地附近地下水水质特征，在项目所在地及附近布设3个地下水水质监测点和6个地下水水位监测点。本项目委托江西恒定环保检测服务有限公司于2020年3月31日进行现场采样监测，监测点布设情况详见下表。

表4.3-1  地下水环境质量现状监测点位布设情况一览表

| 采样点编号 | 位置 | 测定项目 |
| --- | --- | --- |
| DW1 | 项目东南侧 500m 处 | 水位、水质 |
| DW2 | 项目所在地 | 水位、水质 |
| DW3 | 上塅（项目北侧 490m 处） | 水位、水质 |
| DW4 | 水北方（项目西南侧 900m） | 水位 |
| DW5 | 项目西侧 310m 处 | 水位 |
| DW6 | 彭屋（项目北侧 450m 处） | 水位 |

图4.3-1   地下水环境监测点位示意图

监测项目

pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氟化物、氯化物、铁、锰、硫化物、氰化物、As、Pb、Hg、Cd、六价铬、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数共22项及水位。

监测频率及时间

监测时间为2020年3月31日，监测1天，每天采样一次。

分析方法

表4.3-2  地下水水质分析方法及检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 玻璃电极法GB/T6920-1986 | 0.01（无量纲） |
| 2 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法《生活饮用水标准检验方法感官性状和五力指标称量法》GB/T5750.4-20067.1 | 1.0mgL |
| 3 | 溶解性总固体 | 称量法GB/T 5750.4-2006.8 | / |
| 4 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 5 | 硝酸盐 | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.016mg/L |
| 6 | 亚硝酸盐 | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.016mg/L |
| 7 | 硫酸盐 | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.018mg/L |
| 8 | 氟化物 | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.006mg/L |
| 8 | 氯化物 | 离子色谱法HJ84-2016 | 0.007mg/L |
| 9 | 铁 | 原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006（2.1） | 0.3mg/L |
| 10 | 锰 | 原子吸收分光光度法《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006（3.1） | 0.13mg/L |
| 11 | 硫化物 | 亚甲基蓝分光光度法GB/T16489-1996 | 0.005mg/L |
| 12 | 氰化物 | 吡啶-巴比妥酸分光光度法HJ484-2009 | 0.002mg/L |
| 13 | As | 原子荧光法HJ694-2014 | 0.3μg/L |
| 14 | Pb | 石墨炉原子吸收法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.4.16（五） | 1μg/L |
| 15 | Hg | 原子荧光法HJ694-2014 | 0.04μg/L |
| 16 | Cd | 石墨炉原子吸收法（B）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）3.4.7（四） | 0.1μg/L |
| 17 | 六价铬 | 二笨碳酰二肼分光光度法GB/T7467-1987 | 0.004mg/L |
| 18 | 挥发酚 | 4-氨基安替比林分光光度法HJ503-2009 | 0.0003mg/L |
| 19 | 总大肠 菌群 | 多管发酵法《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006（2.1） | 20个/L |
| 20 | 细菌总数 | 平皿计数法《生活饮用水标准检验方法微生物指标》GB/T5750.12-2006（1.1） | / |

评价标准与评价方法

①评价标准

根据《广东省地下水功能区划》（粤办函[2009]459 号）规定，本项目浅层地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，即各监测点采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质评价标准。

②评价方法

利用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）所推荐的定值水质参数评价法进行评价。HJ610-2016建议定值水质参数评价方法采用标准指数法，定值水质参数i在第j点的标准指数：

式中：——第i个水质因子的标准指数，无量纲；

——第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

——第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

pH值的标准指数为：

式中：PpH——pH的标准指数，无量纲；

pH——pH的监测值；

pHsu——标准中pH的上限值；

pHsd——标准中pH的下限值。

水质参数的标准指数＞1，表明该水质参数超过了规定的水质标准限值，水质参数的标准指数越大，表明该水质参数超标越严重。

监测结果与评价

表4.3-3   地下水水质水位监测结果一览表

| 监测项目 | 项目南侧500米处 | 项目所在地 | 上塅（项目北侧490米处） | 水北方（项目西南侧900米） | 项目西侧310米 | 彭屋（项目北侧450米） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 3.7 | 4.6 |
| pH值 | 6.61 | 6.55 | 6.59 | / | / | / |
| 总硬度 | 18.8 | 20.3 | 25.8 | / | / | / |
| 溶解性总固体 | 266 | 335 | 173 | / | / | / |
| 氨氮 | 0.342 | 0.119 | 0.202 | / | / | / |
| 耗氧量 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | / | / | / |
| 硝酸盐 | 0.492 | 0.433 | 0.505 | / | / | / |
| 亚硝酸盐 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / |
| 硫酸盐 | 2.77 | 2.47 | 2.68 | / | / | / |
| 氟化物 | 0.201 | 0.182 | 0.170 | / | / | / |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / |
| 氯化物 | 0.319 | 0.334 | 0.336 | / | / | / |
| 铁 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | / | / | / |
| 锰 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / | / | / |
| 硫化物 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | / | / | / |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | / | / | / |
| 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | / | / | / |
| 汞 | 0.00003 | 0.00001L | 0.00001L | / | / | / |
| 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001 | / | / | / |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / | / | / |
| 挥发酚 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 | / | / | / |
| 总大肠菌群（个/L） | ＜20 | ＜20 | ＜20 | / | / | / |
| 细菌总数 (个/mL) | 95 | 88 | 52 | / | / | / |
| 备注 | L表示低于方法检出限。 |  |  |  |  |  |

表4.3-3   地下水水质评价指数一览表

| 监测项目 | 项目南侧500米处 | 项目所在地 | 上塅（项目北侧490米处） |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 0.78 | 0.9 | 0.82 |
| 总硬度 | 0.042 | 0.045 | 0.057 |
| 溶解性总固体 | 0.266 | 0.335 | 0.173 |
| 氨氮 | 0.684 | 0.238 | 0.404 |
| 耗氧量 | 0.4 | 0.567 | 0.6 |
| 硝酸盐 | 0.002 | 0.002 | 0.003 |
| 亚硝酸盐 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 硫酸盐 | 0.011 | 0.01 | 0.011 |
| 氟化物 | 0.201 | 0.182 | 0.17 |
| 氰化物 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 氯化物 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 铁 | 0.5 | 0.567 | 0.6 |
| 锰 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 硫化物 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 砷 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 铅 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 汞 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 镉 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 六价铬 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 挥发酚 | 0.6 | 0.55 | 0.55 |
| 总大肠菌群（个/L） | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
| 细菌总数(个/mL) | 0.95 | 0.88 | 0.52 |

根据上表可知，本项目评价范围内监测点位监测因子均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质标准，项目区域地下水水质现状良好。

环境空气质量现状调查与评价

项目所在区域环境质量达标情况

根据韶关市生态环境局（http://epb.sg.gov.cn/）2019年5月发布的《2018年韶关市环境状况公报》：各县市的环境质量：二氧化硫（SO2）年平均浓度值范围在7～16μg/m3之间，均达到国家环境空 气质量一级标准（20μg/m3）。二氧化氮（NO2）年平均浓度值范围在14～21μg/m3之间，均达到国家环境 空气质量一级标准（40μg/m3）。 可吸入颗粒物（PM10）年平均浓度值范围在37～56μg/m3之间；其中，翁源县、乳源县、仁化县城区达到国家环境空气质量一级标准（40μg/m3），其余各县（市）城区达到二级标准（70μg/m3）。细颗粒物（PM2.5）年平均浓度值范围在21～30μg/m3之间，均达到国家环境空气质量二级标准（35μg/m3）。一氧化碳（CO）日均值第95百分位数平均浓度值范围在1.2～1.6mg/m3之间，均达到国家环境空气质量二级标准（4mg/m3，参照24小时平均标准）。臭氧（O3）日最大8小时均值第90百分位数平均浓度值范围在126～138μg/m3之间，均达到国家环境空气质量二级标准（160μg/m3，参照日最大8小时平均标准）。各县（市）城区降尘年平均浓度值在1.46～5.40吨/平方公里·月之间，均低于广东省参考评价值（8吨/平方公里·月）。

综上所述，项目所在区域环境空气质量基本达标。

特征污染物监测

监测点位布设

根据项目污染物排放情况、项目大气环境评价等级、评价区域气象特征及敏感点分布情况等因素，本项目大气监测共布设2个监测点，监测点位情况见表4.4-1。

表4.4-1  环境空气质量现状监测点位布设情况一览表

| 监测点编号 | 监测具体点位 | 方位 | 监测项目 | 记录内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 厂址中心（E113.704162，N25.191894） | / | H2S、NH3及臭气浓度 | 坐标、监测时 的风速、气温、风向、大气压等 |
| G2 | 下风向 (项目北侧 800m， E113.705149，N25.182544） | N |  |  |

图4.4-1 项目空气监测点位示意图

监测时间及频率

监测时间：2020年3月31日~4月6日。

检测频率：根据GB3095-2012《环境空气质量标准》，连续7天采样，

H2S、HN3小时浓度每日采样4次，每次采样时间保证不少于45分钟，时间分别为02:00、08:00、14:00、20:00。臭气浓度2h采一次，共采集4次，取其最大测定值。

采样同时观测并记录当时的风向、风速、气温、气压、湿度等气象参数，并记录监测点经纬度。

分析方法

环境空气质量现状监测分析方法见表4.4-2。

表4.4-2   环境空气监测项目及分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限/检出范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采样 | 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2005 环境空气质量标准 （GB 3095-2012） |  |
| 2 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.001mg/m3 |
| 3 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》国家环保总局 第四版 2003年 | 0.01mg/m3 |
| 4 | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点式比较嗅袋法 GB/T 14675-93 | 10（无量纲） |

评价标准与评价方法

本项目环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

评价方法利用单因子指数法进行评价，评价公式：

式中：

—某污染物的污染指数；

—第i种污染物的实测浓度，（mg/m3）；

—第i种污染物的评价标准，（mg/m3）。

当≥1时，说明调查区空气中该污染物浓度超过国家规定的标准限值，当＜1时，说明调查区空气中该污染物浓度达到国家规定的标准限值。

监测结果及评价

表4.4-3  监测期间气象记录表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速(m/s) | 气压（KPa） | 气温(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂址中心 | 3.31 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.3 | 14.9 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.3 | 15.8 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.2 | 16.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.1 | 100.3 | 15.2 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.3 | 14.9 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.3 | 15.8 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.2 | 16.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.1 | 100.3 | 15.2 |
| 厂址中心 | 4.1 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.3 | 12.5 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.2 | 16.9 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.2 | 18.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.0 | 100.3 | 16.5 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.3 | 12.5 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.2 | 16.9 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.2 | 18.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.0 | 100.3 | 16.5 |
| 厂址中心 | 4.2 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.4 | 100.3 | 14.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.2 | 14.9 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.3 | 100.2 | 16.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.3 | 15.2 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.4 | 100.3 | 14.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.2 | 14.9 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.3 | 100.2 | 16.7 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.3 | 15.2 |
| 厂址中心 | 4.3 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.3 | 13.7 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.2 | 15.2 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.0 | 100.1 | 17.0 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.7 | 100.3 | 15.5 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.3 | 13.7 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.9 | 100.2 | 15.2 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.0 | 100.1 | 17.0 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.7 | 100.3 | 15.5 |
| 厂址中心 | 4.4 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.7 | 100.2 | 15.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.2 | 16.5 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.1 | 18.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.1 | 15.9 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.7 | 100.2 | 15.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.2 | 16.5 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.1 | 18.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.1 | 15.9 |
| 厂址中心 | 4.5 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.3 | 14.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.1 | 17.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.1 | 18.9 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.6 | 100.1 | 16.1 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 2.2 | 100.3 | 14.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.1 | 17.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.1 | 18.9 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.6 | 100.1 | 16.1 |
| 厂址中心 | 4.6 | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.2 | 15.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.2 | 17.2 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.1 | 18.8 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.1 | 17.1 |
| 下风向 |  | 02:00-03:00 | 阴 | 北 | 1.5 | 100.2 | 15.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.2 | 17.2 |
|  |  | 14:00-15:00 | 阴 | 北 | 2.3 | 100.1 | 18.8 |
|  |  | 20:00-21:00 | 阴 | 北 | 1.8 | 100.1 | 17.1 |

表4.4-4   环境空气质量监测结果集质量指数一览表   单位：mg/m3

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨 | 质量指数 | 硫化氢 | 质量指数 |
| 3.31 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001L | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.03 | 0.15 | 0.003 | 0.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.03 | 0.15 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.2 | 0.001 | 0.1 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.006 | 0.6 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.25 | 0.009 | 0.9 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | 0.5 |
| 4.1 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.04 | 0.2 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.3 | 0.005 | 0.5 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.06 | 0.3 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.007 | 0.7 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001L | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.25 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.06 | 0.3 | 0.003 | 0.3 |
| 4.2 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.15 | 0.002 | 0.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.25 | 0.008 | 0.8 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | 0.5 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.15 | 0.001L | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.06 | 0.3 | 0.003 | 0.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.25 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.2 | 0.002 | 0.2 |
| 4.3 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.006 | 0.6 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.2 | 0.005 | 0.5 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.007 | 0.7 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001L | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.03 | 0.15 | 0.003 | 0.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.03 | 0.15 | 0.006 | 0.6 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.007 | 0.7 |
| 4.4 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.02 | 0.1 | 0.006 | 0.6 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.2 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.2 | 0.007 | 0.7 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.002 | 0.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.03 | 0.15 | 0.009 | 0.9 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.2 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.007 | 0.7 |
| 4.5 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.005 | 0.5 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.06 | 0.3 | 0.008 | 0.8 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.2 | 0.006 | 0.6 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.002 | 0.2 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.03 | 0.15 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.2 | 0.006 | 0.6 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.05 | 0.25 | 0.005 | 0.5 |
| 4.6 | 厂址中心 | 02:00-03:00 | 0.02 | 0.1 | 0.001 | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.04 | 0.2 | 0.007 | 0.7 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.04 | 0.2 | 0.004 | 0.4 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.04 | 0.2 | 0.009 | 0.9 |
|  | 下风向 | 02:00-03:00 | 0.03 | 0.15 | 0.001L | 0.1 |
|  |  | 08:00-09:00 | 0.05 | 0.25 | 0.003 | 0.3 |
|  |  | 14:00-15:00 | 0.05 | 0.25 | 0.008 | 0.8 |
|  |  | 20:00-21:00 | 0.06 | 0.3 | 0.006 | 0.6 |

备注：质量指数中L按检出限计

表4.4-5   环境空气质量监测结果集质量指数一览表   单位：无量纲

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目及结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 臭气浓度 | 质量指数 |
| 3.31 | 厂址中心 | 08:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 10:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 12:00 | 19 | 0.95 |
|  |  | 14:00 | 18 | 0.9 |
|  | 下风向 | 08:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 10:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 12:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 14:00 | 15 | 0.75 |
| 4.1 | 厂址中心 | 08:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 10:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 12:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 14:00 | 14 | 0.7 |
|  | 下风向 | 08:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 10:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 12:00 | 19 | 0.95 |
|  |  | 14:00 | 18 | 0.9 |
| 4.2 | 厂址中心 | 08:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 10:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 12:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 14:00 | 17 | 0.85 |
|  | 下风向 | 08:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 10:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 12:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 15 | 0.75 |
| 4.3 | 厂址中心 | 08:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 10:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 12:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 14:00 | 15 | 0.75 |
|  | 下风向 | 08:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 10:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 12:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 14:00 | 14 | 0.7 |
| 4.4 | 厂址中心 | 08:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 10:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 12:00 | 18 | 0.9 |
|  |  | 14:00 | 14 | 0.7 |
|  | 下风向 | 08:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 10:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 12:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 16 | 0.8 |
| 4.5 | 厂址中心 | 08:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 10:00 | 13 | 0.65 |
|  |  | 12:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 14:00 | 19 | 0.95 |
|  | 下风向 | 08:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 10:00 | 16 | 0.8 |
|  |  | 12:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 14:00 | 17 | 0.85 |
| 4.6 | 厂址中心 | 08:00 | 19 | 0.95 |
|  |  | 10:00 | 15 | 0.75 |
|  |  | 12:00 | 18 | 0.9 |
|  |  | 14:00 | 12 | 0.6 |
|  | 下风向 | 08:00 | 17 | 0.85 |
|  |  | 10:00 | 19 | 0.95 |
|  |  | 12:00 | 14 | 0.7 |
|  |  | 14:00 | 14 | 0.7 |

从监测数据来看，NH3、H2S符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求。

综上所述，各环境空气监测因子能够符合环境功能区要求，本项目所在区域环境空气质量较好。

声环境质量现状调查与评价

监测点位

为了解项目及周围区域声环境现状，在项目边界布设4个声环境质量现状监测点，监测点的位置描述见表4.5-1。

表4.5-1   声环境质量现状监测点位布设情况一览表

| 序号 | 监测点名称 | 方位 | 距离 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东边界外1m | E | 1m | 连续等效A 声级Leq |
| N2 | 项目南边界外1m | S | 1m |  |
| N3 | 项目西边界外1m | W | 1m |  |
| N4 | 项目北边界外1m | N | 1m |  |

图4.5-1   声环境监测点位示意图

监测时间及频率

监测时间：2020年3月31日~4月1日。

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中规定的测量方法进行监测，昼夜监测，连续监测2 天，监测时间分别为昼间06:00-22:00，夜间22:00-06:00。

测量方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行。

本次评价选取的主要评价量为等效连续A声级，等效连续声级Leq评价量为：

取等时间间隔采样测量，以上公式化为：

式中：T——测量时间；

LA——为时刻的瞬间声级；

Li——第i次采样量的A声级；

n——测点声级采样个数。

评价标准

本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，标准见下表。

表4.5-2  声环境质量标准   单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ类 | 55 | 45 |

监测结果及评价

通过对评价范围的噪声测量，得出各测点的昼间和夜间的环境背景噪声监测结果， 详见下表。

表4.5-3  厂区周围环境噪声现状监测结果   单位：dB（A）

| 编号 | 采样点名称 | 2020.3.31 |  | 2020.4.1 |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |
| N1 | 项目东边界1m | 50.6 | 43.6 | 52.0 | 43.0 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类标准，昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A） |
| N2 | 项目南边界1m | 50.6 | 43.8 | 52.1 | 43.6 |  |
| N3 | 项目西边界1m | 49.3 | 42.8 | 50.1 | 42.1 |  |
| N4 | 项目北边界1m | 49.0 | 43.8 | 50.9 | 42.8 |  |

综上所述，本项目四周边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。从监测结果可知，本项目所在地的声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，即噪声昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。可见，本项目所在地的声环境现状良好。

土壤环境质量现状调查与评价

监测布点

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本评价设置3个土壤样点，均在占地范围内，具体如下。

表4.6-1   土壤环境质量现状监测点位布设情况一览表

| 范围 | 编号 | 经纬度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地范围内 | T1 | E113.704076，N25.190942 | 表层样点 |
|  | T2 | E113.707509，N25.192806 | 表层样点 |
|  | T3 | E113.703475，N25.193933 | 表层样点 |

图4.6-1   土壤环境监测点位示意图

监测项目

监测项目包括pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌共9项。

监测时间和频率

一次性采样。

监测与分析方法

各监测因子的监测方法见下表。

表4.6-2  土壤分析方法和检出限

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 检出限/检出范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 电位法HJ962-2018 | 0-14（无量纲） |
| 2 | 砷 | 原子荧光法GB/T22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 3 | 汞 | 原子荧光法GB/T22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 4 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 5 | 镉 |  | 0.01mg/kg |
| 6 | 镍 |  | 3mg/kg |
| 7 | 锌 |  | 1mg/kg |
| 8 | 铬 |  | 4mg/kg |
| 9 | 铜 |  | 1mg/kg |

监测结果及评价

本项目土壤监测结果详见下表。

表4.6-3  各测点土壤监测结果（单位：mg/kg干土，pH除外）

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | T1 | T2 | T3 |  |
| 1 | pH值 | 4.79 | 4.41 | 4.44 | / |
| 2 | 镉 | 0.16 | 0.05 | 0.20 | 0.3 |
| 3 | 汞 | 0.084 | 0.038 | 0.040 | 1.3 |
| 4 | 砷 | 7.06 | 8.33 | 9.17 | 40 |
| 5 | 铅 | 20 | 23 | 21 | 70 |
| 6 | 铬 | 4L | 8 | 4 | 150 |
| 7 | 铜 | 4 | 7 | 1L | 50 |
| 8 | 镍 | 3L | 9 | 4 | 60 |
| 9 | 锌 | 11 | 18 | 7 | 200 |
| 备注 |  | L表示低于方法检出限 |  |  |  |

从监测结果可知，本次监测的所有土壤样点中，所有监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，说明本项目所在地土壤环境质量满足相关标准要求。

生态环境质量现状调查与评价

根据现场踏勘，项目用地现状为低山丘陵山地，评价范围内植物均为广东常见物种，无国家重点保护的植物物种。项目用地内土地类型简单，没有珍惜濒危的野生动植物。

项目周边区域主要现状为山体、耕地等。部分区域主要现状是村庄、道路。周边区域现状用地以缓丘山地为主，东、北部现状为山体，是附近村民的经济林：竹林。林相结构单一，层次不明显，乔木层为单一的松树，覆盖率较高，达50%～70%。竹林高约7m，杆径为3～5cm。南、西部为耕地、少量的居民。

由此可见，本建设项目涉及区域生态系统结构简单，物种单一，生物多样性指数较低，因此项目建设对区域生态系统及生物多样性的影响较小。

图 5.7-1  项目周边的植被情况

环境影响预测与评价

施工期环境影响评价

项目施工期间的环境影响因素主要有施工扬尘、施工机械与运输车辆机车尾气、施工废水、施工人员生活污水、施工噪声、物料运输交通噪声、废弃土石方、施工建筑垃圾以及施工人员生产垃圾等，这些污染物均会对周围环境造成不同程度的影响。

施工期大气环境影响分析

项目施工期对空气环境产生影响的作业环节有：土石方挖填、场地平整、材料运输、装卸与堆存以及施工机械、运输车辆排放的机车尾气，主要污染物有扬尘、二氧化氮、一氧化碳等。

施工扬尘

施工期扬尘主要产生于土石方开挖调运、平整土地、弃土、建材采购运输、装卸、堆放、拌和等作业，使空气中总悬浮颗粒物含量增加，对周边大气环境产生一定的影响。 项目施工期间扬尘按其原因主要为风力扬尘和动力扬尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如砂石、临时堆土等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风力扬尘；而动力扬尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的排放源属于无组织的面源，其起尘量 与许多因素有关，工程建设的挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗 与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、 建设地区土质及天气情况等诸多因素有关。本评价以某建筑工地施工现场扬尘监测数据为例，采用类比法对施工过程可能产生的扬尘影响进行分析，扬尘浓度随距离变化情况见表5.1-1。

表5.1-1  施工现场扬尘随距离变化的浓度分布一览表   单位：mg/m3

| 防尘措施 | 工地下风向距离 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |
| 无 | 1.303 | 0.722 | 0.402 | 0.311 | 0.270 | 0.210 |
| 有围挡措施 | 0.824 | 0.426 | 0.235 | 0.221 | 0.215 | 0.206 |

由表5.1-1可知，在无任何防尘措施的情况下，施工现场对周围环境的影响较严重，30m范围内TSP浓度无法达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/L）；在有围挡措施的情况下，20m范围内TSP浓度可达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值（1.0mg/L）。此外，洒水降尘是抑制扬尘简洁又有效的措施，对施工场地经常洒水保持表土湿润，可使扬尘减少70%左右，可将扬尘影响范围进一步缩小。

运输扬尘

运输产生的扬尘是一个非常重要的污染源，据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车 辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，同时，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关。表5.1-2为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。

由5.1-2可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样 车速情况下，单位面积道路表面粉尘量越大，扬尘量越大，因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表5.1-2   在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘   单位：kg/辆·公里

| P 车速 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051 | 0.086 | 0.116 | 0.144 | 0.171 | 0.287 |
| 10（km/h） | 0.102 | 0.171 | 0.232 | 0.289 | 0.341 | 0.574 |
| 15（km/h） | 0.153 | 0.257 | 0.349 | 0.433 | 0.512 | 0.861 |
| 20（km/h） | 0.255 | 0.429 | 0.582 | 0.722 | 0.853 | 1.435 |

运输车辆和施工机械尾气

施工使用的各种工程机械（如载重汽车、推土机、挖掘机等）主要以燃油为燃料，加上重型机械的尾气排放量较大，故尾气排放也使本项目所在区域内的大气环境受到污染。尾气中所含的有害物质主要有CO、THC、SO2、NOx等，对区域环境空气质量及施工人员产生一定影响。因此施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，加强设备、车辆的维护保养，使机械、车辆处于良好工作状态，严禁使用报废车辆和淘汰设备，以减少施工对周围环境的影响。

施工期水环境影响分析

项目施工期废水污染源主要包括各种运输车辆及施工机械所产生的清洗废水、施工过程的建筑排水以及施工人员的生活污水。

施工废水

项目施工废水包括清洗废水和建筑排水，其中清洗废水的主要污染物是SS和石油类，建筑排水主要污染物是SS。此外，施工机械跑、冒、滴、漏的油污和露天施工机械经雨水等冲刷后的泥浆废水也会产生一定量的含油物质，其主要污染物为石油类。项目产生的施工废水经隔油沉淀池后用于场地喷洒除尘，不外排。

生活污水

根据建设单位提供的资料，项目施工期为8个月，施工平均人数每天按50人计，生活用水量按80L/人·d计，则生活用水量为4m3/d。生活污水产生量按用水量的80%计，则污水产生量为3.2m3/d。施工生活污水的主要污染因子为COD、BOD、SS和NH3-N等，浓度约为CODCr350mg/L、BOD5200mg/L、SS250mg/L、NH3-N 30mg/L。施工人员生活污水经化粪池处理后回用绿化。

施工期声环境影响分析

施工期主要噪声源分析

项目施工期对声环境的影响主要是各种机械噪声和车辆行驶的交通噪声。据对类似工程的监测，大部分机械设备作业噪声值在距声源1.0m处为80~103dB(A)，这些噪声均为间歇性非稳定声源。

预测内容

（1）预测模式

施工期间各工场的施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据点声源噪声传播衰减模式，可估算施工期间与噪声声源不同距离处的噪声值。预测模式如下：

式中：

—为距声源r处的声级，dB(A)；

—为距声源r0处的声级，dB(A)；

△L为额外衰减率，dB(A)；本报告取3dB(A)计算。

（2）评价标准

施工期声环境评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；区域声环境质量评价采用《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

（3）预测结果

各种施工机械正常运行时，与声源不同距离处的噪声预测值见表5.1-3。

表5.1-3   各施工机械噪声值随距离变化情况表   单位：dB（A）

| 机械名称 | 噪声源强 | 距声源（m）处的噪声预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15m | 30m | 60m | 100m | 150m | 200m |
| 挖掘机 | 85 | 61.5 | 55.5 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |
| 装载机 | 85 | 61.5 | 55.5 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |
| 推土机 | 85 | 61.5 | 55.5 | 49.4 | 45.0 | 41.5 | 39.0 |
| 混凝土搅拌机 | 90 | 66.5 | 60.5 | 54.4 | 50.0 | 46.5 | 44.0 |
| 捣振器 | 95 | 71.5 | 65.5 | 59.4 | 55.0 | 46.5 | 44.0 |

从表5.1-3可以看出，各施工机械的噪声经100m距离衰减后，预测值均在70dB(A)以下，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间）标准。各施工机械的噪声经100m距离衰减后，预测值均在50dB(A)以下，达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准（昼间）标准。本项目养殖场周边500m范围内无居民等敏感点，施工噪声不会对周边居民产生影响。

施工期固体废物影响分析

项目施工期固体废物主要包括建筑垃圾、废弃土方和施工人员产生的生活垃圾。

生活垃圾

项目工地施工人员拟定50人，生活垃圾产生量以1.0kg/(d•人)计，生活垃圾产生量为50kg/d。施工期生活垃圾应采用定点收集方式，设立专门的容器加以收集，并运往附近村屯的生活垃圾处理点处置。

建筑垃圾

施工期间建筑垃圾对于可以回收利用的，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木材等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料作为填料用于场地平整，无建筑垃圾外排。建筑垃圾通过合理分类处理后，对环境的影响不大。

废弃土方

根据项目总平布置，项目养殖区布设在地势较平坦的地方，项目土方阶段主要是推平地势较高的区域，将产生的土方填到地势较低的区域，场地内取弃土方量基本平衡，无废弃土方。项目在土方阶段应注重水土保持，积极采取措施，减小项目挖方、填方过程产生的影响。

施工期生态环境影响分析

拟建项目位于乡村区域，现状用地类型以旱地为主，有少量林地。项目施工期要剥离原地表面的覆盖层，对场地进行平整及压实工作，然后进行猪舍、道路、办公生活区、生产辅助设施等建设，成植被破坏、地形改变以及水土流失，对野生动物的生存环境也生成一定的影响。项目建成后，用地类型转变为建筑用地，与周边环境存在一定的介质差异。

对植物的影响

项目建设用地以旱地为主，有少量林地和荒地。用地区域生态系统属农业生态系统，以人工种植的树木和自然荒草植被主，没有发现珍稀植物保护物种。项目施工前期进行土地平整，工程用地区域内的原有植被将遭到破坏。项目完工后，通过采用点、线、面相结合的方法，场区功能分区、道路两旁等进行乔、灌、草三结合的绿化，因此，项目建设施工对植物环境不会产生明显的影响。

对野生动物的影响

项目施工期的工程占地、植被破坏以及施工人员活动挤占、减少了野生动物生存空间，施工噪声使野生动物受惊吓；交通运输、人员来往等活动都对野生动物的栖息地带来不良影响，使野生动物迁徙或逃逸，使生态系统造成一定程度的不可逆的影响。

但项目所在地区域属农业生态系统，人类活动相对较频繁，没有发现大型野生动物，也没有发现保护类动物，且项目建成后，区域植被得到较大的恢复。因此，项目施工对野生动物不会造成明显的影响。

对土壤的影响

工程施工必然会出现大量挖土、弃土和填土，原有自然土壤的结构将受到破坏，抵抗侵蚀能力较强的表层土壤在土石方量中所占的比例很小，土石方填挖过程中的工程土壤结构松散，有机质含量小，抵抗侵蚀的能力也大为减弱，易被冲刷。另外，项目建成后，原有的自然林地土壤部分将会变成硬化的水泥地，改变了土壤原有的结构和特性。

对农业生态系统的影响

施工期由于水土流失，对工程区农田地可能会造成一定的影响，主要是雨季施工场地泥沙中细小的部分随地表径流以“黄泥水”的形式进入甘蔗地，影响土壤的团粒结构，进而影响到农作物的生长；其次是由于车辆运输和机械作业，将产生大量的扬尘，这些扬尘在作物的叶片上聚集，达到一定厚度时将影响到农作物的光合作用，影响农作物的产量和品质。

项目施工过程中，于场区周围建设截污排水沟，将施工废水、场区雨水拦截并经沉淀处理后回用于场区施工洒水降尘，不能回用部分外排，防止其到处漫流，最大限度地减轻项目施工水土流失对附近甘蔗地生产的影响。另外，在施工场所及主要道路经常洒水降尘，最大限度地减轻项目施工对附近农业生态系统中农作物的影响。

综上所述，项目建设破坏了局部的自然地形地貌，改变地表覆盖层，使局部生态系统发生一定的改变；项目建设对区域的动、植物的生存环境产生暂时性的影响，但项目占地面积不大，且项目建设有较大面积的绿化面积，因此，总体而言项目建设其对周边生态环境影响的程度和范围均较小。

营运期环境影响分析

营运期环境空气影响分析

长期地面气象资料分析

仁化县四季气候特点是：春季，阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变，气候由冷向暖过渡；夏季，雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季，雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定，气候由暖向冷过渡；冬季，天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮，低温天气带常出现，寒冷天气较多。根据仁化县气象站近20年（1996-2015年）的气象观测资料统计，其主要气候特征见表5.2-1。

表5.2-1   仁化气象站近20年（1996-2015年）的主要气候资料统计表

| 项目 | 数值 |
| --- | --- |
| 年平均风速（m/s） | 1.0 |
| 最大风速（m/s）及出现的时间 | 18.2 相应风向：SW 出现时间：2013年3月20日 |
| 年平均气温（℃） | 20.1 |
| 极端最高气温（℃）及出现的时间 | 40.9 出现时间：2003年7月23日 |
| 极端最低气温（℃）及出现的时间 | -4.8 出现时间：1999年12月23日 |
| 年平均相对湿度（%） | 79 |
| 年均降水量（mm） | 1649.7 |
| 年最大降水量（mm）及出现的时间 | 最大值：2151.9mm 出现时间：1997年 |
| 年最小降水量（mm）及出现的时间 | 最小值：1120.4mm 出现时间：2004年 |
| 年平均日照时数（h） | 1746.7 |
| 近五年（2011-2015年）年平均风速（m/s） | 1.38 |

表5.2-2  仁化累年各月平均风速（m/s）、平均气温（℃）

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 气温 | 9.7 | 12.4 | 15.3 | 20.4 | 24.3 | 27.0 | 28.4 | 28.2 | 26.9 | 22.2 | 16.7 | 11.1 |

表5.2-3  仁化累年四季及年各风向频率（%）

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 | 2.8 | 3.4 | 5.5 | 4.5 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 5.7 | 8.0 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 最多风向 |
| 频率 | 6.0 | 5.9 | 4.8 | 4.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 28.8 | S |

图5.2-1   仁化气象站累年各季风向玫瑰图（统计年限：1996-2015年）

预测结果

项目使用估算模式软件AERSCREEN计算评价等级，每个污染源排放的污染物占标率及最大值出现的距离见下表。

图5.2-2  AERSCREEN估算模型参数截图

图5.2-3  AERSCREEN估算计算结果截图

表5.2-4  异位发酵床无组织废气正常工况估算模式计算结果表

| 下风向距离 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 50.0 | 12.2750 | 6.1375 | 0.6138 | 6.1375 |
| 100.0 | 7.8292 | 3.9146 | 0.3915 | 3.9146 |
| 200.0 | 4.8070 | 2.4035 | 0.2404 | 2.4035 |
| 300.0 | 3.5627 | 1.7813 | 0.1781 | 1.7813 |
| 400.0 | 2.8635 | 1.4318 | 0.1432 | 1.4318 |
| 500.0 | 2.4127 | 1.2064 | 0.1206 | 1.2064 |
| 600.0 | 2.0819 | 1.0410 | 0.1041 | 1.0410 |
| 700.0 | 1.8390 | 0.9195 | 0.0920 | 0.9195 |
| 800.0 | 1.6602 | 0.8301 | 0.0830 | 0.8301 |
| 900.0 | 1.5155 | 0.7578 | 0.0758 | 0.7578 |
| 1000.0 | 1.3956 | 0.6978 | 0.0698 | 0.6978 |
| 1200.0 | 1.2080 | 0.6040 | 0.0604 | 0.6040 |
| 1400.0 | 1.0687 | 0.5343 | 0.0534 | 0.5343 |
| 1600.0 | 0.9616 | 0.4808 | 0.0481 | 0.4808 |
| 1800.0 | 0.8760 | 0.4380 | 0.0438 | 0.4380 |
| 2000.0 | 0.8057 | 0.4029 | 0.0403 | 0.4029 |
| 2500.0 | 0.6727 | 0.3364 | 0.0336 | 0.3364 |
| 3000.0 | 0.5784 | 0.2892 | 0.0289 | 0.2892 |
| 3500.0 | 0.5075 | 0.2538 | 0.0254 | 0.2538 |
| 4000.0 | 0.4521 | 0.2261 | 0.0226 | 0.2261 |
| 4500.0 | 0.4076 | 0.2038 | 0.0204 | 0.2038 |
| 5000.0 | 0.3709 | 0.1855 | 0.0185 | 0.1855 |
| 10000.0 | 0.1921 | 0.0961 | 0.0096 | 0.0961 |
| 11000.0 | 0.1746 | 0.0873 | 0.0087 | 0.0873 |
| 12000.0 | 0.1599 | 0.0800 | 0.0080 | 0.0800 |
| 13000.0 | 0.1474 | 0.0737 | 0.0074 | 0.0737 |
| 14000.0 | 0.1365 | 0.0683 | 0.0068 | 0.0683 |
| 15000.0 | 0.1270 | 0.0635 | 0.0064 | 0.0635 |
| 20000.0 | 0.0937 | 0.0468 | 0.0047 | 0.0468 |
| 25000.0 | 0.0735 | 0.0368 | 0.0037 | 0.0368 |
| 下风向最大浓度 | 16.5040 | 8.2520 | 0.8252 | 8.2520 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 26 |  | 26 |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-5  猪舍无组织恶臭正常工况估算模式计算结果表

| 下风向距离 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 50.0 | 7.0308 | 3.5154 | 0.4218 | 4.2185 |
| 100.0 | 8.6932 | 4.3466 | 0.5216 | 5.2159 |
| 200.0 | 7.1018 | 3.5509 | 0.4261 | 4.2611 |
| 300.0 | 5.7115 | 2.8558 | 0.3427 | 3.4269 |
| 400.0 | 4.7492 | 2.3746 | 0.2850 | 2.8495 |
| 500.0 | 4.0631 | 2.0316 | 0.2438 | 2.4379 |
| 600.0 | 3.5517 | 1.7758 | 0.2131 | 2.1310 |
| 700.0 | 3.1533 | 1.5767 | 0.1892 | 1.8920 |
| 800.0 | 2.8353 | 1.4177 | 0.1701 | 1.7012 |
| 900.0 | 2.6032 | 1.3016 | 0.1562 | 1.5619 |
| 1000.0 | 2.4090 | 1.2045 | 0.1445 | 1.4454 |
| 1200.0 | 2.1007 | 1.0503 | 0.1260 | 1.2604 |
| 1400.0 | 1.8646 | 0.9323 | 0.1119 | 1.1188 |
| 1600.0 | 1.6808 | 0.8404 | 0.1008 | 1.0085 |
| 1800.0 | 1.5638 | 0.7819 | 0.0938 | 0.9383 |
| 2000.0 | 1.4384 | 0.7192 | 0.0863 | 0.8630 |
| 2500.0 | 1.2010 | 0.6005 | 0.0721 | 0.7206 |
| 3000.0 | 1.0325 | 0.5162 | 0.0619 | 0.6195 |
| 3500.0 | 0.9060 | 0.4530 | 0.0544 | 0.5436 |
| 4000.0 | 0.8072 | 0.4036 | 0.0484 | 0.4843 |
| 4500.0 | 0.7277 | 0.3638 | 0.0437 | 0.4366 |
| 5000.0 | 0.6622 | 0.3311 | 0.0397 | 0.3973 |
| 10000.0 | 0.3430 | 0.1715 | 0.0206 | 0.2058 |
| 11000.0 | 0.3118 | 0.1559 | 0.0187 | 0.1871 |
| 12000.0 | 0.2855 | 0.1427 | 0.0171 | 0.1713 |
| 13000.0 | 0.2631 | 0.1315 | 0.0158 | 0.1578 |
| 14000.0 | 0.2437 | 0.1218 | 0.0146 | 0.1462 |
| 15000.0 | 0.2268 | 0.1134 | 0.0136 | 0.1361 |
| 20000.0 | 0.1672 | 0.0836 | 0.0100 | 0.1003 |
| 25000.0 | 0.1313 | 0.0656 | 0.0079 | 0.0788 |
| 下风向最大浓度 | 8.7906 | 4.3953 | 0.5274 | 5.2744 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 92 |  | 92 |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表5.2-6  污水处理设施无组织恶臭正常工况估算模式计算结果表

| 下风向距离 | NH3 |  | H2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% | 预测质量浓度/（μg/m3） | 占标率/% |
| 50.0 | 5.5816 | 2.7908 | 0.3005 | 3.0055 |
| 100.0 | 3.6114 | 1.8057 | 0.1945 | 1.9446 |
| 200.0 | 2.2250 | 1.1125 | 0.1198 | 1.1981 |
| 300.0 | 1.6509 | 0.8255 | 0.0889 | 0.8889 |
| 400.0 | 1.3271 | 0.6635 | 0.0715 | 0.7146 |
| 500.0 | 1.1145 | 0.5573 | 0.0600 | 0.6001 |
| 600.0 | 0.9665 | 0.4833 | 0.0520 | 0.5204 |
| 700.0 | 0.8537 | 0.4269 | 0.0460 | 0.4597 |
| 800.0 | 0.7707 | 0.3854 | 0.0415 | 0.4150 |
| 900.0 | 0.7036 | 0.3518 | 0.0379 | 0.3788 |
| 1000.0 | 0.6479 | 0.3239 | 0.0349 | 0.3489 |
| 1200.0 | 0.5608 | 0.2804 | 0.0302 | 0.3020 |
| 1400.0 | 0.4961 | 0.2481 | 0.0267 | 0.2672 |
| 1600.0 | 0.4464 | 0.2232 | 0.0240 | 0.2404 |
| 1800.0 | 0.4067 | 0.2033 | 0.0219 | 0.2190 |
| 2000.0 | 0.3740 | 0.1870 | 0.0201 | 0.2014 |
| 2500.0 | 0.3123 | 0.1562 | 0.0168 | 0.1682 |
| 3000.0 | 0.2685 | 0.1343 | 0.0145 | 0.1446 |
| 3500.0 | 0.2356 | 0.1178 | 0.0127 | 0.1269 |
| 4000.0 | 0.2099 | 0.1050 | 0.0113 | 0.1130 |
| 4500.0 | 0.1892 | 0.0946 | 0.0102 | 0.1019 |
| 5000.0 | 0.1722 | 0.0861 | 0.0093 | 0.0927 |
| 10000.0 | 0.0892 | 0.0446 | 0.0048 | 0.0480 |
| 11000.0 | 0.0811 | 0.0405 | 0.0044 | 0.0437 |
| 12000.0 | 0.0742 | 0.0371 | 0.0040 | 0.0400 |
| 13000.0 | 0.0684 | 0.0342 | 0.0037 | 0.0368 |
| 14000.0 | 0.0634 | 0.0317 | 0.0034 | 0.0341 |
| 15000.0 | 0.0590 | 0.0295 | 0.0032 | 0.0318 |
| 20000.0 | 0.0435 | 0.0217 | 0.0023 | 0.0234 |
| 25000.0 | 0.0341 | 0.0171 | 0.0018 | 0.0184 |
| 下风向最大浓度 | 6.7131 | 3.3565 | 0.3615 | 3.6147 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 32 |  | 32 |  |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

本项目Pmax最大值出现为异位发酵床排放的NH3Pmax值为8.252%，Cmax为16.504μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求“一级评价项目应采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价；二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；三级评价不进行进一步预测与评价”。本项目为二级评价项目，不进行进一步预测与评价，仅需要对污染物排放量进行核算。

项目下风向NH3最大落地浓度(占标率)为16.50μg/m3（8.252%），小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

综上所述，项目投入使用后，排放的颗粒物废气对周围环境空气的环境影响较小。

大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，项目NH3下风向最大落地浓度(占标率)为16.50μg/m3（8.252%））小于10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。

因此，本项目无需设置大气环境防护距离。

大气污染物排放量核算

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；三级评价不进行进一步预测与评价”。本项目为二级评价项目，不进行进一步预测与评价，仅需要对污染物排放量进行核算，见表5.2-7。

- 表5.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量 （t/a） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(mg/m3） |  |  |
| 1 | 厂界 | 猪舍、污水处理设施、异位发酵床 | NH3 | 生物除臭剂、绿化稀释 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1新改扩建二级厂界标准 | 1.5 | 0.08 |  |
|  |  |  | H2S |  |  |  | 0.06 | 0.0048 |  |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | NH3 |  |  |  | 0.08 |  |
|  |  |  |  |  | H2S |  |  |  | 0.0048 |  |

- 表5.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.08 |
| 2 | H2S | 0.0048 |

大气环境影响评价自查表

以下为项目大气环境影响评价自查表：

表5.2-9  大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  | 二级 |  |  |  |  | 三级 |  |  |
|  | 评级范围 | 边长=50km□ |  | 边长=5~50km□ |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |
| 评价 因子 | 评价因子 | 基本污染物（ ） 其他污染物（NH3、H2S） |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  | 其他标准□ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  | 二类区 |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（NH3、H2S） |  |  | 有组织废气 |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 本项目不设大气防护距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物年排放量 | NH3（0.08）t/a、H2S（0.0048）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

营运期地表水环境影响分析

地表水环境影响分析

- 项目营运期废水主要为生活污水、养殖废水。本项目无外排废水，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，项目地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，只进行影响分析。

- 本项目养殖废水（含猪尿液、猪舍冲洗废水等），经集液池进入异位发酵床处理后，制成有机肥外售；生活污水产生量为1752t/a经地埋式一体化污水处理设施后回用场区绿化和附近林地灌溉，实现污水综合利用。

除却生活污水的各种生产废水（含猪粪）经集液池充分混合后喷淋至异位发酵床，利用垫料、菌种分解高浓度的混合废水，待发酵完成可得到有机肥，可实现生产废水和猪粪零排放，且该工艺已成熟适用于各猪场，是一种行之有效的生态养殖技术。

本项目产僧的生活污水为4.8m3/d，厂区拟设置地埋式一体化生化处理工艺，涉及处理能力为6m3/d，可完全处理本项目产生的生活污水，且生活污水的因子单一，浓度较低经生化处理后可达标事先厂区绿化回用，不外排。

因此不会改变评价区域水环境质量级别和功能，在采取上述措施后，本项目营运期基本不会对周围地表水环境造成影响。

污染源排放量核算

- （1）废水类别、污染物及污染治理设施信息表

- 表5.2-10   废水类别、污染物及治理搓射信息表

| - 序号 | - 废水类别 | - 污染物种类 | - 排放去向 | - 排放规律 | - 污染治理设施 |  |  | - 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 编号 | - 名称 | - 工艺 |  |  |  |
| - 1 | - 猪尿、猪舍冲洗废水 | - COD、BOD、NH3-N、TP | - 制有机肥 | - 间接 | - Q1 | - 异位发酵床 | - 分解发酵 | - / | - 不设置排放口 | - / |
| - 2 | - 生活污水 |  | - 厂区绿化和林地灌溉 | - 间接 | - Q2 | - 地埋式一体化污水处理设施 | - 厌氧接触氧化 | - W1 | 是 - 否 | 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 - 车间或车间处理设施排放 |

- （2）废水污染物执行标准表

表5.2-11  废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 污染治理设施编号 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准及其他规定商定的排放协议 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值（mg/L） |
| 1 | W1 | CODcr | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准较严值 | 200 |
|  |  | BOD5 |  | 100 |
|  |  | SS |  | 100 |
|  |  | NH3-N |  | 80 |
|  |  | 总磷 |  | 8 |

- （3）废水污染物排放信息表

- 表5.2-12  废水污染物排放信息表

| - 序号 | - 排放口编号 | - 污染物种类 | - 排放浓度（mg/L） | - 日排放量（t/d） | - 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - W1 | CODcr | - 90 | 0.00043 | 0.158 |
|  |  | BOD5 | - 20 | 0.0001 | 0.035 |
|  |  | SS | - 60 | 0.00029 | 0.105 |
|  |  | NH3-N | - 10 | 0.00005 | 0.018 |
|  |  | TP | - 4 | 0.00002 | 0.007 |
| - 全厂排放口合计（废水绿化，不外排） |  | CODcr |  |  | 0.158 |
|  |  | BOD5 |  |  | 0.035 |
|  |  | SS |  |  | 0.105 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.018 |
|  |  | TP |  |  | 0.007 |

地表水环境影响评价自查表

表5.2-13   地表水影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；涉水的风景名胜区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体 □；水产种质资源保护区□；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 □；其他 |  |  |  |  | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □； 非持久性污染物 ；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □ |  |  |  |  | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级 □；二级 □；三级A □；三级B |  |  |  |  | 一级 □；二级 □；三级 □ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □ |  | 拟替代的污染源 □ |  |  | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 □；枯水期 ；冰 封期 □春季 □；夏季 ；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量40%以下 ；开发量40%以上 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |  |  |  |  |  |  |
|  | 补充 监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ； 冰封期 □春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  | （ COD、NH3-N 、TP等 ） |  |  |  | 监测断面或点位个数（ 2 ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价 范围 | 河流：长度（ 11.95 ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 因子 | （ CODcr、NH3-N ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 ；冰封期 □ 春季 ；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价 结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 依托污水处理设施稳定达标排放评价 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 □ |
| 影响预测 | 预测 范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测 因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测 时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测 情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测 方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  |  | 排放量/（t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） （ ） |  |  | （ ） （ ） |  |  |  |  | （ ） （ ） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |
|  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  | （ ） |  |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动 □；自动 □；无监测 |  |  |  |  | 手动 ；自动 □；无监测 □ |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （ ） |  |  |  |  | （ 污水处理设施排水口 ） |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （ ） |  |  |  |  | （pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮） |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响分析结论

- 本项目运营期主要废水为猪粪尿污水、猪舍冲洗废水及员工生活污水，本项目产生的生产废水与猪舍粪便一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，不外排。本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准严者后全部回用于场内绿化和附近林地灌溉，不外排。经上述处理后，项目生活污水对周边水体的影响处于可接受水平。

营运期地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)附表 A，本项目为“14、畜禽养殖场、养殖小区-年出栏生猪5000头及以上”，属于Ⅲ类项目，项目所在地为“北江韶关仁化地下水水源涵养区”，属于不敏感地区。

表5.2-14  地下水敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表5.2-15 地下水评价工作等级分级表

| 项目类型 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，对照表5.2-15判别，项目的地下水环境敏感程度为不敏感，因此确定本项目地下水环境影响评价等级为三级。

水文地质情况

项目场地属为浅海相砂泥质碎屑岩建造，与下伏桂头组为连续过渡沉积。其岩性：底部为灰绿色砂砾岩，向上渐变为中粒石英砂岩；中上部为灰、黄、灰绿色千枚状页岩、砂质页岩夹紫红色砂岩，厚度100米～150米。

项目所在区域属于北江韶关仁化地下水水源涵养区，地下水类型为裂隙水、，地下水水质类别为Ⅲ类，水量贫乏：地下径流模数3~6L/S·km2，泉水流量小于0.1L/S。

地下水资源开发利用现状

本项目附近区域目前无集中地下水取供水设施，未大规模开采地下水资源，仅有少量分散式的农村居民自备水井。项目选址附近的居民点生活用水以山溪水为主，少量取自自备水井水。根据调查，目前项目附近部分自然村已经铺设了自来水管道，随着当地城镇化的推进以及本项目的建设，项目周边的农村居民点逐步实现市政供自来水。

根据《广东省地下水功能区划》（2009年），该区域地下水保护目前控制水质类别为Ⅲ类，开采水位降控制在5-8米。

污染源调查

本项目地处农村，区域没有工业污染源存在，区域污染源主要为农村面源污染，主要为农田中使用化肥和农药，生活污水无组织排放。

本项目对地下水环境影响

（1）污染途径分析

最常见的潜水污染是污染物通过包气带渗入而形成的。浅层地下水和承压水的污染是通过各种井孔、坑洞和断层等发生的，他们作为一种通道把其揭露的含水层桶地面污染源或已被污染的含水层联系起来，造成深层地下水的污染，随着地下水的运动，形成地下水污染扩散带。结合本项目特点，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径：

生产区猪舍防渗措施不足，导致粪便、猪尿、冲洗水通过裂隙渗入地下造成污染；

异位发酵床防渗措施不足，导致粪便发酵过程中可能通过裂隙渗入地下造成污染；

污水处理系统中的废水池，污水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染地下水。

（2）防渗措施

为防止场区污水、固废对地下水造成污染，拟采取的具体措施如下：

1）重点防渗区

猪舍、异位发酵床以及固废贮存场所等需采取防渗措施，铺设防渗地坪，主要是三层从下面起第一层为土石混合料，厚度在300~600cm，第二层为灰土结石，厚度在16~18cm，第三层就是最上面混凝土，厚度在20~25cm。

项目固体废物应设专门的收集容器内，容器采用密闭式，并采取安全措施，做到无关人员不可移动，外部应按照要求设置警示标示。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀硬化且表面无裂隙。

污水处理设施

污水处理设施的建设应参照《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，严格做好防渗措施，水泥应优先选用硅酸盐水泥，也可以用矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥或粉煤灰硅酸盐水泥。水泥的性能指标应符合GB175和GB1344的规定，宜选用水泥强度标号为325号或425号的水泥。砂子采用中砂，不应含有有机物，水洗后含泥量不大于3%；云母含量小于0.5%。石子采用粒径0.5cm-4.0cm的碎石或卵石，级配合理，孔隙率不大于45%；针状、片状小于15%；压碎指标小于10%；泥土杂质含量用水冲洗后小于2%；石子强度大于混凝土标号1.5倍。如因废水处理设施故障（如污水池地裂、壁损等事故），则导致废水事故排放，同时会污染地下水，建设单位应在每个污水池设水位计，并安装专人日常监管，如出现污水水位不正常情况应立即排查，如因污水池地裂、壁损等导致水位下降，须立即关闭阀门，停止污水处理系统运行，同时采用水泵将已在污水池中处理的废水用水泵抽至事故应急池，待废水处理设施抢修完毕后，再将事故应急池内废水纳入污水处理设施。

管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于生活区及生产区地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察。解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理设施统一处理。

④废水收集管网防渗漏措施

在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，设计合理的排水坡度，使水在集水井汇集。鉴于本项目地势中部为最高地势，因此本项目污水的总体走向均汇入厂区的集污池，将粪污处理设施设置的场区用地的西部和东部，及生产区的西侧、生活区的南侧。

2）一般防渗区

场区内生活区、垃圾集中放置地采取黏土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

2）简单防渗区

生产区、生活区其他区域（除绿化用地之外）应全部进行硬化处理，实现场内不裸露土层。

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低。本项目废水、固废向地下水发生渗透的概率较低。因此，对区域内地下水污染产生的不利影响较小。

影响结论

综合所述，本项目所在区域为不敏感区，影响范围主要为项目场界内。由污染途径及应对措施分析可知，项目生活区及生产区对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，故本项目不存在无组织排放面源，不会产生地表径流，对地下水环境影响较小。

营运期声环境影响预测

主要噪声源分析

根据工程分析，本项目噪声源主要为猪叫声、污水泵类、风机、发电机等的机械噪声等，群居猪特别是猪仔经常发出较尖锐的叫声，但随机性较大，一般噪声在70~80dB(A)左右。畜禽养殖企业本身的生产环境对噪声源有一定的控制要求，主要产噪设备为污水泵类、各类鼓风机等，设备噪声源强及拟采取的减缓措施见表5.2-16。

- 表5.2-16  主要噪声设备源强及治理效果一览表

| - 序号 | - 噪声源 | - 源强dB(A) | - 产生方式 | - 污染源位置 | - 拟采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 猪叫声 | - 70-80 | - 间断 | - 全部猪舍 | - / |
| - 2 | - 风机 | - 85-90 | - 连续 | - 全部猪舍 | - 减震垫 |
| - 3 | - 清粪机 | - 75-85 | - 间断 | - 全部猪舍 | - 减震垫 |
| - 4 | - 水泵 | - 80-90 | - 连续 | - 污水处理设施 | - / |
| - 5 | - 搅拌站 | - 75-80 | - 连续 | - 污水处理设施 | - 减震垫 |
| - 6 | - 污泵 | - 80-90 | - 连续 | - 污水处理设施 | - 减震垫 |
| - 7 | - 柴油发电机 | - 80-90 | - 连续 | - 配电房 | - 减震垫 |

预测模式

项目建成后，噪声源主要来自场内各种机械设备运行时产生的噪声以及猪的争斗、哼叫声，这些声源是点声源。按照《环境影响评价技术导则   声环境（HJ2.4-2009）》的要求，选择点声源预测模式来预测本项目主要声源排放噪声随距离的衰减变化规律。采用以下噪声影响计算模式：

1、单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级可按以下公式计算：

式中：

L—倍频带声功率级，dB；

D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。

A — 倍频带衰减，dB；

Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar— 声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

如已知靠近声源处某点的倍频带声压级LP(r0)时，相同方向预测点位置的倍频带声压级LP(r)可按以下公式计算：

预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级LA（r）按公式计算：

式中： LPi (r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi —i倍频带A计权网络修正值，dB。

63Hz～16000Hz范围内的A计权网络修正值如下表。

表5.2-17  A计权网络修正值

| 频率（Hz） | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 16000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΔLi（dB） | -26.2 | -16.1 | -8.6 | -3.2 | 0 | 1.2 | 1.0 | -1.1 | -6.6 |

在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可按以下公式作近似计算：

或

A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。

室内声源等效室外声源功率级计算。

如图5.2-4所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式似求出：

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

图5.2-4  室内声源等效为室外声源图例

也可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频声压级：

式中：

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R= Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按以下公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：

LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按以下公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

式中：

LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

2、计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总等效声级为：

式中：

tj—在T时间内声源j工作时间，s；

ti—在T时间内声源i工作时间，s；

T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

预测结果及评价

噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。为了简化计算条件并能考虑到最不利因素，计算时只考虑噪声随距离的衰减。

项目营运期间，噪声对厂界贡献值叠加值情况见表5.2-18。

表5.2-18  声环境预测情况一览表  单位：dB(A)

| 点位 |  | 时间段 | 背景值 | 贡献值 | 叠加值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 东侧 | 昼间 | 52.0 | 36.5 | 52.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.6 | 36.5 | 44.4 | 45 | 达标 |
|  | 南侧 | 昼间 | 52.1 | 31.8 | 52.1 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.8 | 31.2 | 44.0 | 45 | 达标 |
|  | 西侧 | 昼间 | 50.1 | 42.3 | 50.8 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 42.8 | 39.3 | 44.4 | 45 | 达标 |
|  | 北侧 | 昼间 | 50.9 | 43.4 | 51.6 | 55 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 43.8 | 37.3 | 44.7 | 45 | 达标 |

由表5.2-18中的预测结果可知，经采取有效措施后，项目的贡献噪声值及与项目所在地的背景噪声值叠加后，项目厂界噪声均能满足 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》1类标准要求。

营运期固废环境影响分析

固废管理的途径

各类固废如收集、贮放、运输、处置等环节的不严格或不妥善，会造成土壤、地下水污染，其主要可能途径有：

（1）废物产生后，不能完全收集而流失于环境中；

（2）贮放容器使用材质不当，耐蚀性能差，容器受蚀后造成废液渗漏；

（3）废物临时堆放地无防雨、防风、防渗设施，雨水洗淋后污染物随渗滤液进入土壤和地表、地下水环境，大风时也可造成风蚀流失；

（4）因管理不善而造成人为流失继而污染环境；

（5）废物得不到及时处置，在处置场所因各种因素造成流失；

拟建项目污染物排放如不受控制，在上述所列污染途径情况下，可能对环境的污染危害影响主要有：

（1）污染水体，破坏水生环境，并进而污染地下水体；

（2）由于土壤污染，而对地面树木、花草的生长发育造成不良影响；

（3）土壤受污染后，由于污染物在雨水淋滤下转移至地下水层，致使地下水（特别是潜层水）污染；

（4）生活垃圾的杂乱堆积影响人们居住环境的卫生状况，对人们的健康构成威胁。

因此，必须确保固体废物的处置和管理。

固废废物的处理处置

根据上文，本项目产生的固废主要有猪粪、病死猪尸体、医疗垃圾、生活垃圾等。分别属于一般工业固废、危险废物。建设单位重视对固废的综合利用和处置。

（1）一般工业固废贮存和处置方式

- 本项目生产性工业固废为猪粪、病死猪尸体，猪粪每天清粪后经异位发酵床集中处理制成有机肥；病死猪尸体经经病死猪降解变成无病菌的有机肥包装外售。 生活垃圾由环卫部门统一收集处理。

本项目一般工业固废暂存区位于固废间，堆场设有防渗漏、防雨、防火设施，并远离敏感点。固废堆放期不应过长，并做好运输途中防泄漏、洒落措施。

（2）危险性固废暂存措施

本项目设置危险废物暂存点，生产过程中产生的危险废物临时暂存于项目危险废物暂存点中，统一收集后交由有资质的单位作无害化处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。

危险废物暂存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求建设，危险废物的贮存必须按《危险废物贮存污染控制标准》GB18579-2001及2013修改单的要求进行，具体要求如下：

（1）禁止将相互反应的危险废物在同一容器内混装；装载液体、半固体危险废物的容器内需留有足够的空间，容器顶部距液面之间的距离不得小于100 mm；

（2）使用符合标准的容器盛装危险废物，其材质强度应满足贮存要求，同时，选用的材质必须不能与危险废物产生化学反应。

（3）危险废物贮存场所的地面与群脚采用坚固、防渗材料建造，同时材料不能与废物产生化学反应。贮存厂房（仓库）上方应设有排气系统，以保证贮存间内的空气质量。

（4）应加强危险废物贮存设施的运行管理，作好危险废物的出入库管理记录和标识，定期检查危险废物包装容器的完好性，发现破损，应及时采取措施。

危险废物收集运输过程中的环境影响

项目产生的危险废物经过收集包装后，建设单位应委托有资质的运输单位进行运输。运输者需要认真核对运输清单、标记、选择合适的装载方式和适宜的运输工具，确定合理的运输路线及对泄漏或临时事故的应急措施。采用车辆运输方式收运危险废物时，应考虑对收运人员的培训、许可证的审核以及收运过程中的安全防护等。最经常采用的运输方式是公路运输，为保证安全，危险废物不能在车辆上进行压缩。为防止运输过程中危险废物泄漏对环境造成污染，运输车辆必须具有必要的安全的、密闭的装卸条件，对司机也应进行专业培训，执行系列的特殊规定。危险废物运载车辆应标有醒目的危险符号，危险废物承运者必须掌握所运危险废物的必要资料，并制定在出现危险废物泄漏事故时的应急措施等。

固体废物影响分析评价

本项目最大可能的回收各种固废，符合固体废物资源化要求。建设单位对各种固体废物进行分类处置。生产过程中产生的危险废物临时暂存于危险废物暂存点中，统一收集后交由有资质的单位作无害化处理，要求签订危险废物处置合同，严格执行危险废物转移联单管理制度。生产过程中产生的一般工业固废临时暂存于固体废物堆放区中，猪粪每天清粪后经异位发酵床集中处理制成有机肥；病死猪尸体经经病死猪降解变成无病菌的有机肥包装外售；医疗废物交有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门统一收集处理。各类固体废物都得以有效处置。由于项目所产生的固体废物不在厂区内长期储存、处理和处置，因此不会对项目内及周边环境产生不良影响。

营运期土壤环境影响分析

土壤环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表4中评价工作等级分级表及表2.5-10、表2.5-11可知，项目土壤环境影响评价工作等级为“三”级。

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）本项目可开展简单的土壤环境影响分析工作。

土地利用基本情况

本项目土地类型为设施农用地、林地；

根据国家土壤信息服务平台，本项目所在地土壤类型为红壤。

评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目评价范围为项目占地范围及项目占地范围外0.05km的范围。

评价时段

根据建设项目土壤环境影响类型识别结果，本项目重点预测评价时段为运营期。

表5.2-19   建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | 无 | 无 | 无 | √ |
| 运营期 | 无 | 无 | √ | 无 |
| 服务期满后 | 无 | 无 | 无 | 无 |

情景设置

本项目运营期发生污染土壤环境的途径主要为污水处理站、异位发酵床。正常情况下，污水处理站是不会发生泄漏的，本次针对非正常情况进行分析评价。

环境影响类型、途径及影响因子识别

根据建设项目土壤环境影响源及影响因子识别，本项目评价因子选取COD、氨氮。

表5.2-20  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 异位发酵床 | 防渗层 | 垂直入渗 | COD、氨氮 | COD、氨氮 | 事故 |

影响分析

本项目对土壤产生污染的影响源主要污水处理设施、异位发酵床。当污水处理设施、异位发酵床出现破损而导致废水泄漏时，废水将渗入土壤，对土壤及地下水造成污染，因此，本项目应严格落实好分区防渗工程并定期检查，杜绝泄漏情况的发生，基本不会对项目土壤造成明显影响。

土壤环境影响评价自查表

表5.2-21  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型√；生态影响型；两种兼有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地√；未利用地 |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  | 占地规模 | （40020）m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（耕地）、方位（项目周围）、距离（1m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗√； 地下水位；；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征污染物 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类√；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感√ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级；二级；三级√ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）√；b）；c）；d） |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化性质 |  |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 3 |  | 0 |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 |  | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 评价因子 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB15618√；GB36600；表D.2；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 从监测结果可知，本次监测的所有土壤样点中，所有监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值，说明本项目所在地土壤环境质量满足要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F；其他（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ ） ；影响程度（ ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a)；b)；c)；不达标结论：a)；b) |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控√；其他（√） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | 1 |  | GB15618中所有基本项 |  | 5年1次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目不会对周围土壤产生明显影响 |  |  |  |  |  |  |

生态环境影响分析

（1）易造成土壤、面源污染

本项目营运期对生态环境影响比较大的是项目所产生的废水、固体废物（猪粪等）对土壤、地下水及地表水的影响，容易造成土壤、地下水硝酸盐积累、超标。由于本建设项目的特点决定了其所排放的废物含氮量较高，不过由于该选址为山地，地下水埋藏较深，与农田相比其土壤硝酸盐积累的问题并不突出，亦不会使评价区地下水遭到较严重的污染。

（2）暴雨径流引起的面源污染影响

由于项目所在地处于中亚热带，春季阴雨连绵，夏季降雨量较大而且较为集中，在暴雨条件下容易形成地表径流，从而造成面源污染。因此，本项目在建设和营运过程中，要切实注意各种有机物的储存、治理，科学管理、强化监督、达标排放，唯有如此，才能降低项目形成面源污染的几率，才能创造经济效益与生态效益的双重效益。

（3）对区域植被生物量的影响

本项目工程建设主要在原有地貌的基础上，在林地上建设猪舍，对原有自然景观的改变较小，并且项目建设后将呈现良好的人文景观，生物量、景观类型的改变，对生态系统碳氧平衡产生一定的影响。

结合项目目前实际情况来看，项目所在地植被覆盖率较高，不存在明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响。由于评价区以林地、农田为主，林地生态系统的连通性、阻抗稳定性和整体生态稳定性较好，评价区整体生态环境良好。项目营运期对生态环境的影响不大。

环境风险评价

影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号）的相关要求，应对可能产生重大环境污染事故隐患进行环境风险评价。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价依据

（1）风险调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本项目原辅材料中无列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质。

（2）风险潜势初判

本项目原辅材料中无列入《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中的物质，因此本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

根据2.5.7节环境风险评价工作等级判定可知，项目环境风险潜势划分为Ⅰ，无评价工作等级划分，只需按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A简单分析基本内容进行分析即可。

环境风险识别

根据本项目的生产工艺流程和设计参数，生产过程包括：物料输送、各生产设备运行等。

原料在装卸、使用输送和储存过程中，生产过程中如操作不当或者设备损坏或人为因素造成原料泄露或者外溢的因素主要有年久失修，原料包装物腐蚀，致使物料渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生，引发污染、伤害事故。

综上所述，本项目生产使用的物料较多，在储存、生产等环节，由于管理、操作不当或设备损害等因素，可能会发生泄露或火灾等事故，从而引发环境污染。

环境风险分析

（1）地表水环境污染影响分析

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的废水进入自然水体后，使水中的悬浮物、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落群落组成，使水质变坏。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧，使水体发黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”。

若发生废水排放事故，因项目水量不大，且设置有专门的应急事故池，废水向外泄漏经林地漫流消散，基本不会对水体水质造成影响。

（2）地下水环境污染影响分析

未经处理的废水直接或作为粪肥直接灌溉土壤，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入周边水体，且会渗入地下污染地下水。废水处理系统等设施出现下渗时，渗滤液将会渗入地下污染地下水，废水及渗滤液中的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，一旦污染地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

由此可见事故排污对环境将造成一定的危害，应坚决杜绝本项目废水事故排放事故的发生。一旦出现事故，应立即采取应急措施停止污染，将污水储存在有防渗设施的事故池中，待处理系统正常后，再将废水经处理后用于场内生态果林绿化灌溉。

（3）土壤环境污染分析

未经处理的废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重破坏。当废水排放超过土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

（4）大气环境污染分析

未经处理的废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量相对下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统疾病。未经处理的猪场废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起猪大肠杆菌病、猪新城疫等疫病的传播，危害人和动物的健康。

环境风险防范措施及应急要求

企业总图布置与风险防范

在厂区内的总平面设计上，应严格按照国家相关规范、标准和规定以及按照安监、消防、供电、卫生等相关部门的要求进行设计。

生产过程风险防范与管理

本项目环境风险主要是生产设施和贮运过程发生泄漏、火灾、爆炸等风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。安全事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中落实环境风险防患措施。

（1）树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

由上述分析可知，在生产、暂存等过程中均有可以发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。对防止安全事故的发生起到制度上、技术上的保证作用，但火灾事故的发生，会产生一定的环境污染，对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防患措施，从运输、贮存过程中予以全面考虑，并力求做到规范且可操作性强。

（4）提高员工的技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。项目建成投产后，建设单位严格要求负责危险废物装卸、运输、管理等人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实安全教育制度。

物料泄漏的防范

防范泄漏事故是生产和储运过程中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故，由此会带来环境风险问题项目必须严格落实安监、消防部门对物料泄漏的相关防范要求，同时自觉接受安监、消防部门的监督管理。同时，设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，防止消防废水通过雨水管道排入外环境。

生产过程火灾爆炸事故预防

（1）应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①泄漏、火灾等事故发生后，在向安监、消防部门报告的同时，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（2）消防事故环境风险防范措施

一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体含高浓度污染物的消防排水势必对地表水体造成极为不利的影响，造成污水处理设施的故障，导致严重的危害后果，因此必须设置容积足够的事故应急池，同时设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀门，防止消防废水通过雨水管道排入外环境。

加强员工的安全生产教育卫生防疫的防范措施

（1）加强饲养管理

项目严格按照国家法律规定及标准，采用标准化养殖技术标准与健康养殖规范化操作规程，从培育到饲养管理、疫病防治等各个环节进行有效严格的管理。

1）加强员工防疫知识和兽医法规的教育；

2）完善隔离制度，粪污和动物运输通道分离，人畜分离，加强生产区人员及其他动物的出入管理，养殖区入口设置消毒设施并严格执行消毒制度。

3）加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，主要包括饲料营养、饮水质量、饲养密度等内容，防治病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染。

（2）免疫接种

项目根据《中华人民共和国动物防疫法》及其配套法规的要求，结合当地实际情况，有选择的进行疫病防治工作，通过规范的免疫接种预防疫病的发生。

（3）疫病预防

项目疫病监测依照《中华人民共和国动物防疫法》及配套法规要求执行。发生疫病或疑似疫病时应采用以下措施：

1）驻场兽医应及时进行诊断，并尽快向当地畜牧兽医管理部门报告疫情。

2）确诊发生一类疫病时，猪场应配合当地畜牧兽医管理部门，对猪群实施严格的隔离、捕杀措施。

3）发生二类疫病时，应对畜群实施清群和净化措施，全场进行彻底的清洗消毒。

事故废水应急储存设施

当发生泄露、火灾等环境风险事故时，消防产生的废水如不及时收集，外排后将对地表水环境构成严重污染的潜存威胁。为此，建设单位应完善场区应急水池以及配套管网设施。

（1）事故应急池计算

参考《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）、《关于印发水体风险防控要点》（试行）的通知》（安环〔2006〕10号）、《水体污染防控经济措施设计导则》中对事故应急池大小的规定：

V总= (V1 + V2－V3)max + V4 + V5

注：(V1 + V2－V3)max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1 + V2－V3，取其中最大值。

上式中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量最大储罐物料量，m3；

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；

V3——发生事故时可以转输到其它储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。

A、项目不设置储罐等，则V1=0m3。

B、根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目属于戊类仓库，本项目消防给水量按最大的15L/s计，消防灭火时间按2小时计，则最大消防水量为108m3，V2=108m3。

C、发生事故时转输的物料量

本项目无转输到其它储存或处理设施的物料量，则V3=0 m3。

D、一旦发生事故，公司将停产，生产废水不进入该收集系统，故V4= 0m3。

E、发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m³；

V5=10qF

q---降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n；

qa---年平均降雨量，mm，取1649.7mm；

n---年平均降雨日数，取172日；

F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。本项目猪舍汇雨面积约为11119.2m2，即1.11ha。

经核算，V5 =106.46 m3。

事故应急池大小计算：

（V1+V2-V3）max+V4 +V5=0+108-0+0+106.46=214.46m3

根据上述分析，场内现有情况下，至少应设置容积为250 m3的事故应急池。

（2）事故应急池设置要求

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）的规定，需采取以下措施：

1）事故应急池应加盖防止雨水进入，正常工况应保持腾空状态以备急用；

2）事故应急池建设时需根据实际情况采取防渗、防腐、防冻等措施；

3）事故应急池一般宜采取地下式，以利于收集废水防止漫流，而对于容积较大的事故应急池也可采用半地下式或地上式；

4）事故应急池需建设必要的导液管（沟），使得事故废水能顺利流入应急池内；

5）在上述水池和排水管网之间建设连通水管，并在池旁建设提水泵，在厂区总排口处设水闸。当发生事故时，关闭厂区总闸，通过水泵把事故废水排入事故水池；

6）在非事故状态下需占用事故池时（例如，前期雨水池共用），占用容积不得超过事故池容积的1/3，并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施，不能把风险进一步转加到污水处理系统；

综上所述，本项目消防废水和事故废水应急储存设施技术可行。

制定项目风险事故应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生环境风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。建设单位必须制定切实可行的风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。

环境风险影响评价自查表

表6.5-1 环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | （广东）省 | （韶关）市 | （ ）区 | （仁化）县 | （ ）园区 |
| 地理坐标 | 经度 | 113.704162 | 纬度 | 25.191894 |  |
| 主要危险物质及分布 | 无 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 主要为泄露、火灾等事故产生的消防废水等废水未有效收集排入下水道流入附近水体，影响水质环境，或经过土地渗透进入地下水环境影响地下水水质；火灾事故产生有毒有害烟气，废水处理系统故障导致废水事故排放等，废水污染物直接排入大气，影响地表水环境。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 项目需设置相应的事故应急水池，以接纳事故产生的废水，防止污染环境；加强废气、废水治理设施日常监测与维修；加强应急物资供应；加强本企业的环保技术培训，提高本企业全体员工的环境意识和综合素质。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） | 项目总投资1280万元，占地面积为107亩，主要建筑物包括生活区、养殖区、环保区等，项目建成后年存档保育猪1855头、育肥猪5500头，年出栏商品猪18000头。本报告已按全厂原辅材料储存情况、生产情况进行环境风险分析。环境风险潜势划分为Ⅰ，无评价工作等级划分，简单分析即可。 |  |  |  |  |

环境风险分析结论

本项目的环境风险主要是在贮存、生产等过程发生的泄漏、火灾爆炸以及环保设施非正常运行等风险事故所引发的环境污染。由上文分析可知，本项目事故性排放的污染物对周围环境敏感点影响不明显。

环境保护措施及可行性分析

施工期污染治理措施

施工期大气污染防治措施

为了减缓本工程施工期扬尘和机械尾气对周边敏感保护目标的影响，本次环评提出以下减缓措施：

- 在施工期间对场地内车辆行驶的路面实施洒水抑尘，根据天气干燥情况定期对扬尘作业面喷洒水，最大程度地减少扬尘对周围空气环境质量的影响。

- （2）车辆在运输沙石、余泥等建筑材料和建筑废料时，不宜装得过满，防止物料洒在路上，造成二次污染，粉状材料应加盖蓬布保护，防止扬尘和材料洒落。

（3）开挖出来的泥土应及时运到指定低洼填方区域，临时堆土须设防尘措施，堆放时间不宜过长，堆积高度不宜过高，以防风吹刮扬尘。

（4）运输车辆在施工区以及村庄道路上应限制行驶速度，车辆速度尽量放缓，不易过快，减少扬尘影响。

（5）工地施工现场出口路面应硬化，并设置清洗槽，配备高压水枪清洗轮胎及车身以防止泥土被带出污染村庄道路及产生扬尘。

（6）施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，严禁使用报废车辆和淘汰设备。施工机械设备宜采用优质柴油，机械尾气通过空气的稀释扩散及自净作用可大大降低对环境的影响。

本环评采取的措施在建筑施工进程普遍采用，根据实际施工情况效果较好，可大大减少施工废气对环境的影响，所采取措施可行。

施工期水污染防治措施

为了减缓本工程施工废水和生活污水对环境的影响，本次环评提出以下减缓措施：

- 施工期间场地内配套隔油沉淀池，并配建集水沟，将各种作业废水和初期雨水集中收集到沉淀池处理后回收利用场地洒水降尘。

（2）施工形成的疏松土层要及时压实，根据工程进展情况用木桩、沙包和塑料膜等对松土进行覆盖和压实，减少降雨的携沙量和污染物含量。

（3）加强施工管理，杜绝施工机械在运行、清洗过程中油料的跑、冒、滴、漏问题。

（4）施工营地设置隔油化粪池对生活污水进行处理，处理后用作场地林木肥料。本环评采取的措施在建筑施工进程普遍采用，实际施工情况效果较好，可大大减少施工期废水对环境的影响，水污染防治措施可行。

施工期噪声污染防治措施

施工期噪声保护对象是在大型高噪设备旁工作的人员，要采取防护措施，以免造成身体伤害，如噪声性耳聋及各种听力障碍等疾病。为减少施工噪声对施工人员的影响，施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治条例，并将施工场界噪声控制在《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值之内，具体应采取以下噪声污染防治措施：

- 在不影响施工质量的前提下，在施工中要尽量采用低噪声，低振动的施工机械；建议建设单位在部分施工现场设置一些临时的屏障设施，阻挡噪声的传播，同时尽量避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备。

- 在施工期间，加强施工管理，落实各项减震降噪措施。

- 合理规划施工场地，噪声大的设备应尽量远离施工营地。

- 应经常对施工设施进行检修、维护保养，避免由于设备带病运行使噪声增强的现象发生。

- （5）施工所需大量的各类材料经公路以卡车运输，运输路线经过部分环境敏感点，繁忙的公路运输引起的噪声会对沿途居民的生活、工作产生一定程度的影响，为减少噪声影响，过往车辆在途经环境敏感点时应限速行驶和减少鸣喇叭，同时施工管理部门应合理安排，尽量减少运送材料的车辆在居民休息时间经过环境敏感点。

施工期采取的措施在建筑施工进程普遍采用，实际施工情况效果较好，可大大减少施工噪声对环境和敏感点的影响，噪声防治措施可行。

施工期固体废弃物污染防治措施

为了减少施工期固体废弃物对环境的影响，本次环评提出以下减缓措施：

（1）施工营地设置一个垃圾收集点，采用翻盖式垃圾桶。垃圾集中收集后运往附近村屯的生活垃圾集中处置点处理，杜绝生活垃圾随意丢弃，污染环境。

（2）施工建设产生的废钢筋、废铁丝、废砖块等废料经分解、剔除和粉碎后，可以作为建筑材料加以综合利用，对于不能再利用的建筑垃圾作为填料用于低洼区域场地平整。

（3）建筑垃圾的临时堆放应采用设置围堰，集中堆放，同时在雨季可铺设彩条布进行遮雨，避免产生污水径流。

（4）土方阶段应注重水土保持，积极采取水土保持措施，减小挖方、填方过程产生的负面影响。 施工期采取的措施在建筑施工进程普遍采用，实际施工情况效果较好，可大大减少施工固体废弃物对环境的影响，防治措施可行。

施工期生态环境保护措施

在施工期间应采取生态环境保护措施，以利于项目建成后的生态环境恢复和建设：

（1）施工期间项目开发区域的大部分植被将会消失，但应尽量结合绿地建设争取保留项目边缘地带的植被，因为这些物种是适合当地生长条件的乡土植物，是当地植被建设的基础。施工期间尽量保留这些植物群落和物种，并适当地对其进行改造，是改善区域生态环境的良好途径，既可节省复绿开支，也可减少物种的生态入侵及绿地与当地景观不协调的问题。

（2）水土保持工作应坚持及时、多样、因地制宜、长短期相结合以及总体和局部结合的原则。结合本建设区域的具体情况在施工中可以采取以下对策：

①施工单位在动工前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程，在整体上形成完整的档土墙体系。同时，开边沟，边坡要用石块铺砌，填土场的上游要设置导流沟，防止上游的径流冲刷填土场。

②开发建设区周围设置防洪墙或淤泥幕，防止对施工废水的淤积影响。

③挖填方工程应避开雨季施工。暴雨是造成水土流失的主要原因，因此工程施工尽量避开雨季，可以大大减少土壤流失量。

④在推挖填土方工程完成后，工地往往还要裸露一段时间才能完成建设或重新绿化，这就要及时在地面的径流汇集线上设置缓流泥砂阻隔带。阻隔带可以采用透水的高强PVC编制带，用角铁或木桩将纺织袋固置于与汇流线相切的方向上，带高一般为50cm就已足够，带长可以视地形决定，一般为数米至数十米不等，可以有效地阻止泥沙随径流的初始流动，控制住施工期的水土流失。

⑤在施工中，要合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，土方填挖应尽量集中和避开暴雨期，并争取土料随挖随运、随填随压，减少堆土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷。在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

⑥各个分项目建成以后，及时恢复被扰乱的地域，重新组织未利用的小块土地，种植人工植被，辟为花园或绿地；管理部门应组织人员对区内荒芜的地块栽种人工植被，减少自然的水土流失。

营运期污染治理措施

废气污染防治措施及可行性分析

本项目生产过程中产生的污染物主要为猪舍、污水处理设施、异位发酵床产生的恶臭以及食堂油烟等。

养猪场臭气的产生及危害

养猪场产生的臭气主要来源于集体排泄的粪尿和浪费的饲料等废弃物腐败分解的产物及其呼吸道等排出的气体等，其中不仅含有多种有害物质，还产生大量恶臭，在各种恶臭气味中，主要包括氮化物（氨气、甲胺）、硫化物（硫化氢、甲基硫醇）、脂肪族化合物（吲哚、丙烯醛和粪臭素等）、二氧化碳和甲烷气体等，这些恶臭物质尤其是氨气、硫化氢等气体易溶于水，因此，可被人畜的黏膜、结膜等部位吸附，引起结膜和呼吸系统黏膜出现充血、水肿乃至发炎，高浓度的可导致机体呼吸中枢麻痹而死亡。如果动物长时间处于低浓度臭气的环境中，可使体质变弱，生产性能下降，机体抵抗力降低，诱发多种传染病，从而严重影响了养殖场的经济效益。

除臭剂的类型及应用

目前，除臭剂的种类有很多，按其作用可分为营养性除臭剂和非营养性除臭剂：按来源、作用机理和功能等可分为物理型除臭剂、生物型除臭剂、药物型除臭剂、植物型除臭剂和复合型除臭剂。

本项目大气污染物防治措施

由于猪舍的恶臭污染源很分散，集中处理困难，最有效的控制方法是预防为主，在恶臭产生的源头就地处理。本评价主要提出如下措施减降恶臭污染物的产生：

①源头控制

通过控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，猪粪等应及时加工或外运，尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量；搞好场区环境卫生，采用节水型饮水器，猪舍及时冲洗；

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染；

通过合理搭配日粮；而减轻环境中的恶臭，减少蚊蝇孪生。

②过程整治

猪场采用“漏缝板+干清粪”工艺，项目采用墙体集热板、猪舍内热交换器、红外灯和喷雾降温相结合的方式进行猪舍内部温度控制。猪转栏时利用高压水枪冲圈消毒，夏季加强猪舍通风，降低舍内有害气体浓度，产生的粪渣等固废及时运至贮存或处理场所，以减少污染。

猪粪及时运往固粪处置区，固粪处置区场设置顶棚，即能防雨又能保持通风，三面设置围堰。

加强养殖场生产管理，并对工作人员强化知识培训，提高饲养人员操作技能；场区布置按功能区进行相应划分，各构筑物之间设绿化隔离带，特别是集液池四周应加强绿化，易种植椿树、法国梧桐、枸杞树、柏树、小叶女贞等具有吸附恶臭功能的绿色植物，并配合种植草木、灌木等，实现立体绿化，利用绿色植物的吸收作用，以减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭等对周围环境的影响；

③终端处理

产生的恶臭用多种化学和生物产品来控制恶臭。评价建议夏季高温天气在养殖区、污水处理站、固粪处置区附近喷洒除臭剂进行处理，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

本项目使用养殖场专用植物性除臭剂，该种除臭剂主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物，无毒、无刺激、无腐蚀性，杀菌功能强。植物性除臭剂通过4 种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力，植物型除臭剂可以有效去除硫化氢、氨气、二氧化硫、甲硫醇、胺等多种常见的恶臭气体，也可以用于去除工业领域产生的特种恶臭气味。除臭剂中的活性基(-CHO)具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S(如硫化氢、硫醇、疏基化合物)、含N(如氨、有机胺) 等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基(-CHO)反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基(-CHO)反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，藉此实现对发挥性恶臭物质的有效削减和消除。

本项目采用漏缝地板——机械干清粪饲养方式，常年保持猪舍干燥、猪粪不暴露在空气中，所有排污沟密封、分离出的粪渣和废弃垫料不露天堆放、抽风出口喷洒除臭剂。

本项目大气污染物防治措施具体流程如下：

（1）猪舍：抽风机抽风→抽风出口处喷洒除臭剂→面源排放；

（2）地埋式一体化污水处理设施：喷洒除臭剂→面源排放；

（3）异位发酵床：抽风机抽风→抽风出口处喷洒除臭剂→面源排放；

（4）厨房油烟：收集→高效油烟净化装置处理→油烟管道排放。

采取大气处理措施中建设单位拟通过喷洒除臭剂来抑制产生的恶臭，本项目采用生物除臭。

原理：生物处理法利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程，生物除臭剂主要为酶和活菌制剂。益生菌显著降低猪舍氨气浓度其原理主要是益生菌作为一种活菌制剂，一方面可以帮助建立肠道内优势菌群，维持肠道内微生态平衡，通过在肠道内产生有机酸、细菌素等物质来抑制肠道内腐败菌的生长，降低了脲酶活性，减少了蛋白向胺和氨的转化，使养殖动物体内的氨及胺含量下降，这样就减少了随粪便排出体外的氨等有害气体，改善了猪场环境。另一方面益生菌通过增加消化道多种酶的分泌量和消化酶的活性，参与氨物质的代谢，减少了氨的排出，从而降低畜禽舍内氨气浓度，改善饲养环境。

生物剂除臭特点

最大优点是效果持久，不会产生二次污染，但是在使用过程中不能向化学除臭剂那样马上产生除臭效果，需要一定的扩繁时间和发酵时间。

严格禁止与抗生素、杀虫剂、杀菌剂、消毒剂、强酸强碱类产品混合使用，防止杀灭和抑制益生菌，使其活性降低，益生菌保管瓶开启后，一周内用完。

喷洒生物除臭剂按要求3次/天，专人负责厂内除臭。

此外，从清洁生产的角度还包括以下措施：

- 加强猪舍管理，及时清扫粪便废物；

- 在饲养中使用微生物或植物添加剂等，抑制粪便废气挥发；

（3）对养猪场进行立体绿化，形成花园式景观。在猪舍及水塘周围种植能散发香味的灌木，如九离香等，在猪场四周种植乔木、灌木，吸附和隔离恶臭污染物的散发。

（4）尽量将猪舍、异位发酵床、废水处理站等主要恶臭产生源分散布局，这对于减轻恶臭的影响也是有利的。

废气处理经济技术可行性分析

采用上述措施治理后，可有效减轻项目恶臭污染影响，评价预测场界排放臭气浓度能够满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）中表7要求，在场界外500m 范围内不得新建学校、医院、居民区等环境敏感点。

本项目废气处理设施投资约18万元，占项目总投资的1.4%，在经济上是可行的。

废水污染防治措施及可行性分析

猪舍及污水处理设施的布置

本项目按照《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）的规定，养殖场的排水系统实行雨污分流（雨水走明渠，污水走暗渠），猪舍全部采用房舍式密封设计，不设露天养殖，每个猪舍中铺设导水暗渠，暗渠上方用混凝土块封闭，避免雨水进入废水输送渠道中，雨水管道另外铺设，采用明渠直接排放。本项目靠近山体设有排洪渠（沟），场内的地表雨水和周边山体的集留雨水均通过山体周边的排洪沟从场区西南面低洼处排入小沟渠

废水处理工艺

本项目产生的废水主要有猪场工作人员生活污水和猪场养殖废水。

生产废水含猪粪经集液池收集，混合均匀后喷洒至异位发酵床进行发酵处理后制成有机肥料外售，不外排。

1、养殖废水处理工艺

图7.2-1  养殖废水处理工艺示意图

本项目建成投产后，每年产生猪粪4319.775t，猪尿等生产废水年产生量为9159.47t/a，蒸发20%得7327.576t/a，则可制得有机肥11647.351t/a。

猪舍收集的猪尿、猪粪、定期的冲栏废水和无害化处理间的废水通过官网进入集液池中，在集液池中充分混合后，喷淋至异位发酵床进行发酵，将养殖场产生的养殖废水和粪污发酵制得有机肥，事先养殖废水和粪污的零排放。其核心主要为异位发酵床，发酵床的原理利用微生物菌剂在床体垫料上分解养殖粪污的，是一种有生物参与的活动，所以开孔器、水分、营养是异位发酵床运行的必要保证。

（1）发酵床垫料

发酵床垫料一般采用谷壳和锯末（也可用秸秆、花生壳等物料代替），比例为6:4（该比例可根据实际情况适当调整），堆体高度控制在1.2-1.6米（一是透气性较好，温度均一、水分挥发快，二是翻堆时比较彻底，有利用粪水减量比），垫料铺设需要一层谷壳，一层锯末，经过翻抛均匀混合；垫料高度可以一次性堆到发酵床要求的高度，长期循环使用，要求垫料高度不得低于80公分。

（2）菌种添加

按照混匀后物料的总重量的1‰投放粪污处理专用菌种，即1kg菌种发酵10立方物料。

（3）翻抛

翻抛均匀，使用翻抛机连续翻堆2-3次即可；每隔2-3天，翻抛增氧一次，同时加速水分挥发。

翻抛机的作用：对发酵床的垫料进行翻抛增加垫料的氧气接触量使好氧微生物能够有更好的生存环境，更好的活性把排入的污染物分解处理掉达到无污染零排放；翻抛机具有粉碎、搅拌、翻抛的作用，在发酵床中铺入垫料，将粪污与发酵菌种均匀喷洒在垫料上，通过翻抛机来回搅拌实现粪污的快速降解，在发酵过程中，温度升高，粪污充分降解，多余的被蒸发，经过7~15天的发酵，粪污逐渐转变为有机肥。

（4）物料增补

发酵4-6个月，按照锯末与稻壳一定的比例添加堆体1.2-1.6米高度；添加菌种按比例1:10添加，通过翻抛机混匀。

2、生活污水处理

根据工程分析可知，本项目产生的生活污水为4.8m3/d，建设单位拟涉及地埋式一体化生化处理，处理能力为6m3/d，可处理本项目产生的生活污水。

生活污水经地埋式一体化生化处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的较严值后全部回用场内绿化和附近林地灌溉，不外排。

生活污水处理流程如图7.2-2。

图7.2-2 生活污水处理工艺图

根据工程分析可知，本项目产生的生活污水1752m3/a，即4.8m3/d（按年365天计），建设单位拟设计地埋式一体化生化系统处理，处理能力为6m3/d，可处理本项目产生的生活污水。

地埋式一体化污水处理设备，可埋入地表下，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖和保温，全自动控制，不需人员管理无污泥回流，操作简单，维修方便。

地埋式污水处理设备是一种模块化的高效污水生物处理设备，是一种以生物膜为净化主体的污水生物处理系统，充分发挥了厌氧生物滤池、接触氧化床等生物膜反应器具有的生物密度大、耐污能力强、动力消耗低、操作运行稳定、维护方便的特点，使得该系统具有很广的应用前景和推广价值。

废水处理措施经济可行性分析

本项目废水处理设计原则如下：

（1）严格执行国家有关环境保护法律法规的要求；

（2）严格执行现行的防火、安全、卫生、环境保护等国家和地方颁布的法规、规范与标准；

（3）选择国内外先进成熟的污水治理技术，采用优质、可靠、适用、经济的治理工艺路线；

（4）切合实际，正确掌握设计规范和标准，优化工艺技术，合理选用优质、高效的处理设备和设施；

（5）在确保出水稳定达标的前提下，尽可能地节省投资，减少占地面积和降低运行费用，调整好一次性投资与运行费用、水质要求之间的比例关系；

（6）废水处理站总体布局、统一规划，力求工厂和周围环境协调；

（7）在处理站运行中保证清洁、安全。设备运行简单，以操作维护方便，利于管理为原则。

项目异位发酵床、事故应急池、地埋式一体化生化处理系统及雨污分流系统的建设成本约50万，占项目总投资的3.9%，占项目总投资的比例可接受。由此可见，本项目水污染防治措施在经济上是可行的。

地下水污染防治措施及其可行性论证

根据规划区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将区内划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，详见下表和下图。

表7.2-2  项目地下水分区防治情况一览表

| 防治区 | 所属区域 | 防治级别 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 污水处理工程、异位发酵床、危险废物暂存间 | 重点防治 |
| 一般污染防治区 | 场内生产区 | 一般防治 |
| 非污染防治区 | 办公生活区 | 无需防治 |

根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和和技术水平，不同的防渗区域采用在满足防渗标准要求前提下的防渗措施：

（1）重点污染防渗区

1）污水处理工程、异位发酵床、危险废物暂存间、事故应急池等为重点防渗区。从防渗角度出发，在压实原始地面之上采用三层处理法处理地基。下层为石灰沙砾层，石灰与沙砾配比为1：5。该层厚10cm，作用使上覆压力均匀分布；中层为石灰粘土层，石灰与粘土配比为1：15；上层为水泥石子层，水泥和石子的配比为1：3，厚度5cm。对地面采用防水水泥砂浆层法处理。防水水泥砂浆层配比为水泥：砂：水：氯化亚铁＝1：2：0.6：0.05，厚度2cm；

2）管道、阀门防渗漏措施

阀门采用知名厂家优质产品，对于生活区及生产区及生产区地上管道、阀门派专人负责随时观察，如出现渗漏问题及时解决。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理系统统一处理。

3）废水收集管网防渗漏措施

在防渗漏区内废水收集管网是设计的关键内容，设计合理的排水坡度，使水在集水井汇集。

（2）一般污染防渗区

1）厂内生产区地面全部水泥硬化；

2）定期检修污水池、污水管，加强防渗处理的工程管理，发生设备故障、泄漏事故等意外时，应及时采取有效措施，如采用备用设备、紧急停运检修等，降低风险环境影响；

3）做好污水灌溉输送管道的维护检查工作，确保管道无老化、无破损，避免污水泄漏，造成沿途土壤、地下水受到污染；

4）建设单位应全面推行清洁生产，从源头减少和预防废物的产生、排放，从源头到末端全方位采取有效控制措施，应从原料产品的储存、装卸、运输、生产、污染处理措施等各个环节和过程进行有效控制，避免污染物泄（渗）漏，同时对可能会泄漏的区域采取防渗措施；对各类固体废物和废水进行循环利用，减少污染物的排放量；提高企业的管理水平，对工艺、管道、设备、污水储存和处理构筑物进行严格的监管，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。节约用水，防止产生大量生活污水淋洒场地后，氨氮等生活污染物下渗污染地下水。

（3）简单防渗区

生产区、生活区其他区域（除绿化用地之外）应全部进行硬化处理，实现场区不裸露土层。

表7.2-3   主要场地分区防渗要求

| 防渗级别 | 防渗要求 |
| --- | --- |
| 重点防渗区域（污水处理设施、异位发酵床、猪舍、应急池、废水收集管网路段） | 建、构筑物地基需做防渗处理，在施工图设计及施工阶段对基础层进行防渗处理，采用符合要求的天然基础层或人工合成衬里材料，具体要求依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。部分构筑物除需做基础防渗处理外，还需根据生产过程中接触到的物料腐蚀性情况采取相应的防腐蚀性措施。 |
| 一般防渗区域 | 建、构筑物地基需做防渗处理，在施工图设计及施工阶段对基础层进行防渗处理，采用符合要求的天然黏土防渗层，具体要求依据《生活垃圾填埋场控制标准》（GB16889-2008）进行实施。等效黏土防渗层Mb≥1.5m，采取防渗措施后的基础层渗透系数≤1.0×10-7cm/s |
| 简单防渗区域（道路） | 一般地面硬化 |

因此，在建设单位严格按照本次评价提出的防渗措施对各单元进行治理后，各功能区及各单元的渗透系数均较低，本项目废水、固废堆存淋滤液向地下水发生渗透的概率较小，因此对区域内地下水污染产生的不利影响较小。

噪声污染防治措施及其可行性论证

本项目噪声主要来源于猪只叫声、水泵、风机及备用发电机等，项目拟采取的噪声污染防治措施主要包括：

- 从声源上降噪 根据本项目噪声源特征，建议在设计和设备采购阶段，优先选用低噪声设备，从而从声源上降低设备本身的噪声。

- 从传播途径上降噪 厂区周围建设一定高度的隔声屏障，如围墙，减少项目噪声对设备房外或场区外声环境的影响；种植一定的乔木、灌木林等绿化带，有利于减少噪声污染。

- 加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

（3）从平面布置上降噪

合理布置生产设备，高噪声源尽量远离厂界和保护目标，确保厂界噪声达标。 经过预测分析后，采取以上措施后，能有效减少项目营运期噪声对周围环境的影响，厂界处的噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。因此，从经济和技术上分析，本项目采取的噪声污染防治措施是可行的。

固体废物处理措施及其可行性论证

固体废物污染防治措施

产生的粪污经异位发酵床处理得到有机肥；病死猪按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）和《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行“一体化”无害化处理；异位发酵床产生的废垫料和无害化处理制得的油脂、骨粉经发酵制得有机肥；生活垃圾设置固定的垃圾堆放点，定期由环卫部门运走统一处理。疫苗针头等医疗废物应设置专用储存容器，并存放于隔离间（危废暂存间），收集到一定数量后交由有资质的单位进行安全处置。

根据《广东省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（粤府办〔2015〕36号）和韶关市的要求，“从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人是病死畜禽无害化处理的第一责任人，任何单位和个人不得抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽。鼓励大型养殖场、屠宰场、批发市场等配备病死畜禽无害化处理设施设备，实现自主处理”。

根据《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）要求，本项目处理病死猪方法属于规范推荐的化制法，化制法具体要求如下：

不得用于患有炭疽等芽孢杆菌类疫病，以及牛海绵状脑病、痒病的染疫动物及产品、组织的处理。

技术要求：

- 可视情况对病死及病害动物和相关动物产品进行破碎等预处理。

- （2）病死及病害动物和相关动物产品或破碎产污输送入高温高压灭菌容器。

- （3）处理物中心温度≥140℃，压力≥0.5MPa（绝对压力），时间≥4h（具体处理时间随处理无种类和体积大小而设定）。

- （4）加热烘干产生的热蒸汽经废气处理系统后排出。

- （5）加热烘干产生的动物尸体残渣传输至压榨系统处理。

- 操作注意事项：

- 搅拌系统的工作时间应以烘干剩余物基本不含水分为宜，根据处理物量的多少，适当延长或缩短搅拌时间。

- （2）应使用合理的污水处理系统，有效去除有机物、氨氮、达到GB8978的要求。

- （3）应使用合理的废气处理系统，有效吸收处理过程中动物尸体腐败产生的恶臭气体，达到GB16297要求后外排。

- （4）高温高压灭菌容器操作人员应符合相关专业要求，持证上岗。

- （5）处理结束后，需对墙面、地面及相关工具进行彻底清洗消毒。

- 根据本项目的实际情况，本项目不需要对动物尸体进行预处理，高温高压灭菌容器使用频率约为1次/1星期，能源为电。

固体处理经济技术可行性分析

- 综上所述，本项目所产生的固废均能得到有效的处置，不会对环境产生影响。有机肥仓库、化制池、隔离间（危废暂存间）等建设费用约为25万元，占项目总投资的1.95%，占项目总投资的比例可接受。因此，本项目固废治理措施在经济和技术上是可行的。

土壤环境防治措施

- （1）项目外购的饲料均进行成分检测，确保其满足中华人民共和国农业行业标准《无公害食品生猪饲养饲料使用准则》（NY5032-2001），从源头控制重金属及微生物的允许量，确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性；

- （2）未腐熟或腐熟不够的有机肥，由于碳氮比(C/N)过高，土壤微生物难以分解，作物很难利用，而且新鲜的禽畜粪含盐较高，作物不但不吸收，还容易加剧地下害虫的危害。因此，粪便经过处理成为腐熟的有机肥再外售，禁止将未腐熟或腐熟不够的有机肥外售；

- （3）结合地下水污染防治措施建设，本项目在场地内污染区建设地面的防渗措施、泄漏污染物收集措施。

- 1）防渗措施

- 本项目根据可能泄漏至地面区域污染物的性质和项目构建筑物的布局、构筑方式，将厂区进行防渗分区。对各池体等非可视部位可能发生渗漏进入地下水的区域，划分地下水重点防渗区，强化防渗、抗裂和抗震的设计和材料选择，建立防渗设施的检漏系统。

- 2）防腐防渗设计

- 本项目对水处理的建、构筑物采用C30抗渗混凝土面层，抗渗等级S。

综上，通过以上工程和管理措施可有效防止土壤污染，措施可行。

生态环境防治措施

- 厂区应制定绿化规划，实施全面绿化。结合各种生产设施的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。

- 工程厂区周围应积极实施绿化防护林带建设，根据评价现场勘察，周边可利用地较多，具有建设绿化林带的条件，其林带宽度不少于20m。

- 加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

- 严格保护厂址周边的树林生态系统，本项目不得向外扩张和多占土地，所有的设施和道路建设不能妨碍农田基本设施的正常运行和周边居民的正常的生产生活活动。

（5）积极预防人为因素引起的环境生态破坏，降低环境风险，及时消除潜在的环境影响。让职工享有环境知情权，调动职工关心健康、预防污染、保护环境的自觉性，通过他们的生产操作消除环境隐患的威胁。

养猪场猪病预防及防治措施

- 猪病预防总的原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。猪病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药或其他预防措施阻止致病因素危害猪群。加强饲养管理应做到以下几点：

- 满足猪群机体需要，保证充足清洁的饮用水，定时提供充足的饲料。

- 搞好各猪舍内外的环境卫生，及时清除猪舍周围的杂草、粪便和垃圾。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

- （3）根据地不同季节做好防寒防暑工作。保证适宜的饲养密度，以避免影响生长发育和生产性能。

- 猪瘟防疫是当前养猪业所面临的重大实际问题，也是控制猪瘟及消灭猪瘟的重要手段。具体做法是：

- 严格引猪检疫

- 为切断猪瘟传染机会，猪在入场前应做全面检疫，检疫合格后方可入场。猪群进场后应隔离观察，全面排除疾病后方可进入猪舍饲养。猪舍空出后，彻底消毒。

- 加强饲养管理，增强抗病能力

- 对仔猪要给予足够的营养，增强仔猪的非特异性免疫力和抗病能力，保持猪舍干燥、卫生，并注意夏季降温、冬季保暖。

- 加强防疫及检疫

- 一旦发生猪瘟后，要封锁疫点，禁止猪流动，病猪及相关物品应采取无害化处理。对未发病的猪，应立即以猪瘟弱毒疫苗（剂量可加大2~4倍）进行紧急预防接种，对猪舍、粪便和用具彻底彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

（4）养殖基地建设围墙、防疫沟及绿化隔离带。

环保投资估算

- 本项目建设完成后，工程污染防治投资估算表见下表7.3-1。项目总投资1800万元，其中施工期和营运期环保投资约106万元，占总投资比例8.28%，资金来自建设单位自筹，项目环保投资估算见表7.3-1。

- 表7.3-1   工程污染防治投资估算表   单位：万元

| - 项目 |  | - 污染源 | - 环保设施及规模 | - 环保投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 施工期 | - 废气治理 | - 施工场地 | - 洒水降尘错时 | 2 |
|  | - 废水治理 | - 施工场地 | - 设置沉砂池、临时排水沟等 | 5 |
|  |  | - 施工人员 | - 临时化粪池 | 1 |
|  | - 固废 | - 施工场地 | - 建筑垃圾 | 1 |
| - 营运期 | - 废气治理 | - 猪舍恶臭 | - 机械通风、饲料添加益生菌等 | 5 |
|  |  | - 污水处理厂恶臭 | - 绿化、喷洒除臭剂 | 4 |
|  |  | - 异位发酵床恶臭 | - 喷洒除臭剂 | 3 |
|  |  | - 无害化处理车间恶臭 | - 采用密闭车间 | 5 |
|  |  | - 厨房油烟 | - 油烟净化器 | 1 |
|  | - 废水治理 | - 猪舍 | - 污水收集管网 | 45 |
|  |  |  | - 污水处理设施，处理能力6m3/d |  |
|  |  |  | - 地下水防渗措施 |  |
|  |  | - 化粪池 | - 处理生活污水 | 3 |
|  |  | - 场区 | - 雨水收集管网 | 2 |
|  | - 噪声治理 | - 固液分离机 | - 隔声罩 | 2 |
|  |  | - 各类风机、泵机 | - 减震垫 | 2 |
|  | - 固废治理 | - 猪舍 | - 机械清粪机 | 5 |
|  |  |  | - 异位发酵床 | 7 |
|  |  |  | - 病死猪无害化处理机 | 9 |
|  |  |  | - 隔离间（危废暂存间） | 3 |
|  |  | - 生活垃圾 | - 送环卫部门处理 | 1 |
| - 合计 |  |  |  | - 106 |

清洁生产

清洁生产即是指既可满足人们的需要，又可合理使用资源和能源，并保护环境的生产方法和措施。主要包括生产过程和产品两方面。

实行清洁生产是全球可持续发展战略的要求，是控制环境污染的有效手段。这是改变过去被动、滞后的污染控制手段为全过程污染控制的主动行动，可降低末端处理的负担。清洁生产技术的应用不仅对环境有利，而且能提高产品质量，降低生产成本，提高劳动生产率，从而提高企业的市场竞争能力。这就要求企业在产品方案选择、原材料使用、生产工艺确定、加强生产管理等方面实行清洁生产，并结合节能节水、废弃物综合利用及末端治理等措施，使工业发展对周围环境可能造成的影响降至最低。

拟建项目清洁生产分析

清洁生产要素

- 本工程考虑清洁生产原则如下：

- （1）高的产品水平、工艺技术装备水平。

- （2）使用低毒的原料。

- （3）节能、节水。

- （4）控制水、气污染物排放量，做好固体废弃物的处置/处理工作。

清洁生产水分析指标

- 根据清洁生产分析工作等级划分原则，该建设项目环境影响评价中清洁生产分析工作等级为三级。分别是：

- 一级：国际清洁生产先进水平；

- 二级：国内清洁生产先进水平；

- 三级：国内清洁生产基本水平。

清洁生产评价与分析

猪肉产品质量控制

- 项目根据不同阶段生猪的营养要求，按照营养专家提供的配方，提供生猪采食的商品猪饲料供给全价配合饲料，保证了生猪饲料营养均衡，能够满足《猪饲养标准》（NY/T65-2004）的相关要求。

原辅材料及能源

- 原材料的清洁生产指标主要从原材料的毒性、生态影响、可再生性、能源强度以及可回收利用这五个方面建立指标。从清洁生产角度分析，其最终表征为饲料配比(即消耗量的多少、利用率的高低)、生长速度等方面。

- 项目饲料公司配套饲料厂生产供应，饲料供给全价配合饲料，并且工程配套建设有全自动给料系统，采用电脑自动程序控制，利用料塔存料，通过空心绞龙输送机，在规定的时间将饲料输送至每个猪舍，管理上能够实现饲料的充分利用，减少资源浪费和废物的产生量。

- 资源利用方面，猪舍设置自动饮水器改变了饮水与饲料喂养合槽的传统方式，饮水与饲料分开，大量节约了水资源和提高了饲料的利用率，有效减少了污染物的排放。

- 先进的饲养技术和设备，不仅能够有效提高饲料等资源的利用率和报酬率。而且能够有效减轻养殖污染物的产生，减少项目污染物末端治理费用，降低养殖成本。

养殖过程与饲养方式

（1）清粪工艺

猪场清粪和粪污处理是猪场重要工艺，本项目广泛参考国内外经验，采用干清粪工艺，该工艺冲栏废水冬季1.2m3/百头·d，夏季1.8m3/百头·d，比水冲粪工艺用水量（平均每天2.5~3.5m3）减少50%以上，不仅节约了水资源，同时还减少了污水的排放量，从源头上对污染物的产生量进行了控制，充分体现了清洁生产的原则。项目清粪工艺日产日清，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/t81-2001）和《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，能够及时、有效的清除猪舍内的尿液及粪便。

（2）恶臭污染物控制

养殖过程中，猪舍采取冲洗、饲料中添加抑臭菌、喷洒除臭剂等措施，有效减少恶臭气体对周边环境的影响；对于堆粪场采取喷洒除臭剂来减少恶臭气体对环境的影响；对产生恶臭的猪舍、污水处理设施及异位发酵床采用生物除臭剂去除恶臭，另外加强厂区的绿化。

（3）废水利用

本项目产生的生产废水与猪粪污一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，不外排。

本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准较严者后全部回用于场内绿化和附近林地灌溉，不外排。

- 该方法既降低了企业废水处理成本，提高企业的经济效益，在减少污染物排放的同时，又做到了废水资源化利用。

饲养管理

- 运进的猪在验收前，严格进行健康体检，患有严重疾病的猪应该严格入舍，健康猪入舍前，首先要称重，然后按照体重、年龄及营养状况分为若干组，并对每头猪进行编号。饲养人员要细心观察猪的采食、饮水、粪便、精神状态等情况，发现异常及时采取治疗措施。

节水节能降耗措施

- 项目采用干清粪工艺，水消耗量很小，养猪的卫生条件要求很高，清洁度及防疫要求很严，猪舍在干清分离后清洗消毒时利用高压水清洗设施对猪舍、饲料槽及地面等进行清洗，利用高压喷雾器定期对猪舍喷洒生物消毒制剂，主要是为了保证猪舍的卫生防疫，且节约用水，降低能耗。

废物产生及回收利用分析

项目为了最大限度地防止污染物排放在环境中，猪舍采用干清粪工艺，生产废水与猪粪污一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准较严者后全部回用于场内绿化，不外排。项目营运期间污染物产生情况及防治措施见表8.2-1

表8.2-1  主要污染物产生情况一览表

| 工艺 | 工段 | 主要污染物 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生猪养殖 | 养殖过程 | 恶臭（NH3，H2S） | 及时清理，生物除臭附等 |
|  | 清理猪舍 | 养殖废水 | 养殖废水与猪粪污一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售 |
|  |  | 猪粪 |  |
|  | 猪只饲养 | 猪尿 |  |
|  |  | 病死猪 | 无害化处理理 |
|  |  | 医疗废物 | 送资质单位处理 |
|  | 设备运行 | 噪声 | 基座减振、厂房隔音、绿化带降噪 |

根据上述分析，项目营运期间产生的污染物均得以有效处理，资源回收利用指标满足清洁生产要求。

清洁生产管理要求

清洁生产、生产管理和环境管理一体

将清洁生产管理制度和环境管理体系认证纳入生产管理和环境保护管理制度中，在实施清洁生产过程中将制度不断加以完善，其制度的宗旨是保证生产过程中合理利用水资源、电灯能源，减少各种资源的浪费，在源头防治各类污染物的产生，以实现生产和环保的协调发展。

清洁生产指标融入制度管理中

生产管理的各项规章制度中均纳入环保和清洁生产指标，例如各生产环节的废气、废水、噪声和固废的排放，实施浓度和总量双重控制，管理部门必须随时掌握生产过程中污染物的排放情况，把环保列入生产调度内容中，定时对环保情况、清洁生产指标进行检查和考核，对生产过程中产生的污染事故要及时组织、妥善处理。

确保环保装置稳定运转

根据各环保设施的工艺特点，注定定期检查、保养、维修制度，并且落实到人，定期通报环境保护管理情况，包括装置检修及环保工程运行情况，提高装置的稳定性和完好率，确保其正常稳定运转。

实行清洁生产宣传教育

积极向员工进行清洁生产方面的宣传教育，根据清洁生产生产计划定期对各有关管理人员和技术人员进行清洁生产方面的岗位培训，确保厂区环境清洁和尽量使污染物排放量降到最低。

清洁生产分析结论

综合上述分析，本项目营运期间清洁生产分析结论如下：

项目养殖期间使用先进的养殖工艺和设备，污染产生指标较低，废物综合利用率高，依照《中华人民共和国清洁生产促进法》中的相关要求分析，拟建项目的清洁生产水平为二级，处于国内先进水平，符合清洁生产要求。

环境影响经济损益分析

关于建设项目的环境经济损益分析，国内目前尚无统一标准。此外，项目所排污染物作用于自然环境而造成的经济损失，其过程和机理是十分复杂的，其中有许多不确定因素；而且，许多因环境污染而造成的经济损失和由于污染防治而带来的环境收益，较难计量或是很难准确以货币形式来表达。为此，本报告在环境损益分析中，对于可计量部分给予定量表达，其它则采用类比分析方法予以估算，或者是给予忽略。因此，本章节分析的结果，只能反映一种趋势，谨供参考。

经济效益分析

（1）直接经济效益

根据建设单位规划，项目建成后可年出栏商品猪18000头，销售收入4800万元，总生产经营成本2900万元，利润总额可达1900万元。

项目产生的粪污经异位发酵床工艺处理后制成有机肥外售。猪粪作为肥料，可以改良土壤质量，改善农作物生长环境，提高农作物产量，做到了资源的综合利用。

（2）废水处理和利用的经济效益

本项目产生的生产废水与猪舍粪污一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，不外排。

本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44-613-2009）中集约化畜禽养殖业污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的较严值后全部回用附近林场灌溉，不外排。

（3）项目投入一定的资金用于环保措施及维持各项环保措施正常运转，实现各污染物达标排放。每年减少了向环境中排放大量的污染物，保护当地的水、气、声等自然环境。同时也保障了工人的健康安全，有有利于企业自身的发展，具有良好的环境经济效益。

社会效益分析

该项目建成后，将进一步优化区域养殖结构。该项目实施也增加当地就业机会，使社会稳定，在促进该地区的经济发展的同时会带来良好的社会效益，其产生的社会效益主要体现在以下几个方面：

- 本项目的建设可有效利用本地资源，发展规模化养殖业，促进区域养殖产业升级。

- （2）项目运营后，将带动本地区经济发展，给财政增加税收，给地方经济带来繁荣。

（3）项目可以提供就业机会，缓解劳动力就业的矛盾，有利于维护安定团结、社会稳定。

环境效益分析

环保投资估算

项目环保投资总额为106万元，占项目总投资1280的8.28%

环保设施运行成本费用估算

- 环保设施折旧费本项目环保措施直接环保投资为106万元，设备折旧费按投资的5%计，则环保设施折旧费为5.3万元/年。

- 环保设施运行费环保设施运行费按环保投资的10%计，本项目环保设施运行费为10.6万元/年。

- 环保设施维修费环保设施维修费取环保投资的2% ，则每年维修约2.12万元。

- 环保工人工资预计工程环保人员约1人，按生产人员工资及附加费为1.2万元/人•年，则工资费用为1.2万元。

综上所述，该项目的环保设施运行总费用为19.22万元。

环保投资经济效益

- 废水治理设施效益

项目产生的养殖废水经场区异位发酵床处理后制成有机肥，本项目养殖废水产生量9159.47t/a，废水综合利用收益按60元/t计，则废水综合利用收益为54.96万元/年。

- 固体废物治理设施效益

- 项目产生的猪粪经发酵处理后，外售给有机肥生产厂家，经处理后猪粪便为4319.775t/a，销售价格按600元/t，则猪粪便处理可增加收益为257.18万元/年。

综上所述，项目投资建设的废水、废气、固体废物等治理设施，废水污染物达标排放，废水和固体废物综合利用，可增加312.14万元/年。

小结

项目预计环保投资共106万元，占总投资1280万元的8.28%，环保资金到位、各项环保措施落实后，本项目投产后产生良好的经济、环境、社会效益，虽然对当地环境产生一定影响，但影响不大，效益远远大于项目的环境成本，因此本项目具有一定的环境经济可行性。

环境管理与监测计划

由于建设项目在运行过程中会产出一定数量的污染物，对当地水、空气环境质量可能造成一定的影响。因此，为保证建设项目的所有环保措施都能正常运行，本评价报告根据建设单位拟采取的环境管理和监测的措施，对照有关的标准和规范进行评述，提出合理化建议供建设单位参考，并利于环境保护管理部门的监督和管理。

环境管理要求

施工期环境管理要求

- 建设单位应与本项目施工单位协商，将施工期环境保护措施列入合同文本，要求施工单位严格执行，并实行奖惩制度。

- 施工单位应按照工程合同的要求，并遵照国家和地方政府制度的各项环保法规组织施工，并切实落实本报告建议的各项环境保护措施和对策，真正做到科学文明施工。

- 委托具有相应资质的监理部门，监督施工单位落实施工期应采取的各项环境保护措施。

- （4）施工单位应在各施工场地配环境管理人员，负责各类污染源现场控制与管理，尤其对高噪声、高振动施工设备应严格控制其施工时间，并采取一定防治措施。

（5）做好宣传工作。由于技术条件和施工环境的限制，即使采取了污染控制措施，施工时带来的环境污染仍是无法避免的，因此要向施工场地周围受影响对象做好宣传工作，以提高周边群众对不利环境影响的心理承受力，取得理解，克服暂时困难，配合施工单位顺利完成施工任务。

（6）施工单位必须主动接受环境保护主管部门的监督指导，主动配合环境保护专业部门共同做好本项目施工期环境保护工作。

营运期环境管理要求

营运期环境管理重点是各项环境保护措施的落实，环保设施运行的管理和维护，日常监测及污染事故的防范和应急处理。

（1）建设单位应当按期及时申报污染物排放情况，及时办理排污许可证；超标排放，应及时处理。

（2）根据环保部门、安全部门对环保设施验收报告的批复意见进行补充完善。

（3）根据企业的环境保护目标考核计划，结合生产过程各环节的不同环境要求，把资源和能源消耗、资源回收利用、污染物排放量的反映环保工作水平的生产环境质量等环保指标，纳入各级生产作业计划，同其它生产指标一同组织实施和考核。

（4）按环保设施的操作规程，定期对环保设施进行保养和检修，保证环保设施的正常运行和污染物的达标排放。一旦环保设施出现故障，应立即停产检修，并上报环保法定责任人，严禁环保设施带病运行和事故性排放。建立运行记录并制定考核指标。

（5）要加强设备、管道、阀门、仪器、仪表的检查、维护、检修，保证设备完好运行，防止跑、冒、滴、漏对环境的污染。

（6）加强各猪舍环境卫生管理：保持猪舍的通风、整洁。

（7）做好绿化的建设和维护工作。绿色植物不仅能涵养水份，保持水土，而且能挡尘降噪，调节小气候，有利于改善生态环境。

（8）接受环保主管部门的监督检查。主要内容有：污染物排放情况、环保设施运行管理情况、环境监测及污染物监测情况、环境事故的调查和有关记录、污染源建档记录等。

污染源排放清单

项目营运期大气污染物主要来源于猪舍及污水处理设施产生的恶臭气体，员工食堂产生的油烟废气以及柴油发电机产生的尾气等；废水包括生产废水、职工办公生活污水；固体废物主要有猪粪便、病死猪、废疫苗瓶、医疗废物、员工生活垃圾等。生活污水经地埋式一体化处理设施处理后回用周边林地灌溉；生产废水及猪粪尿一起经异位发酵床处理制成有机肥料外售。猪舍、污水处理设施等产生恶臭为无组织排放，可不需要申请大气污染物总量控制指标。

项目采取的环保措施及主要污染物排放的管理要求见下表10.2-1。

表10.2-1 项目主要污染物排放清单

| 污染物 | 污染源 | 排放情况 | 管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍恶臭 | NH3、H2S排放量分别为0.044t/a、0.003t/a | 排放浓度达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93）表1中的二级新扩改建标准 |
|  | - 污水处理设施恶臭 | NH3、H2S排放量分别为0.012t/a、0.0006t/a |  |
|  | - 异位发酵床恶臭 | NH3、H2S排放量分别为0.024t/a、0.0012t/a |  |
|  | 食堂厨房 | 排放量为0.008t/a | 排放浓度达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的中型规模 |
| 废水 | 养殖废水 | 产生量为9159.47t/a，排放量为0 | 经异位发酵床处理，得到有机肥料 |
|  | 生活污水 | 产生量为1752t/a，排放量为0 | 经地埋式一体化生化处理后全部回用于场内绿化和附近林场灌溉 |
| 固废 | 干清猪粪 | 产生量为4319.775t/a，排放量为0 | 无害化处理 |
|  | 医疗废物 | 产生量为0.7t/a，排放量为0 |  |
|  | 病死猪 | 产生量为6.43t/a，排放量为0 |  |
|  | 生活垃圾 | 产生量为10.95t/a，排放量为0 |  |

环境管理制度

环境管理机构

1、监督管理部门

当地生态环境部门负责本项目营运期环境管理监督工作，以保证环保管理制度的落实，包括负责对项目环境保护工作实施管理；组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；根据有关法规及项目环境影响报告书的要求，监测项目环境保护措施的实施；负责项目环境设施的竣工验收；确认项目应执行的环境管理法规和标准；指导监督部门对项目营运期的环境监测管理。

2、建设单位

本项目属于对区域环境有一定影响的建设项目，为实现“三废”的达标排放及保护区域生态景观环境，企业应设置专门的环保机构及相应的管理体系，负责组织、落实、监督本企业的环境保护工作，具体做法是：

（1）由一名公司领导直接分管环保工作

主管分管领导的职责是：掌握企业生产和环保工作的全面动态情况；负责审批企业的环保岗位制度、工作和年度计划；指挥环保工作的实施，协调企业内外各有关部门和组织间的关系。

（2）设专门的环保科

环保科由公司领导直接分管，其主要职责是：贯彻执行环境保护法律法规和标准；根据上级环保行政主管部门的意见制定出严格的环境管理和环境监测制度，督察企业的环境管理，检查制度落实情况；负责“三废”处理工作，检查监督企业环保设施的运行；实施企业的环境监测管理工作，汇总各产污环节排污、环保设施运行状态及环境质量情况；组织委托进行例行的环境监测，协助上级环境管理和监测部门对企业进行环保设施检查；调查、处理企业内外污染事故与污染纠纷；负责组织突发性事故的应急处理及善后事宜，如发生事故应及时报告主管环境部门；建立污染源档案，做好环境统计工作，填报上级环境管理部门的有关环境报表，定期向上级环保行政主管部门报告监测结果，定期进行排污申报；组织开展企业的环保专业技术培训，提高全体职员素质；建立联系网络，及时了解当前污染防治的先进技术，以利于及时对企业进行技术改造，减少污染；提出环保设施运行管理计划及改进建议，推广应用环保先进技术和经验。

（3）环保设施的日常运行要求

环保设施日常维修保养是在专门环保科的组织下对环保设施进行全面检修，确保环保设施正常运行；环保管理人员须经过岗位培训，遵守操作规程；实行岗位与经济效益挂钩制度，严格控制生产用水量，避免浪费水资源；对污染物的综合利用进行研究，为今后进行的技术改造提出意见。

（4）环保制度的制定

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护管理工作，应根据实际特点，制定各项环境保护制度，并以文件形式规定，形成一套环境管理制度体系。制订的管理制度体系主要为：制订环境保护职责管理规定，明确各岗位的环境保护职责；制订建设项目“三同时”管理制度，保证环保设施与主体工程的同步、正常运行；制订环境保护工作实施计划；制订环境保护定期培训计划，以提高职工环境意识。

环境管理台账相关要求

必须建立生产运行台帐，按日记录污染物产生量与处置情况、主要设备运行状况等，按月记录用电量、运行成本等，运行台帐必须妥善保管，随时接受各级环保部门核查，确保废水和废气处理工艺设备的正常运行和废水、废气达标。建立危险废物的相关台账，产生的危险废物都有转移四联单：产生单位、运输单位、接收单位、环保部门各一份。

环境监测计划

营运期环境监测计划

项目建成后，必须贯彻执行国家有关方针、政策、法律和法规，必须配备专管环保的工作人员，特别注意对废气、污水和工业固废的监督管理，保证达标排放和符合环保要求。统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系与配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。一旦发生环保污染事故、人身健康危害，要速与当地环保、环卫等部门密切结合，及时消除影响，防治环境污染，保证人员的安全。环境污染要及时做出应急处理。以下几项具体工作应特别注意抓好。

（1）监测方案

根据项目特点，营运期污染源监测包括废气、废水和噪声监测，正常营运情况的监测计划见表10.4-1。

表104-1   营运期项目日常监测方案

| 要素 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场界上风向设1个测点，下风向场界外20m范围内设2个测点 | 硫化氢、氨、臭气强度 | 每季度1次，每次连续监测2天 |
|  | 食堂油烟排放口 | 油烟 |  |
| 废水 | 污水处理站进口、出口 | pH值、COD、BOD5、NH3-N、SS、TP、粪大肠菌群、蛔虫卵、流量 | 每季度1次，每次连续监测2天，每天采样4次 |
| 噪声 | 厂界外1m处于主要源声（猪舍、粪污处理区、病死猪无害化处理设备）附近布设适当监测点（4个以上） | 连续等效A声级 | 每年2次，每次连续监测2天，每天昼、夜间各1 |
| 地下水 | 场区水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐、亚酸盐、硫酸盐、总大肠菌群 | 每年2次，每次连续监测3天，每天采样1次 |
| 土壤 | 场区 | pH值、镉、汞、铜、砷、锌等重金属及氮、磷、钾等土壤养分的跟踪监测 | 每个季度监测1次，每次监测1天 |

（2）分析方法

采用国家规定的监测采样和分析化验方法，评价标准执行本次评价经批复的国家标准。废气监测按国家环保局发布的《空气和废气监测分析方法》等技术规范进行；废水监测按国家环保总局发布的《地表水和污水监测技术规范》、《污水监测技术规范》等技术规范进行；噪声监测按《声环境质量标准》（GB3096-2008）等技术规范进行；土壤监测按《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）等技术规范进行。

（3）监测工作保障措施

1）组织领导实施

建设单位可根据监测计划委托有资质的环境监测单位进行环境监测工作，监测单位负责完成建设单位委托的监测任务，确保环境监测工作能按监测计划顺利完成。

- 2）技术保证措施

- 为了确保监测质量，监测人员必须有相应的资格证书或上岗证书。

- 3）资金保证措施

- 监测费用由建设单位支付，该费用专款专用，保证监测工作的顺利进行。

项目排污许可证申请

根据《排污许可管理办法（试行）》、《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，依法按照排污许可证申请与核发技术规范提交排污许可证申请，申报排放污染物种类、排放浓度等，计算并申报污染物排放量，申请领取排污许可证。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中附录A环境管理台账记录、附录B排污许可证执行报告表格进行项目日常环境管理及排污许可证申报。

项目竣工验收监测

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订）第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”。因此，本项目竣工后，建设单位按照相关规定开展本项目验收工作，项目“三同时”环保设施验收项目见表10.4-2。

表10.4-2  项目“三同时”环保设施验收一览表

| 环保设施建设 | 验收内容 | 治理效率及效果 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染防治措施 | - （1）喷洒除臭剂 - （2）污水处理站各处理池采用密封方式。 - （3）防护绿化带建设。 - （4）异位发酵床 | H2S、NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水污染防治措施 | - 采用干清粪工艺，设置完善的雨水、污水收集管网。 - 污水处理设施规模能满足项目污水处理需要。 - （3）猪舍区、粪污处理区、污水管网布设区、生活区厕所、备用柴油库房等区域采用防渗措施。 | - 生活污水执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准后用于附近林业和农田的灌溉，不外排；猪尿急生产废水经异位发酵床处理后制得有机肥外售，不外排。 |
| 噪声污染防治措施 | 选用低噪声设备，高噪声设备加装减振、消音措施 | 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准：昼间≤55dB（A），夜间≤45dB（A） |
| 固体废物防治措施 | 设置粪便处理与暂存场所、无害化处理间、生活垃圾收集点等设施。 | 不外排 |

排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）、国家环境保护总局《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ/T 92-2002)、《排污口规范化整治技术要求(试行)》（环监〔1996〕470号文），项目建设应进行排污口规范化建设工作。排污口规范化应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。 项目区所有排放口（源）（含废水、废气、固体废弃物、噪声），在排污单位申报登记的基础上，由环境监察部门会同环境监测部门共同确定，各级环境保护行政主管部门认定的原则。

废气排污口规范化

本项目恶臭为面源无组织排放，不设置专门的排气口。

废水排污口规范化

项目实行雨污分流，其生活污水经场区污水处理设施处理达标后综合利用，不外排。因此，在废水进入沉淀池前应设置便于废水测速的平直堰槽（可采用暗槽并预留测流孔）：堰槽平直段长至少3m，堰槽截面底部硬质平滑、截面形状为长方形，设计水深不小于0.1m，流速不小于0.05m/s，符合流速仪法测流要求。

固废贮存规范化

本项目危险固体废物由有资质单位统一处理；一般固体废物和生活垃圾按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》设置专用贮存、堆放场，分类管理。暂存堆场需设置防雨、防渗设施和渗滤液回收装置。

噪声源规范化管理要求

在固定噪声排放源场界噪声敏感、且对外界影响最大处设置噪声源的测监点，并设立标志。

排污口设置标志牌

（1）项目的污染物排放口（源）和固体废物暂存场所，必须按国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，由当地环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。建设单位排污口分布图由当地环境监理部门统一绘制。

（2）环境保护标志牌设置位置应在排污口（采样点）附近且醒目处，并能长久保留，其中，在噪声排放源标志牌应设置在距选定的监测点较近且醒目处。设置高度为：标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设置平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

（3）一般污染物排污口（源）设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌，图形符号设置按执行GB15562.1-1995，具体见表10.4-3。

表10.4-3   排放口规范化图形标志

| 序号 | 提示图像符号背景颜色： 绿色图形颜色：白色 | 警告图像符号背景颜色： 绿色图形颜色：黑色 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 污水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物储存 | 表示固废储存处置场所 |
|  |  |  | 危险固体废物储存 | 表示固废储存处置场所 |
| 4 |  |  | 噪声源 | 表示噪声向外环境排放 |

（4）规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。

评价结论

项目概况

- 韶关市仁化县三佳畜牧有限公司高联村寨下组现代高效化养猪场建设项目位于广东省韶关市仁化县丹霞街道高联村寨下组。项目总占地107亩，项目建设保育舍、育肥舍、连廊、入场用房及入舍用房等，配套建设职工宿舍、道路、猪场室外给排水及电、围墙、料塔基础、机井和水塔等设施。项目建成后，年出栏商品猪18000头。

- 项目施工期8个月，总投资1280万元，其中环保投资106万元，环保投资占总投资的8.28%。

区域环境质量境现状

环境空气

根据韶关市生态环境局（http://epb.sg.gov.cn/）2019年5月发布的《2018年韶关市环境状况公报》，项目区SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，说明项目区域环境空气质量较好，属于环境空气质量达标区。

根据补充监测结果可知，NH3、H2S符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值要求、臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。各环境空气监测因子能够符合环境功能区要求，本项目所在区域环境空气质量较好。

地表水环境

根据《2018年韶关市环境状况公报》，本项目附近地表水锦江监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水标准，附近地表水环境质量现状良好。

地下水环境

从监测结果可以看出，地下水水质各监测因子均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。监测结果表明，项目所在地及附近敏感点地下水水质良好。

声环境

本项目四周边界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。从监测结果可知，本项目所在地的声环境质量现状均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，即噪声昼间≤55dB(A)、夜间≤45dB(A)。可见，本项目所在地的声环境现状良好。

土壤环境

从监测结果可知，本次监测的所有土壤样点中，所有监测因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，说明本项目所在地土壤环境质量满足相关标准要求。

生态环境

项目生态环境评价范围主要为林地、耕地等，经调查不存在野生动植物的栖息地，评价范围内无国家保护的珍稀濒危动、植物种类和自然保护区等特殊生态敏感区，因此项目建设对区域生态系统及生物多样性的影响较小。

环境影响分析结论

大气环境影响评价

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）“8.1.2 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量较小核算”。因此，本项目的大气环境影响分析不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 项目组成生产情况下，项目排放的污染物量较少，不需进一步计算项目的大气环境防护距离。

综上所述，项目营运期废气排放对周围大气环境质量影响不大，对周边敏感保护目标影响不大。

水环境影响评价

本项目产生的生产废水与猪粪污一起经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售，不外排。

本项目产生的生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染最高允许日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作水质标准较严者后全部回用于场内绿化和附近林场灌溉，不外排。

综上所述，本项目无生产及生活污水外排，对地表水环境影响较小。

地下水环境影响

本项目所在区域为不敏感区，影响范围主要为项目场界内，由污染途径及对应措施分析可知，项目生活区及生产区对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和场内环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，故本项目不存在无组织排放面源，不会产生地表径流，对地下水环境影响较小。

声环境影响

由预测结果可以看出，项目运营后，厂界昼间、夜间均达到《声质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。根据噪声预测结果，在正常工况下，本项目采取降噪措施后，对敏感点的影响不大，预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的1类标准。 项目噪声对区域声环境质量影响不大。

固废环境影响

养殖场的粪污经异位发酵床工艺处理制成有机肥料外售，病死猪采用无害化方式处理，得到的产物经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售。生活垃圾由环卫部门运走统一进行处理。疫苗针头等医疗废物应设置专用储存容器，并存放于隔离间，收集后交由资质的单位进行安全处理。综上处理后，本项目产生的固体废物不会对周围环境产生明显影响。

猪粪废渣的处理处置执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）和《猪粪无害化卫生标准》。固废暂存间按照《一般工业固体废物贮存、处置现场污染控制标准》（GB18599-2001）规范建设和维护使用。危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规范建设和维护使用。

土壤环境影响

根据现场调查分析以及预测结果可知，项目的实施对建设项目场地及周边土壤环境中的评价因子均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值标准，表明项目建设对土壤环境影响是可接受的。

风险环境影响

本项目的环境风险主要是项目原材料贮存、生产等过程发生的泄漏、火灾爆炸等风险事故所引发的环境污染，由上文分析结果可知，本项目事故性排放的污染物对周围环境的影响不明显。

生态环境影响

项目所在地植被覆盖率较高，不存在明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响。由于评价区以林地、农田为主，林地生态系统的连通性、阻抗稳定性和整体生态稳定性较好，评价区整体生态环境良好。项目营运期对生态环境的影响不大。

项目拟采取的主要环保措施

废气污染防治措施

猪舍恶臭气体，通过及时清理猪粪、喷洒除臭剂等措施，可有效降低猪舍恶臭气体的产生量，减少无组织排放的恶臭气体对环境的大气影响。

污水处理工程的臭气，产生部位主要是厌氧池，主要污染物为H2S和NH3。对污水处理站产生恶臭的池子喷洒除臭剂，并在污水处理站和养殖区内加强绿化建设，减少恶臭的产生。

异位发酵床恶臭主要H2S和NH3，通过喷洒除臭剂等措施有效降低异位发酵床恶臭气体的产生量，减少无组织排放的恶臭气体对环境的大气影响。

食堂油烟，烹饪过程产生的油烟废气经油烟净化装置处理后经专用烟道排放，其排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）规定的限值2mg/m3要求。

本项目大气污染物防治措施具体流程如下：

（1）猪舍：抽风机抽风→抽风出口处喷洒除臭剂→面源排放；

（2）地埋式一体化污水处理设施：喷洒除臭剂→面源排放；

（3）异位发酵床：抽风机抽风→抽风出口处喷洒除臭剂→面源排放；

（4）厨房油烟：收集→高效油烟净化装置处理→烟囱排放。

同时本项目通过加强猪舍管理，及时清扫粪便废物；在饲料中使用微生物或植物添加剂等；养殖场进行绿化吸附和隔离恶臭污染物的散发；将猪舍、异位发酵床、污水处理设施等主要恶臭产生源分散布局，以减轻恶臭的影响，改善场区内环境。

综上所述，在落实以上大气污染防治措施之后，项目对大气环境的影响较小。

废水污染防治措施

本项目产生的废水主要有猪场工作人员生活污水和猪场养殖废水。

生产废水含猪粪经集液池收集，混合均匀后喷洒至异位发酵床进行发酵处理后制成有机肥料外售，不外排。

生活污水经地埋式一体化生化处理达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（DB44/613-2009）中集约化畜禽养殖业水污染物最高日排放浓度和《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作标准的较严值后全部回用场内绿化和附近林场灌溉，不外排。

经上述措施处理后，废水实现资源化利用不排入地表水体，措施可行。

地下水污染防治措施

本项目运营期做好厂区分区防渗以及确保污水处理设施正常运行，对地下水影响较小，措施可行。

噪声污染防治措施

项目营运期噪声主要来源于猪舍通风设备、水泵、猪吠叫声等。通过采用按时喂食、选用低噪声设备、优化厂区布置、加强绿化等降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类声环境功能区排放限值要求。

固废污染防治措施

养猪场的粪污经异位发酵床工艺处理后制成有机肥料外售。病死猪按《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-1996）、农业部关于按印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号）、《畜禽养殖染污防治技术规范》（HJ/T81-2001）进行无害化处理。生活垃圾设置固废暂存间定期由环卫部门清运处理。疫苗针头等医疗废物设置专用储存容器，并存放于隔离间，收集到一定数量后交由有资质的单位进行安全处置。

营运期各固体废弃物污染源经采取有效措施后均可实现资源化、无害化处置，防治措施可行。

土壤污染防治措施

- 项目外购的饲料均进行成分检测，从源头控制重金属及微生物的允许量，确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性；粪便经过处理成为腐熟的有机肥再外售，禁止将未腐熟或腐熟不够的有机肥外售；结合地下水污染防治措施建设，本项目在场地内污染区建设地面的防渗措施、泄漏污染物收集措施。

综上，通过以上工程和管理措施可有效防止土壤污染，措施可行。

环境风险防治措施

本项目应制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。并严格按照安监、消防部门的要求，落实安全风险防患措施和应急措施后，环境风险是可控的。

环境影响经济损益分析

本项目总投资1280万元，其中环保投资106万元，环保投资占项目总投资比例的8.28%。本项目在采取合理的环保措施后，对周围环境产生的影响较小。项目的建设有利于当地财政收入、居民就业机会的提升、相关产业的发展，具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

环境管理与环境监测

本项目应设置环境管理专职机构，通过加强环境管理工作，同时加强施工期环境监理和运营期环境管理，定期监测，确保污染防治设施稳定达标运行。

清洁生产

经清洁生产分析，本项目的生产工艺与设备先进性、污染控制、节能降耗、清洁生产管理水平均符合清洁生产的基本要求。经核实分析，该项目不属于国家规定的淘汰养殖能力、工艺产品的范围，符合国家产业政策。此外，原料及污染物的循环利用亦符合循环经济理念。因此，在清洁生产方面，本项目达到国内先进水平。

产业政策、项目选址与平面布局合理性分析结论

本项目为规模化生猪养殖，行业类别属于A0313农林牧渔业中“畜牧业类猪的饲养”，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类农林业第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”项目，不位于《市场准入负面清单（2019年版）》负面清单里面，无禁止或许可事项；本项目土地为养殖用途，用地类型为设施农用地、林地，不占基本农田，同时根据土地租赁协议、选址证明，本项目用地选址合法合理。

本项目不处在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区、地质灾害危险区、生态功能保护区、生态脆弱区等区域内，本项目用地类型为设施农用地、林地，不占基本农田，项目用地合法合理。

同时根据分析，本项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》、《韶关市生猪和家禽生产发展规划和布局（2008-2020）》、《韶关市仁化县畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案》、《广东省饮用水源水质保护条例》、《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农办牧〔2018〕2号）、《韶关市环境保护纲要（2006-2020年）》、《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的相关政策及其“三线一单”中的相关规定。

公众参与采纳情况

本项目环评阶段进行了两次公示，公示期间项目建设单位和评价单位均未收到任何反对方面的意见。

建设单位始终以保障环境为主，在不影响村民以及能带给村民更多便利或者就业机会的情况下，做好各项环保治理措施，确保废水、废气、噪声经过处理排放时的各项指标达到相关标准，减少对周围环境的不利影响，要求政府部门加强定期监督，把对周围居民影响降到最低。本项目拟充分采纳公众意见，接受政府的监督，做好排污控制工作，将项目各污染指数降到最低。

总体评价

本项目属于国家产业政策中的鼓励类项目，符合国家和地方畜牧业发展规划和环境保护规划的要求，选址合理，同时公众支持本项目的建设；建设单位在切实落实本评价报告所提出的各项环保措施和对策，充分保证环保投入，认真执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放和项目排污管道防渗措施落实的前提下，可保证区域环境质量能够满足环境目标的要求。 因此，从环保角度来说，本项目建设可行。