建设项目环境影响报告表

项目名称：大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区

建设单位（盖章）：中国大唐集团有限公司广东分公司

编制日期：二0二0年六月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周边一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

环境质量状况	16

评价适用标准	19

建设项目工程分析	22

项目主要污染物产生及预计排放情况	28

环境影响分析	29

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

结论与建议	41

附件：

附图1：项目地理位置图

附图2：升压站平面布置图

附图3：广东省陆域生态功能控制区图

附图4：韶关市生态分级控制图

附图5：项目与韶关市土地利用总体规划位置关系图

附图6：项目与丹霞山自然保护区位置关系图

附图7：项目与饮用水源保护区位置关系图

附图8：项目四至现状图

附图9：项目环境敏感目标

附图10：地表水环境质量现状监测布点图

附图11：声环境质量现状监测布点图

附件1：广东省企业投资项目备案证

附件2：《仁化县林业局关于大唐仁化光伏项目场址是否涉及林地的复函》

附件3：《仁化县自然资源局关于对<关于查询大唐仁化光伏项目相关问题的函>的复函》

附件4：《仁化县水务局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的回复》

附件5：《仁化县农业农村局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的意见》

附件6：噪声环境监测报告

附件7：地表水环境监测报告

附件8：项目委托书

附表1：地表水环境影响评价自查表

附表2：基础信息表

建设项目基本情况

| 项目名称 | 大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国大唐集团有限公司广东分公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 应学军 |  | 联系人 | 张平 |  |  |
| 通讯地址 | 广州市海珠区昭悦路35号(自编6号楼)1层101房 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13710161218 | 传真 | / | 邮政 编码 | / |  |
| 建设地点 | 广东省韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 仁化县发展和改革局 |  | 批准文号 | 2019-440224-44-03-047088 |  |  |
| 建设性质 | 新建改扩建□ 技改□ |  | 行业类别 及代码 | D4416太阳能发电 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 866710 |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 25000 | 其中：环保 投资(万元) | 600 | 环保投资占总投资比例 |  | 2.4% |
| 预计完工日期 |  | 2020年11月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国，煤炭的开采、运输和燃烧对我国环境造成了极大破坏，所以大力发展太阳能等可再生能源利用技术是保证我国能源供应安全和可持续发展的必然选择。我国的太阳能资源十分丰富，全国总面积2/3以上地区年日照时数大于2000小时，陆地表面每年接受的太阳能辐射相当于1.7×1012 t的标准煤。 中国大唐集团有限公司广东分公司拟投资25000万元，在韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近建设“大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区”（以下简称“本项目”），地理中心坐标为N25.062743°，E113.612399°。项目选址位置目前主要为竹林、鱼塘和荒地，总占地面积1300亩，其中竹林225亩、鱼塘约393亩、荒地682亩。建设单位拟通过建设光伏发电项目，在太阳能发电板下种植合适的经济作物，最终实现“板上发电，板下种植”的“光伏+产业模式”，提高单位面积土地的产出效率。项目的具体位置见图1。 本项目设计总装机容量约75MWp，组件最低点不低于地面2 m，光伏阵列桩基间距较大，在阵列下方和前后排间距内种植适宜农作物。光伏电站采用分区发电、集中并网的方案，共分为20个发电分区，每个分区由440Wp单晶硅光伏组件组成。 本项目建成后，首年发电量为8322.64万kWh，25年发电量累计196601.12万kWh，25年年均发电量7864.04万kWh，25年年平均等效利用小时数为1047.11 h。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起施行）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及2018年4月28日修改清单等有关要求，该项目必须进行环境影响评价，本项目属于“三十一、电力、热力生产和供应业 91其他能源发电中地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）”，本项目为集中光伏电站，总容量为75MWp，且接入电压等级为110 kV，因此需编制环境影响报告表。环评单位湖南汇恒环境保护科技发展有限公司在接受中国大唐集团有限公司广东分公司环境影响评价工作委托后，组织技术人员进行现场踏勘和资料调研，并根据建设单位提供的资料和国家环保法律法规的有关规定，编制完成了《大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区建设项目环境影响报告表》。 根据建设单位提供的资料，升压站外送电压为110 kV。项目建设的光伏发电区在运行过程中，产生的电能经过输送线路，输送至项目配套建设的升压站内。电能在经过升压站升压至110 kV后，接入花坪站电网。升压站的电磁辐射和送出线路部分不属于本次环评内容，需另行评价。 二、编制依据 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日起执行）； （3）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订并施行）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）； （5）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日执行）； （7）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订并施行）； （8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日修订并施行）； （9）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （10）《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》（2019年4月23日修订并施行） （11）《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（2018年4月28日起施行）； （12）《市场准入负面清单（2019年版）》； （13）《产业结构调整指导目录（2019年本）》； （14）《电力设施保护条例》（2011年1月8日修订并施行）。 2、地方法律、法规及政策 （1）《广东省环境保护条例》（2018年11月29日广东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订）； （2）《广东省人民政府印发广东省环境保护规划纲要（2006－2020年）的通知》（广东省人民政府文件粤府〔2006〕35号）； （3）《关于印发<广东省地表水环境功能区划>的通知》（粤环〔2011〕14号）； （4）《广东省固体废物污染环境防治条例》（2019年3月1日起施行）； （5）《关于印发广东省主体功能区规划的配套环保政策的通知》（粤环[2014]7号）； （7）《粤北山区环境保护规划(2011-2020年)》，粤环发[2010]117号； （8）《韶关市环境保护规划纲要(2006-2020)》； （9）《韶关市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》； （10）《韶关市城市总体规划(2006-2020)》； （11）《仁化县城总体规划(2003-2020)》； （12）《广东省韶关市仁化县董塘镇总体规划(2006-2025)》； （13）《丹霞山风景名胜区总体规划(2010-2025)》； （14）《广东丹霞山国家地质公园总体规划》（2017-2035年）。 3、导则、规范性文件 （1）《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)； （6）《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)； （7）《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价导则》(HJ169-2018)； （9）《生态环境影响评价技术规范》（HJ/T192-2006）； （10）《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ24-2014）； （11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）； （12）《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）。 4、其它 （1）《大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区》委托书； （2）《韶关仁化75MW农光互补项目可行性研究报告》。 三、建设规模 1、项目概况 本项目位于韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，项目总占地面积为1300亩，主要为竹林、鱼塘和荒地，其中竹林225亩、鱼塘约393亩、荒地682亩。 本项目设计总装机容量75.10272MWp，均采用440Wp单晶硅光伏组件。项目共分为18个3.9424MWp、1个2.75968MWp和1个1.37984MWp的光伏分区，合计20个光伏分区。其中鱼塘布置7个3.9424MWp的光伏分区，陆地布置11个3.9424MWp、1个2.75968MWp和1个1.37984MWp的光伏分区。每6~7台位置相近的逆变器通过集电线路连接至110kV升压站，升压站通过输送线路外输至花坪站电网。具体建设内容见表1。升压站至外部电网的输送线路不包括在本次评价范围内。 项目配套建设的升压站及光伏区布板位置见附图1，升压站内的总体平面布置见附图2。项目东面80 m为董联村居民点；南面为竹林；西面为农田；北面约20m为董塘水，中部约25 m有黄格线铁路。项目四至情况见附图8。 表1 本项目建设内容一览表 工程类别; 项目名称; 工程内容; 工程规模; 备注. 主体工程; 发电组; 项目由20个光伏分区组成，合计656个光伏组串，170686块440Wp单晶硅光伏组件。; 装机总容量75.10272MWp; /. 辅助工程; 综合楼; 办公生活区; 两层框架：397.68m2; 依托升压站工程. 配电楼; 供配电用房; 两层框架：860.8m2. 道路; 厂内道路面宽不少于4m，道路转弯半径均不小于9m; /. 公用工程; 供水; 地下水，在升压站区域打井取水; 依托升压站工程. 排水; 光伏组件清洗废水直接用于农作物灌溉. 供电; 自给; /. 环保工程; 废水治理; /; /. 噪声治理; 设备安装减振基座; /. 固废治理; 废旧光伏组件集中收集后暂存于升压站仓库，由供应商回收处置；废机油暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理。; /. 2、主要工程内容及经济技术指标 （1）光伏组件选型 本项目均采用440Wp单晶硅光伏组件，光伏组件的具体技术参数见表2。 表2 440Wp单晶硅光伏组件技术参数一览表 序号; 技术参数; 单位; 参数值. 1; 标称峰值功率; Wp; 440. 2; 标称功率公差; /; 0~+5W. 3; 组件转换效率; %; 20.2. 4; 峰值功率电压; V; 41. 5; 峰值功率电流; A; 10.73. 6; 开路电压; V; 49.2. 7; 短路电流; A; 11.45. 8; 最大绝缘耐受电压; Vdc; 1500. 9; 额定电池工作温度; ℃; 45±2. 10; 短路电流温度系数; %/℃; 0.05. 11; 开路电压温度系数; %/℃; -0.284. 12; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.35. 13; 组件尺寸（长×宽×厚）; mm; 2094×1038×35. 14; 重量; Kg; 27.5. 15; 可工作电池温度范围; ℃; -40至±85. 16; 表面最大承压; Pa; 正面最大静载荷5400；背面最大静载荷2400. （2）光伏组件运行方式 光伏电站采用440Wp单晶硅组件，共分为18个3.9424MWp、1个2.75968MWp和1个1.37984MWp的光伏分区，合计20个光伏分区。其中18个3.9424MWp光伏分区配1台3.125MW箱逆变一体机、20台16汇1直流汇流箱、320个光伏组串、8960块光伏组件，各分区组件与逆变器功率比为1.261568/1；1个2.75968MWp光伏分区配1台2.5MW箱逆变一体机、14台16汇1直流汇流箱、224个光伏组串、6270块光伏组件，各分区组件与逆变器功率比为1.103872/1；1个1.37984MWp光伏分区配7台175kW组串式逆变器、1台1250kVA升压箱变、112个光伏组串、3136块光伏组件，各分区组件与逆变器功率比为1.1264/1，具体见表3。光伏单方阵采用2×28竖排组件固定式安装，单方阵朝南16°固定倾角安装。 表3 光伏组件一览表 序号; 装机容量（MWp）; 数量（个）; 配套设备; 各分区组件与逆变器功率比; 备注. 1; 3.9424; 18; 1台3.125MW箱逆变一体机、20台16汇1直流汇流箱、320个光伏组串、8960块光伏组件; 1.261568/1; 其中鱼塘7个，陆地11个. 2; 2.75968; 1; 1台2.5MW箱逆变一体机、14台16汇1直流汇流箱、224个光伏组串、6270块光伏组件; 1.103872/1; 陆地. 3; 1.37984; 1; 7台175kW组串式逆变器、1台1250kVA升压箱变、112个光伏组串、3136块光伏组件; 1.1264/1; 陆地. 合计; 75.10272; 20; /; /; /. （3）送出线路 每6~7台位置相近的逆变器并在一起汇成1回集电线路，本项目以3回集电线路接入35kV配电装置，汇流后经110kV升压站接入花坪站。35kV配电装置终期为单母线接线，出线3回，全部采用铝合金芯电力电缆。 3、主要设备 本项目光伏组件主要设备见表4。 表4 本项目光伏组件主要设备一览表 序号; 项目; 单位; 参数. 1、电池组件. 1.1; 峰值功率; Wp; 440. 1.2; 开路电压（Voc）; V; 49.2. 1.3; 短路电流（sc）; A; 11.45. 1.4; 工作电压（Vmppt）; V; 41. 1.5; 工作电流（Imppt）; A; 10.73. 1.6; 组件转换效率; %; 20.2. 1.7; 峰值功率温度系数; %/℃; -0.35. 1.8; 开路电压温度系数; %/℃; -0.284. 1.9; 短路电流温度系数; %/℃; 0.05. 1.10; 运行温度; ℃; 45±2. 1.11; 安装尺寸; mm; 2094×1038×35. 1.12; 重量; kg; 27.5. 1.13; 总块数; 块; 170686. 2、3.125MW箱逆变一体机. 2.1; 额定输出功率; kW; 3125. 2.2; 最大光伏输出功率; kW; 3593. 2.3; 最高转换效率; %; 99. 2.4; 输入电压范围; V; 840-1450. 2.5; MPPT电压范围; V; 800-1300. 2.6; 最大直流输入电流; A; 4178. 2.7; 额定输出电压; V; 600. 2.8; 功率因素; /; 0.8（超前）-0.8（滞后）. 2.9; 最大交流输出电流; A; 3458. 2.10; 总电流波形畸变率; %; ＜3（额定功率时）. 2.11; 防护等级; /; IP54. 2.12; 过载保护; /; 有. 2.13; 反极性保护; /; 有. 2.14; 过电压保护; /; 有. 2.15; 相对湿度; %; 0-95，无冷凝. 2.16; 散热方式; /; 温控强制风冷. 2.17; 重量; kg; 6500. 2.18; 机械尺寸; mm; 2991×2591×2438. 3、2.5MW箱逆变一体机. 3.1; 额定输出功率; kW; 2500. 3.2; 最大光伏输出功率; kW; 2750. 3.3; 最高转换效率; %; 99. 3.4; 输入电压范围; V; 840-1450. 3.5; MPPT电压范围; V; 800-1300. 3.6; 最大直流输入电流; A; 3343. 3.7; 额定输出电压; V; 600. 3.8; 功率因素; /; 0.8（超前）-0.8（滞后）. 3.9; 最大交流输出电流; A; 2767. 3.10; 总电流波形畸变率; %; ＜3（额定功率时）. 3.11; 防护等级; /; IP54. 3.12; 过载保护; /; 有. 3.13; 反极性保护; /; 有. 3.14; 过电压保护; /; 有. 3.15; 相对湿度; %; 0-95，无冷凝. 3.16; 散热方式; /; 温控强制风冷. 3.17; 重量; kg; 5500. 3.18; 机械尺寸; mm; 2991×2591×2438. 4、175kW组串式逆变器. 4.1; 额定输出功率; kW; 175. 4.2; 最大光伏输出功率; kW; 185. 4.3; 最高转换效率; %; 99. 4.4; 输入电压范围; V; 500-1500. 4.5; MPPT电压范围; V; 500-1500. 4.6; 最大直流输入电流; A; 13*20. 4.7; 额定输出电压; V; 1100. 4.8; 功率因素; /; 0.8（超前）-0.8（滞后）. 4.9; 最大交流输出电流; A; 133. 4.10; 总电流波形畸变率; %; ＜3（额定功率时）. 4.11; 防护等级; /; IP65. 4.12; 过载保护; /; 有. 4.13; 反极性保护; /; 有. 4.14; 过电压保护; /; 有. 4.15; 相对湿度; %; 0-95，无冷凝. 4.16; 散热方式; /; 智能风冷. 4.17; 重量; kg; 95. 4.18; 机械尺寸; mm; 1018×630×339. 5、出线回路数和电压等级. 5.1; 出线回路数; 回; 1. 5.2; 电压等级; kV; 110. 4、主要原辅材料 本项目光伏发电采用的原辅材料主要为太阳光，主要受天气因素影响，无地域限制。 5、辅助工程 光伏分区各区块内设置检修道路，场区内检修道路路面宽不少于4 m，道路转弯半径不小于9 m。场区内巡视道路设计为简易碎石道路，道路设0.5 m土路肩，道路结构为200 m碎砾石面层+30 mm碎砾保护层。 6、劳动定员与工作制度 项目劳动定员6人，员工办公均在升压站的综合楼内。工作制度为每天3班，每班8小时，年工作365天。 7、施工组织 本项目通过对外道路与省道、乡镇公路相接，交通便利，运输方便。途中弯道的宽度和承载力，均可满足光伏电站运输车辆的运输要求。光伏组件、逆变器以及其它设备可通过汽车直接运抵厂址，其它建筑材料均可用汽车直接运至工地。 本项目建设总工期为4个月，主体工程于2020年8月开始，2020年12月建成并投产发电。 8、环境效益 本项目设计总装机容量约75MWp，25年年均向当地提供约7864.04万kWh的绿色电能。按照火电煤耗400 g/kW•h计算，与相同发电量的火电厂相比，25年可节约标准煤约78.64万t，减少SO2排放量约9331.31 t（煤全硫分取0.6%，未脱硫），NOx排放量约9571.2t，CO2排放量约213.85万t。 四、公用工程 1、给、排水 （1）给水 项目用水来源于地下水，在升压站区域打井取水，光伏组件清洗用水约1112.99 m3/次。 （2）排水 本项目废水主要为光伏组件清洗废水，约1001.7 m3/次，直接用于光伏组件下的农业灌溉，不外排。 2、供电 本项目供电自给，主要用于生产设备运转。 五、产业政策符合性分析 （1）与《市场准入负面清单（2019年版）》符合性分析 根据《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目为农光互补太阳能光伏发电项目，不属于负面清单里，无禁止或许可事项。因此，本项目符合《市场准入负面清单（2019年版）》。 （2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为农光互补太阳能光伏发电项目，属于“第一类鼓励类-五、新能源-1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，为鼓励类项目。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 六、项目选址合理性和相关政策符合性分析 （1）项目选址为韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，由附图3、4可知，项目的用地范围属于集约利用区，均不涉及严格控制区，满足《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》和《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》的要求，因此本项目选址合理。 （2）项目选址为韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，由附图5、6可知，本项目不涉及丹霞山自然保护区、红山高坪自然保护区。因此，本项目的建设不会对丹霞山自然保护区、红山高坪自然保护区造成影响，选址合理。 （3）由附图7可知，本项目不涉及水源保护区。因此，本项目的建设不会对水源保护区造成影响，选址合理。 （4）根据《仁化县林业局关于大唐仁化光伏项目场址是否涉及林地的复函》（见附件2），本项目选址范围内均不涉及林地。 （5）根据《仁化县自然资源局关于对<关于查询大唐仁化光伏项目相关问题的函>的复函》（见附件3），本项目选址范围内均不涉及基本农田。 （6）根据《仁化县水务局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的回复》（见附件4），仁化县水务局对本项目的建设无意见。 （7）根据《仁化县农业农村局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的意见》（见附件5），仁化县农业农村局对本项目的建设无意见。 综上，本项目选址合理，与相关政策相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，选址位置目前为竹林、鱼塘和荒地，不存在原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 本项目位于广东省韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，项目位置地理中心坐标为N25.062743°，E113.612399°。 2、地形、地貌、地质 韶关市地处南岭山脉南部，全境在大地构造上处于华厦活化陆台的湘粤褶皱带。地质构造复杂，火成岩分布极广，地层发育基本齐全，岩溶地貌广布、种类多样，岩类以红色砂砾岩、砂岩、变质岩、花岗岩和石灰岩为主。在地质历史上属间歇上升区，流水侵蚀作用强烈，造成峡谷众多、山地陡峻以及发育成各级夷平面，以山地丘陵地貌为主。自北向南三列弧形山系排列成向南突出的弧形构成粤北地貌的基本格局：北列为蔚岭、大庾岭山地，长140公里；中列为大东山、瑶岭山地，长250公里；南列为起微山、青云山山地，长270公里。其间分布两行河谷盆地，包括南雄盆地、仁化董塘盆地、坪石盆地、乐昌盆地、韶关盆地和翁源盆地。红色岩系构成的丘陵、台地分布较广，特征显著。仁化丹霞山一带以独特的红岩地貌闻名于世，是中国典型的“丹霞地貌”所在地和命名地，面积约280平方公里，山群呈峰林结构，有各种奇峰异石600多座。南雄、坪石等盆地属红岩类型，南雄盆地幅员较广，岩层有十分丰富的古生物化石。全市境内山峦起伏，高峰耸立，中低山广布。北部地势为全省最高，位于乳源、阳山、湖南省交界的石坑崆，海拔1902米，为广东第一高峰。南部地势较低，市区海拨在最低35米。 仁化县地层发育较为齐全，主要有元古界、古生界、中生界、新生界地层，地貌大体北高南低，地形复杂，以山地丘陵为主，其中山地约占70%、丘陵约占20%、小平原占10%，总体走向为东南向，西北锡林峰高1394.5m，北东角范水山高1559.3m。以国家级风景名胜区命名的丹霞地貌，位于县城正南面，丹霞地貌共319km2，它集雄、险、奇、秀、幽于一体，揽锦水飞泉、旭日红云，以阳元山、阴元石、玉女拦江、童子拜观音等绝世奇观的地形地貌著称。 3、气候、气象 仁化县地处中亚热带南沿，盛行暖湿的亚热带季风，属中亚热带季风气候。冬春冷，夏秋热，年平均气温为19.6℃，积温7180℃，极端最高温40.0℃，最低温为-5.4℃℃。年平均降雨量为1665毫米左右，年降雨日数为172天。年平均日照时数为1706.0小时，太阳辐射量为107.2千卡/平方厘米，无霜期308天。 仁化县四季气候特点是：春季，阴雨天气多，阳光少，空气潮湿，天气多变，气候由冷向暖过度；夏季，雨水多，雷雨、洪涝、强风、高温活跃，强对流天气频繁；秋季，雨水少，阳光普照，空气干燥，天气稳定，气候由暖向冷过度；冬季，天气冷，早晚温差大，雨量少，霜日、冰冻、寒潮、低温天气常出现，寒冷天气较多。 4、水文 董塘河发源于仁化后落山下，于仁化石下汇入锦江，全长35.6 km，集雨面积296.7km2，多年平均流量6.99 m3/s，比降0.00396。平均河宽30 m，平均河深0.32，平均流速0.12 m/s。 5、土壤与植被 仁化县自然土属地带性红壤区域，全县自然土面积201.66万亩，占总面积的73.84%。仁化自然土分布广，所占比率大。土壤类型不多，其中以中厚花岗岩红壤为多。有机质层较厚，土体也较深。土壤疏松，质地较好，多属壤土，保水保肥性能好。土壤比较肥沃，养分含量达中上水平。土壤生产性能属中上水平，生产潜力大。全县水稻土面积12.6万亩，占总面积的4.95%，土种以坑垅田的洪积沙泥田的面积最大。土壤质地较好肥力中等，耕层养分含量达中上水平，土多呈酸性。 本项目所在区域为中亚热带，气候为中亚热带湿润季风气候，地带性植被类型为典型常绿阔叶林，组成种类复杂多样，由于长期的人为干扰破坏，所在区域天然植被基本破坏，对地带性植被破坏较大，原生植被已被破坏殆尽，现状植被多为人工种植的经济林与次生林，主要为乔木、灌木、草本和藤本植物四类。乔木高度3-10 m，胸径5-55 cm。优势种有潺槁树、鸭脚木、相思树、窿缘桉、大叶桉林、松树、细叶榕、撑篙竹等。灌木类一般在1.5 m以下，优势种和常见种主要有桃金娘、黄荆、九节、朱砂根、山苍子、黑面神、算盘子、栀子花等。草本类高度在0.6 m以下，主要有蕨类植物芒萁以及禾草类的野古草、五节芒、芒、纤毛鸭嘴草、类芦等等，藤本植物较少，优势种有山鸡血藤、海金沙、五爪金龙、无根藤等。 6、动物 仁化县地形复杂，森林资源丰富，为动物生存栖息、繁衍提供了优良环境，据动物资源调查，有4个纲、26个目、53个科，其中兽类23种、飞行类89种、爬行类21种、水陆两栖类15种，共148种，列为国家一级保护动物的有华南虎、云豹等7种，二级保护动物的有穿山甲、小灵猫等5种。 根据建设单位提供的资料，本项目选址1 km附近未发现国家和地方珍稀、濒危保护动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 仁化县隶属于广东省韶关市，地处南岭山脉南麓，广东省北部，位于东经113°30′-114°02′，北纬24°56′-25°27′，县境东西长47.3平方公里，南北宽44平方公里，总面积2223平方公里，其中山地70%，丘陵20%，小平原10%。辖1个街道、10个镇、125个村（居），县人民政府驻丹霞街道，2018年末常住人口21.18万人。 1、社会经济 2018年，仁化县生产总值（GDP）118.79亿元，按可比价计算，比上年增长5.2%，全县民营经济增加值62.67亿元，增长9.3%，占全县生产总值的比重为52.8%。按常住人口计算，人均地区生产总值5.6万元，按平均汇率折算为8499.6美元。 2018年，仁化县城镇登记失业人员777人，登记失业率2.3%。全年城镇新增就业人数2092人，安置城镇失业人员再就业1811人，其中：就业困难人员再就业305人。 2018年，仁化县一般公共预算收入完成5.95亿元，同比增长10.4%，其中：税收收入4.25亿元，同比增长21.5%；一般公共预算支出完成25.14亿元，同比增长21.19%，其中：教育支出4.05亿元，同比下降12.7%，社会保障和就业支出3.28亿元，同比增长51.9%，医疗卫生与计划生育支出2.75亿元，同比增长3.3%。民生类支出占一般公共预算支出比重为80.61%。 2、交通运输 截至2018年末，仁化县公路通车里程2097.28公里，其中：养护里程201.877公里，公路密度为每百平方公里94.3公里。全年完成公路货物运输周转量89985万吨公里，比上年下降0.3%；完成旅客运输周转量9836.09万人公里，比上年下降10.6%。全年交通运输、仓储和邮政业实现增加值7.84亿元，比上年增长2.9%。 武广高铁韶关站、韶赣铁路丹霞山火车站、韶赣高速公路丹霞出口分别距仁化县城50分钟、10分钟、12分钟行程，仁深高速（在建）京广铁路黄岗支线格顶火车站距仁化县城14公里。 国道323线、106线和省道246、345、342线贯通全县，韶赣铁路仁化段正在建设中，武深高速公路仁化段正准备动工建设，珠江流域锦江河与浈江河交汇后流入北江汇入珠江，是连接珠三角和内地的“桥头堡”。 3、教育事业 截至2018年末，仁化县拥有各类学校71所（含凡口，不含教学点），其中：全县普通中小学29所，中职1所，特殊学校1所，幼儿园40所，在校学生人数37627人，增长0.9%。学龄儿童入学率100%，小学毕业升学率100%，初中毕业升学率98.6%。 4、文化体育 截至2018年末，仁化县有文化站11个，文化广场有22个。文化馆、博物馆、公共图书馆、青少年宫各1个，剧场、影剧院1个，公共图书馆总藏书量18.05万册，广播电视综合人口覆盖率100 %。 仁化县体育健儿组队参加2018年全市“体彩杯”龙舟赛，获得全市第二名的成绩，并成功承办了两项省级武术赛事。 5、医疗卫生 截至2018年末，仁化县有卫生医疗机构146个，其中：各类医院3间、卫生院11个，乡村医疗站 113个；床位753张，各类卫生技术人员1112人，其中：执业医师290人，执业助理医师127人，注册护士425人。农村自来水普及率91%，农村卫生厕所普及率97.5%。

项目所在地环境功能属性 1、地表水环境 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），项目附近的董塘水（仁化后落山下-仁化石下）功能现状为“综”，水质目标为Ⅲ类水，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2、环境空气 丹霞山自然保护区位于本项目的东南面，距离约1095 m；红山高坪自然保护区位于本项目的北面，距离约5680 m。根据《关于印发<韶关市环境保护规划纲要>的通知》（韶府办[2008]210号），本项目所在的区域环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。项目与丹霞山自然保护区、红山高坪自然保护区位置示意图见附图5、6。 3、声环境 根据《关于印发<韶关市环境保护规划纲要>的通知》（韶府办[2008]210号）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于1类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；铁路（黄格线）两侧50 m±5 m属于4b类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准。 4、生态环境 根据广东省陆域生态功能控制区划图，本项目位于集约利用区，不涉及广东省严格控制区。本项目与广东省陆域生态功能控制区划关系详见附图3。 根据《韶关市环境保护规划纲要》（韶府办[2008]210号），韶关市按照区域生态保护与控制的严格程度划分为严格控制区、有限开发区和集约利用区。本项目位于集约利用区，具体见附图4。 建设项目所在地环境功能属性见表4。 表4 建设项目所在地环境功能属性一览表 序号; 项目; 类别. 1; 地表水环境功能区; 董塘水（仁化后落山下-仁化石下）水质目标为Ⅲ类水，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准. 3; 声环境功能区; 项目所在区域属于1类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准；铁路（黄格线）两侧50 m±5 m属于4b类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准. 4; 生态环境功能区; 集约利用区. 5; 是否基本农田保护区; 否. 6; 是否风景名胜保护区; 否. 7; 是否水库库区; 否. 8; 是否污水处理厂集水范围; 否. 9; 是否环境敏感区; 否.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、地表水环境质量现状 根据现场探勘，本次在项目附近地表水大笋渠设置2个地表水监测断面，监测断面布设情况见附图10，地表水环境质量监测结果与单项指数计算结果见5和表6。 表5 地表水环境监测结果单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测点 监测项目; W1项目上游500 m断面; W2项目下游500 m断面. 2020.06.01; 2020.06.02; 2020.06.03; 2020.06.01; 2020.06.02; 2020.06.03. 水温（℃）; 25.6; 24.9; 25.1; 25.4; 24.7; 25. pH值（无量纲）; 7.83; 7.85; 7.98; 8.02; 7.8; 7.88. 溶解氧; 6.51; 6.42; 6.32; 6.23; 6.17; 6.19. 悬浮物; 15; 18; 16; 12; 14; 13. 高锰酸盐指数; 2; 2.2; 1.9; 2.3; 2.2; 2. 五日生化需氧量; 1.4; 1.8; 1.2; 2.3; 2; 1.8. 化学需氧量; 8; 13; 10; 11; 8; 10. 氨氮; 0.278; 0.324; 0.31; 0.231; 0.262; 0.33. 总磷; 0.1; 0.09; 0.08; 0.07; 0.1; 0.09. 阴离子表面活性剂; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 粪大肠菌群; 200; 400; 200; 500; 700; 400. 备注; “ND”表示检测结果低于方法检出限。. 表6地表水监测单项指数计算结果表 监测点 监测项目; W1项目上游500 m断面; W2项目下游500 m断面. 2020.06.01; 2020.06.02; 2020.06.03; 2020.06.01; 2020.06.02; 2020.06.03. PpH值; 0.415; 0.425; 0.490; 0.510; 0.400; 0.440. P溶解氧; 0.768; 0.054; 0.791; 0.803; 0.810; 0.808. P悬浮物; 0.500; 0.600; 0.533; 0.400; 0.467; 0.433. P高锰酸盐指数; 0.333; 0.367; 0.317; 0.383; 0.367; 0.333. P五日生化需氧量; 0.350; 0.450; 0.300; 0.575; 0.500; 0.450. P化学需氧量; 0.400; 0.650; 0.500; 0.550; 0.400; 0.500. P氨氮; 0.278; 0.324; 0.310; 0.231; 0.262; 0.330. P总磷; 0.500; 0.450; 0.400; 0.350; 0.500; 0.450. P阴离子表面活性剂; 0.125; 0.125; 0.125; 0.125; 0.125; 0.125. P粪大肠菌群; 0.02; 0.04; 0.02; 0.05; 0.07; 0.04. 由监测结果可知，本项目附近地表水董塘水2个监测断面中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求，说明董塘水评价范围内水质状况良好。 2、环境空气质量现状 引用《2019年韶关市环境状况公报》数据： 2019年，仁化县SO2平均浓度为11 µg/m3，NO2平均浓度为11 µg/m3，PM10平均浓度为40 µg/m3，PM2.5平均浓度为25 µg/m3，CO日均值第95百分位数平均浓度值范围为1.0mg/m3，O3日最大8小时值第90百分位数平均浓度范围为129 µg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为大气环境达标区。 3、声环境质量现状 为了解项目及周围区域声环境现状，为噪声影响评价提供基础资料。在项目边界及周边敏感点布设声环境质量现状监测点，监测点的位置描述见附图10，监测结果见表7。 表7 声环境监测的具体位置表 序号; 监测点名称; 2020.5.6; 2020.5.7. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 光伏区北边界外1m; 44; 45; 44; 41. N2; 光伏区南边界外1m; 46; 43; 42; 38. N3; 光伏区西边界外1m; 39; 37; 41; 41. N4; 光伏区东边界外1m; 51; 42; 48; 41. N5; 新村; 43; 44; 42; 42. N6; 董联村; 51; 42; 53; 42. N7; 和平八一村; 43; 41; 47; 43. 由监测结果可以看出，各监测点昼间噪声值为39~51 dB（A），夜间噪声值范围为37~45 dB（A），项目四周边界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 4、生态环境质量现状 本项目位于广东省韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，目前主要为竹林、鱼塘和荒地，不涉及基本农田和生态公益林。根据现场调查，项目区域为发现国家和省级重点保护物种、珍稀濒危物种。

主要环境保护目标（列出名单和保护级别）： 本项目主要环境保护目标是项目所在地周边环境，建设区域周边没有需要特殊保护的重要文物。 1、地表水水环境质量符合国家《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。周围的河流水质不受明显的影响。 2、环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。本项目无废气产生。 3、声环境质量分别符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、4b类标准。控制各种噪声声源，要求项目边界噪声分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类标准。 4、项目位于广东省韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，根据实地踏勘，项目东面80 m为董联村居民点；南面为竹林；西面为农田；北面约20m为董塘水，中部约25 m有黄格线铁路，主要环境保护目标见表10和附图9。 表10主要环境保护目标 序号; 环境保护目标名称; 性质; 方位; 距项目最近 距离（m）; 规模（人）; 保护内容. 1; 刘屋村; 居住区; N; 180; 80; 声环境1类. 2; 董联村; 居住区; NE; 80; 150. 3; 董塘水; 水体; N; 10; /; 地表水Ⅲ类标准. 4; 丹霞山自然保护区; 自然保护区; SE; 1095; /; /. 5; 红山高坪自然保护区; 自然保护区; N; 5680; /; /.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、地表水环境质量 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函[2011]29号），项目附近的董塘水（仁化后落山下-仁化石下）水质目标为Ⅲ类水，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体标准见表11。 表11 地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 项目; pH; DO; 高锰酸盐指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷; SS; 粪大肠菌群. Ⅲ类标准; 6-9; ≥5; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤30; ≤10000个/L. 注：SS*参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。 2、环境空气质量 根据《关于印发<韶关市环境保护规划纲要>的通知》（韶府办[2008]210号），本项目所在的区域环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准。具体标准见表12。 表12 环境空气质量评价标准一览表单位：mg/m3（臭气浓度除外） 污染物名称; 取值时间; 浓度标准; 标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 0.06; 《环境空气质量标准》GB3095-2012）及其2018修改单的二级标准. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. 二氧化氮 NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. 颗粒物（粒径小于等于10μm）; 年平均; 0.07. 24小时平均; 0.15. 颗粒物（粒径小于等于2.5μm）; 年平均; 0.35. 24小时平均; 0.75. 臭氧（O3）; 日最大8小时平均; 0.16. 1平时平均; 0.20. 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 3、声环境质量标准 根据《关于印发<韶关市环境保护规划纲要>的通知》（韶府办[2008]210号）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在区域属于1类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1类标准，即昼间≤55 dB(A)，夜间≤45 dB(A)；铁路（黄格线）两侧50 m±5 m属于4b类声功能控制区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4b类标准。 表13 声环境质量标准单位：dB（A） 声环境功能类别; 昼间; 夜间. 1类; 55; 45. 4b类; 70; 60. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 项目运营过程中，主要产生光伏组件清洗废水。清洗废水参考《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排。具体见表14。 表14 农田灌溉水质标准单位：mg/L 序号; 污染物; 执行标准. 1; pH; 5.5~8.5. 2; CODcr; 200. 3; BOD5; 100. 4; SS; 100. 5; 粪大肠菌群数; 4000个/L. 2、废气 厨房油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相关标准，具体见下表。 表16 厨房油烟废气排放执行标准 规模; 基准灶头数; 对应灶头总功率（108J/h）; 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; 允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施去除率（%）. 小型; ≥1，<3; 1.67，<5.00; ≥1.1，<3.3; 2.0; 60. 3、噪声 运营期项目所在区域噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类环境功能区排放限值，铁路（黄格线）两侧50 m±5 m执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类声环境功能区排放限值，具体见下表。 表16 运营期环境噪声排放标准单位：dB（A） 执行标准; 昼间; 夜间. 1类声环境功能区; 55; 45. 4类声环境功能区; 70; 55. 4、固体废物 生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改版）及《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599-2001）》等3项国家污染物控制标准修改单的公告。 危险废物贮存和转运按照《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施），《广东省实施（危险废物转移联单管理办法）规定》（1999年）和《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修改单）执行。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 一、施工期工艺流程说明 项目施工过程较为简单，无需大规模的土石方工程。项目范围内植被均为竹林，无名木古树。通过人工+机具的割除清理方式整地清理，全部清除项目范围内的竹林。在清除地表植被后，先进行简单的基础工程施工，包括推土、挖土、填土等；基础工程完成后进行主体工程施工，主要为项目主体结构施工、混凝土浇注、棚架搭建等，项目主体建成后即进行项目的各种设备安装，安装调试正常后即可投入运营。 图1 项目施工期工艺流程及产污节点图 二、运营期工艺流程说明 本项目的光伏发电分区主要有光伏阵列、配电柜、逆变器组成，光伏阵列由光伏组件构成。太阳光直接照射与光伏阵列上，通过光伏组件将太阳辐射转换成电能并输送于直流配电柜中收集，再输送到逆变器中，逆变器将直流电转换成满足电网电压、相位及频率要求的交流电，然后将转换的交流电输送到交流配电柜或通过光纤通讯输送至下一台逆变器中，再由交流配电柜输送至并网接入点。本项目交流配电柜输送配套建设的升压站内，升压至110kV后接入花坪站电网。 图2 项目运营期工艺流程图 主要污染工序 一、施工期 1、废水 本项目施工过程中的废水主要来自建筑施工废水、施工人员生活污水。 建筑施工废水包括地基、道路开挖和铺设、建筑物建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油等冲刷后产生一定量的含油污水。类比同类型项目，废水产生量约20 m3/d。建筑工地废水水质SS浓度约为600 mg/L，石油类在6~10 mg/L之间。项目拟在施工场地内设置隔油池、沉淀池，施工废水经处理后回用于场地作降尘、车辆冲洗水，不外排。 施工人员生活用水量参考《广东省用水定额》（DB44/T146-2014），无食堂和浴室用水定额为40 L/人·d，排污系数按0.9计，施工人数按40人，则生活污水量为1.44m3/d。项目拟通过设置化粪池集中收集处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农作物施肥，不外排。 2、废气 施工期的大气污染主要为施工区域地面开挖过程产生的扬尘，建筑材料运输、卸载中的扬尘，临时物料堆放产生的风蚀扬尘，对环境有一定影响。 施工运输车辆及及施工过程用到的施工机械如挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。据类似工程监测，在距离现场50 m处，一氧化碳、二氧化氮1小时平均浓度分别为0.2 mg/m3和0.13 mg/m3，日平均浓度分别为0.13 mg/m3和0.062 mg/m3。 3、噪声 施工噪声源主要有电锯、混凝土运输泵、冲击钻、切割机等施工设备会产生较大的噪声，噪声源强约80~95 dB（A），夜间不进行施工，各噪声源强见表17。 表17 施工机械噪声源强一览表单位：dB（A） 项目; 噪声值; 项目; 噪声值. 挖掘机; 86; 推土机; 80. 装载机; 95; 压路机; 80. 切割机; 92; 电锯; 95. 混凝土输送泵; 92; 冲击钻; 88. 4、固体废物 （1）生活垃圾 本项目不设施工营地，施工人员按40人计算，生活垃圾仅普通施工办公产生，按0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为20 kg/d，由当地的环卫部门收集处理。 （2）土石方平衡 本项目依地势而布设单晶硅组件，挖方部分回用于场地回填，土石方可实现平衡，无弃土方。 （3）建筑垃圾 项目施工期建筑垃圾主要有余泥、渣土、地表开挖的淤泥、废弃建筑包装材料，以及在运输过程中，车辆若不注意清洁而沿途洒落的尘土。类比同类型项目施工期固废产生排放情况，本项目施工期间产生建筑垃圾约为930.9 t。根据建设部139号令《城市建筑垃圾管理规定》，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。 （4）地表植被 项目施工过程中，需要对地表的植被进行清理，清理过程中会产生废弃的植被。根据现场调查可知，地表植被的清除量约300 t。 5、生态环境影响 本项目现状主要为竹林、鱼塘和荒地，项目施工过程中，需要清除项目陆地范围内的植被，以安装单晶硅组件和种植经济作物。会破坏原地貌和地表植被，扰动表层土壤，将用地范围内的群落结构转变为经济作物群落。 由于采用水上施工的方案，难度大、周期大，位于鱼塘的光伏区支架基础施工采用抽干鱼塘的水，晒干场地，再按陆地的施工方案进行。因此，施工过程中会扰动鱼塘中的水生生物，待施工完成，复建鱼塘后，项目对水生生物的影响将消失。 二、运营期 1、废水 员工依托项目拟建的升压站综合楼内办公，不在光伏区内生活，不产生生活污水。因此，本项目废水主要为光伏组件清洗废水。 项目在运行过程中，需要定期对光伏组件进行清洁、除尘工作。清洁方式主要以清扫、擦拭的方式进行。根据建设单位的计划，每半年清洗擦拭一次，光伏组件总表面积约37.1万m2。清洁用水量按3 L m2计，则每次用水总量为1112.99 m3/次，全年用水总量为2225.99 m3/a。排污系数按0.9计，则清洗废水总量为1001.7 m3/次，2003.39 m3/a。 清洗废水中主要污染物为SS，产生浓度约100 mg/L，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排。 表18 本项目运营期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 污染源; 废水量（m3/a）; 污染物; 污染物产生; 污染物排放; 排放去向. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 清洗废水; 2003.39; SS; 100; 0.2; 100; 0.2; 回用于农作物灌溉. 图3 项目水平衡图单位：t/a 2、废气 本项目主要利用光伏发电系统转化太阳能为电能，在转换过程中无废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。 项目员工就餐依托升压站食堂，不在光伏区内生活。 因此，运营期间无废气产生。 3、噪声 本项目太阳能光伏发电过程中无机械传动，噪声源主要为光伏组件、逆变器和配套电器设备等运行时产生的噪声，噪声源强为50-60 dB（A）。 4、固体废物 （1）单晶硅组件 单晶硅组件的使用寿命约25年，定期检查，更换的废旧单晶硅组件产生量按0.2‰计，每块总量为27.5 kg，则年产生废旧单晶硅组件总重量为0.94 t/a。暂存于升压站仓库，定期由供应商回收处理。 （2）废机油 逆变升压器运行、检修和事故过程中，会产生一定量的废机油。根据建设单位提供的资料，在项目运行的前期由于设备运行维护状况良好，不会产生废机油。在运行超过3年后，会有少量废机油会产生，产生量约1 t/a。产生的废机油为危险废物，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的废矿物油与含矿物油废物中代码为900-220-08的变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理。 （3）生活垃圾 员工依托项目拟建的升压站综合楼内办公，不在光伏区内生活，不产生生活垃圾。 5、光污染 单晶硅组件表面玻璃在阳光下会反射强光，形成光污染。本项目光伏单方阵朝南16°固定倾角安装，影响时间主要集中在日出和日落前1~2小时，此时的影响面积较大，距离较远，随着太阳光入射角的升高，反射光所影响的面积也会随之减少，由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏季阳光照射时间长，同时照射强度也较强。 6、辐射对环境的影响 根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014），本项目光伏组件采用串联升压、就地逆变，汇流、升压至35 kV再汇流至升压站；频率为50 Hz，等效辐射功率小于300 W。因此，本项目为100 kV以下电压等级的交流输变电设施；向没有屏蔽空间发射0.1~3MHz，其等效辐射功率小于300 W的设施，属于电磁环境保护管理豁免的范围。 三、服务期满 本项目光伏发电系统使用寿命为25年，服务期满后，光伏组件、电缆由供应商回收，逆变升压器等交由有资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 20 m3/d | SS | 600 mg/L，12 kg/d | 100 mg/L，2 kg/d |
|  |  |  | 石油类 | 10 mg/L，0.2 kg/d | 2 mg/L，0.04 kg/d |
|  |  | 生活污水 1.44 m3/d | CODCr | 350 mg/L，0.504 kg/d | 100 mg/L，0.144 kg/d |
|  |  |  | BOD5 | 200 mg/L，0.288 kg/d | 20 mg/L，0.029 kg/d |
|  |  |  | SS | 300 mg/L，0.432 kg/d | 70 mg/L，0.101 kg/d |
|  |  |  | 氨氮 | 35 mg/L，0.05 kg/d | 15 mg/L，0.022 kg/d |
|  |  |  | 动植物油 | 30 mg/L，0.043 kg/d | 10 mg/L，0.014 kg/d |
|  | 运营期 | 清洗废水 1112.99 m3/次 | SS | 100 mg/L，0.501 t/次 | 100 mg/L，0.501 t/次 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 设备废气 | CO | 少量 | 少量 |
|  |  |  | THC | 少量 | 少量 |
|  |  |  | NOx | 少量 | 少量 |
| 噪声 | 施工期 | 电锯、冲击钻等 |  | 80~95 dB（A） | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 光伏组件、逆变器等 |  | 50~60 dB（A） | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1、4类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 20 kg/d | 由环卫部门收集处理 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 930.9 t | 委托有资质单位处理 |
|  |  | 地表植被 |  | 300 t | 委托有资质单位处理 |
|  | 运营期 | 单晶硅组件 |  | 0.94 t/a | 定期由供应商回收处理 |
|  |  | 废机油 |  | 1 t/a | 委托有资质单位处理 |
| 其他 | 单晶硅组件表面玻璃在阳光下会反射强光，形成光污染。长时间在白色光亮污染环境下工作和生活的人，视网膜和虹膜会受到影响，导致视力急剧下降，增加白内障发病率。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目对生态环境的影响主要发生在项目施工期，主要分为对土地利用的影响、对所在地原有植被的影响以及水土流失。 1、本项目占地主要为竹林、鱼塘和荒地，不涉及林地。项目施工过程中，需要清除项目陆地范围内的植被，以安装单晶硅组件和种植经济作物，将用地范围内的群落结构转变为经济作物群落。 2、项目用地范围内的植被为竹林，与居民点较近，人为干扰程度相对较高，不是附近野生动物的理想栖息地。施工过程中会扰动鱼塘中的水生生物，待施工完成，复建鱼塘后，项目对水生生物的影响将消失。 |  |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 本项目施工过程中产生的废水主要为施工废水、施工人员生活污水。 建筑施工废水包括地基、道路开挖和铺设、建筑物建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水，施工机械跑、冒、滴、漏的污油等冲刷后产生一定量的含油污水，产生量约20 m3/d。泥浆水颗粒物浓度较高，施工机械设备的洗涤水含有较高的石油类、SS等，如直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。因此，施工期的废水严禁排入周边水体，同时需要采取在水体和施工场地之间设立隔挡物的措施。施工废水经施工场地内设置的隔油池、沉淀池处理后回用于场地作降尘、车辆冲洗水，不外排。 施工期生活污水产生量约1.44 m3/d，经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农作物施肥，不外排。因此，本项目施工期对周边地表水环境影响较小。 2、大气环境影响分析 （1）施工期扬尘主要包括施工扬尘、运输道路扬尘。 施工扬尘：主要来自施工期开挖、平整场地等活动直接产生的扬尘，施工场地开挖后裸露的土地、露天堆放的建筑材料受风蚀作用产生的二次扬尘。 建议基建施工期应采取如下措施： ①文明施工，严格管理。在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下，应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖篷布等防尘、降尘措施； ②尽量避免在大风天气下进行施工作业，以减少扬尘的产生。 运输扬尘：项目在原材料进厂过程中产生一定量的运输扬尘，运输扬尘源主要为装载机装卸时产生的粉尘。 为减少运输扬尘对环境空气的影响，应采取以下措施： ①对运输水泥、碎料的车辆采取覆盖车厢； ②运输车辆定时清洗、谨慎慢行； ③严格控制运载量，避免在大风的情况下装卸物料。 通过采取上述防尘、降尘措施，将施工期产生的扬尘对周围环境的影响降低到最低程度。 （2）施工过程的其他废气 施工燃油机械车辆、挖土机等因燃油会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，故对周边大气环境的影响程度较轻。 3、噪声环境影响分析 （1）主要施工噪声源 施工噪声源主要有电锯、混凝土运输泵、冲击钻、切割机等施工设备会产生较大的噪声，噪声源强约80~95 dB（A），夜间不进行施工，各噪声源强见表17。 （2）噪声影响预测 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： L2=L1—20 lg(r2/r1)—△L 式中：L2—声点源在预测点产生的声压级； L1—声点源在参考点产生的声压级； r2—预测点距声源的距离； r1—参考点距声源的距离； △L—各种因素引起的衰减量(包括声屏障、空气吸收引起的衰减量)， 多两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声级采用以下公式： 式中：n——为声源总数； L总Aeq——为对于某点的总声压级。 （3）噪声影响预测结果 在不考虑各种衰减影响情况下，利用模式可模拟计算得到各种施工机械在不同距离处的噪声影响值，具体结果详见下表。 表19 各种施工机械在不同距离处的噪声预测值单位：dB（A） 施工机械; 距机械不同距离处的噪声预测值. 1m; 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m. 挖掘机; 76; 56; 50; 46.5; 44; 42; 36; 32.5; 30. 推土机; 80; 60; 54; 50.5; 48; 46; 40; 36.5; 34. 装载机; 95; 75; 67; 65.5; 63; 61; 55; 51.5; 49. 压路机; 80; 60; 54; 50.5; 48; 46; 40; 36.5; 34. 切割机; 92; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 48.5; 46. 电锯; 95; 75; 67; 65.5; 63; 61; 55; 51.5; 49. 混凝土输送泵; 92; 72; 66; 62.5; 60; 58; 52; 48.5; 46. 冲击钻; 88; 68; 62; 58.5; 56; 54; 48; 44.5; 42. 从上表施工机械在不同距离噪声预测值，我们可以看出：施工设备的昼间噪声在厂界（以20m计）以内符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准，本项目夜间不进行施工。 施工单位在施工前应加强与附近居民的沟通，并在施工过程中采取以下措施防止噪声扰民： ①选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，禁止夜间施工，并设立施工公告牌，接受居民监督，防止扰民事件发生。 ③将产生高噪声的设备设置于远离敏感点的施工场地。 ④施工场地出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入时低速行驶、禁止鸣笛。 4、固体废物环境影响分析 项目施工过程中，需要清除地表植被，会产生部分固体废物，产生量约300 t。清除的植被为一般固体废物，委托有资质的单位处理；项目开挖方量均可用于场内土地平整，无弃方；生活垃圾约20 kg/d，集中收集后由环卫部门清运处理；建筑垃圾约为930.9 t，委托有资质单位处理，对周边环境无明显影响。 5、生态环境影响分析 （1）对生物多样性的影响 项目建设过程中，需要清除地表的植被、抽干鱼塘的水。项目用地范围内的主要植被为竹林，为韶关市仁化县的常见植物；鱼塘内主要养殖草鱼等常见食用鱼类。因此，项目施工和运行不会对区域生态系统的生物多样性形成影响。 （2）对动物影响分析 项目用地范围内的植被为竹林，与居民点较近，人为干扰程度相对较高，不是附近野生动物的理想栖息地。施工过程中会扰动鱼塘中的水生生物，待施工完成，复建鱼塘后，项目对水生生物的影响将消失。 （3）对植物影响分析 项目施工过程中，需要清除项目陆地范围内的植被，以安装单晶硅组件和种植经济作物。会破坏原地貌和地表植被，扰动表层土壤，将用地范围内的群落结构转变为经济作物群落。 （4）水土流失的影响 项目施工过程中，需要清除地表植被，同时需要对地表进行开挖，建设支架基础等，会造成地表裸露。地表植被在裸露的情况下，降雨过程中会产生水土流失。项目施工过程主要在非雨天进行，降雨过程较少，可有效减少项目施工过程中的水土流失量。建设单位应就项目用地范围内，采取合理的水土保持措施，严格按照水土保持的要求，降低施工过程中对区域水土流失的影响。 （5）占用土地的影响 根据《仁化县自然资源局关于对<关于查询大唐仁化光伏项目相关问题的函>的复函》（见附件3），本项目选址范围内均不涉及基本农田。项目在建设过程中，会清除地表的植被，搭建光伏组件。光伏组件建设完毕后，板下会种植经济作物，以提高土地利用效率。因此，项目的建设和运营过程，不会改变土地的性质。 建设单位按照土地管理的要求，通过与占用土地的业主签订土地租赁协议，做好土地占用补偿，在妥善处理土地占用手续后，项目的建设对区域的土地利用影响不大。

二、运营期环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）项目废水产排情况 项目在运行过程中，需要定期对光伏组件进行清洁、除尘工作。清洗废水总量为1001.7 m3/次，2003.39 m3/a，主要污染物为SS，不含重金属离子等污染物，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排。具体废水污染物排放信息如下。 表30 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 清洗废水; SS; 板下种植的农作物; 间断排放，排放期间流量稳定; /; /; /; /; /; /. 表31 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; /; SS; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准; SS≤100. 表32 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; SS; SS≤100; /; SS：0.2. 全厂排放口合计; SS; 0.03; 0.011. （2）评价等级确定 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目属于水污染影响型建设项目，应根据排放方式和废水排放量划分评价等级，见表24。 表24水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; --. 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500 万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。. 根据工程分析，项目在运行过程中会产生清洗废水，半年一次，约1001.7 m3/次，2003.39 m3/a，主要污染因子为SS。执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排。项目租用的陆地面积为870亩，参考《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中蔬菜灌溉用水定额表，粤北和粤西北山区丘陵引灌溉区（GFQ3）“瓜果类”夏种秋收定额值为230 m3/亩·年，则需要灌溉水量为200100 m3，清洗废水量为2003.39 m3/a，则项目租用的陆地面积足以消纳单晶硅组件清洗过程中产生的清洗废水。且对光伏组件进行清洁、除尘工作不在雨季进行，不受土壤含水量超饱和的影响。 综上所述，项目清洗废水用于灌溉板下种植的农作物是可行的，不会对周围水体产生不良影响。项目废水排放属于回用，评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 （3）结论 本项目清洗废水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，用于灌溉板下种植的农作物，不外排。因此，本项目对地表水的影响较小。 2、大气环境影响分析 本项目主要利用光伏发电系统转化太阳能为电能，在转换过程中无废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。 项目员工就餐依托升压站食堂，不在光伏区内生活。 因此，本项目无废气产生，对大气环境的影响较小。 3、声环境影响分析 本项目太阳能光伏发电过程中无机械传动，噪声源主要为光伏组件、逆变器和配套电器设备等运行时产生的噪声，噪声源强为50-60 dB（A）。本项目占地面积较大，单晶硅组件分布较为分散，经距离衰减，噪声可降至55 dB（A）以下，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类声环境功能区排放限值，且本项目夜间不工作，不会产生噪声。 因此，本项目对声环境的影响较小。 4、固体废物环境影响分析 （1）单晶硅组件 单晶硅组件的使用寿命约25年，定期检查，更换的废旧单晶硅组件产生量按0.2‰计，则年产生废旧单晶硅组件总重量为0.94 t/a。暂存于升压站仓库，定期由供应商回收处理，不外排。 （2）废机油 逆变升压器运行、检修和事故过程中，会产生一定量的废机油，产生量约1 t/a。产生的废机油为危险废物，属于《国家危险废物名录》中编号为HW08的废矿物油与含矿物油废物中代码为900-220-08的变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油。暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理，不外排。 （3）生活垃圾 员工依托项目拟建的升压站综合楼内办公，不在光伏区内生活，不产生生活垃圾。 5、生态环境影响分析 项目建成投入运营后，植被群落由竹林改变为经济作物，不会对评价区内的动物、植物种类和数量和生物多样性、稳定性产生明显的影响。施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会造成完全阻隔的影响。 因此，本项目对生态环境的影响较小。 6、光污染影响分析 本项目光伏单方阵朝南16°固定倾角安装，项目所在范围区域内无高层居民住宅建筑，项目附近敏感点为东北侧距离80m的董联村，项目与董联村有林地相隔，有一定的阻挡作用。 项目采用的光伏组件表面材质为晶硅材料，颜色为深咖啡色，结构简单，可靠性高，根据《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）中规定，为限制玻璃有害光的反射，其反射率应采用反射比不大于0.30的玻璃，本项目采用的光伏组件表面反射比仅为0.11～0.15，完全符合《玻璃幕墙光学性能》（GT/T18091-2000）的要求，不会对周边居民的生活、工作产生影响。 7、服务期满后环境影响分析 项目光伏发电系统使用寿命为25年，服务期满后，根据国家相关要求，光伏组件及支架、变压器等将进行全部拆除或更换。光伏组件、电缆由供应商回收，逆变升压器等交由有资质的单位处理。并使用推土机填满基坑，清理现场，恢复原有地貌。 因此，本项目服务期满后对环境的影响较小。 8、环境风险分析 （1）评价依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一中危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质是，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=∑qi/Qi 式中：qi——每种危险物质的最大存在总量，t； Qi——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，该Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 经识别，本项目原辅材料不涉及为危险物质。因此，本项目Q值为0＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，本次环境风险评价等级确定为简单分析，评价工作等级划分见表32。 表32环境风险评价工作等级划分判定表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. （2）环境敏感目标概况 本项目评价区域的环境敏感目标情况详见表10。 （3）环境风险识别 本项目原辅材料不涉及为危险物质。 （4）环境风险分析 ①雷击； ②火灾、爆炸。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①雷击防范措施 应依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《光伏发电系统过电压保护导则》（SJ/T11127-1997）的相关规定进行防雷接地设计。防雷接地应单独布设，在没路直流输入主回路内装设浪涌保护装置，并分散安装在防雷接线箱内。同时在并网接入控制柜中安装避雷元件。不带电的金属物应保证可靠接地。金属物品单独接入接地干线，接地电阻满足其中的最小值，严禁串联后接入接地干线。 ②火灾、爆炸防范措施 各建筑物在生产过程中的火灾危险性及耐火等级按国家标准《建筑设计防火规范》规定执行，设置必要的适合的消防设施，配电间装有移动式灭火栓。 电缆沟道，夹层、电缆竖井、桥架等各围护构建上的孔洞缝隙均采用阻燃材料堵塞严密，主要通道等疏散走道均设事故照明，各粗口及转弯处均设疏散标志。 ③应急环境监测、抢险、救援及控制措施 A、泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测； B、环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气息、地域特点，确定污染物扩散范围。 （6）分析结论 本项目通过采用严格、完善的管理手段可大大减少造成事故的可能性，能够最大限度地减少可能发生的环境风险。在认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，并合理采用预防和应急风险发生的措施的前提下，本项目的环境风险是可以接受的。 表24 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区. 建设地点; （广东）省; （韶关）市; （）区; （仁化）县; （）园区. 地理坐标; 经度; 113.612399°; 纬度; 25.062743°. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; ①雷击；②火灾、爆炸. 风险防范措施要求; ①雷击防范措施 依据《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《光伏发电系统过电压保护导则》（SJ/T11127-1997）的相关规定进行防雷接地设计。防雷接地应单独布设，在没路直流输入主回路内装设浪涌保护装置，并分散安装在防雷接线箱内。同时在并网接入控制柜中安装避雷元件。不带电的金属物应保证可靠接地。金属物品单独接入接地干线，接地电阻满足其中的最小值，严禁串联后接入接地干线。 ②火灾、爆炸防范措施 各建筑物在生产过程中的火灾危险性及耐火等级按国家标准《建筑设计防火规范》规定执行，设置必要的适合的消防设施，配电间装有移动式灭火栓。 电缆沟道，夹层、电缆竖井、桥架等各围护构建上的孔洞缝隙均采用阻燃材料堵塞严密，主要通道等疏散走道均设事故照明，各粗口及转弯处均设疏散标志。 ③应急环境监测、抢险、救援及控制措施 A、泄漏、火灾等事故发生后，应立即向有关环境管理部门汇报情况，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测； B、环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气息、地域特点，确定污染物扩散范围。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目Q＜1，风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。. 9、项目环境保护“三同时”验收一览表 项目“三同时”验收一览表如下表所示。 表20 项目“三同时”验收一览表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 执行标准. 废水; 清洗废水; SS; 直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排; 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准. 噪声; 光伏组件、逆变器等; 距离衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类排放限值标准. 固体废物; 单晶硅组件; 暂存于升压站仓库，定期由供应商回收处理. 废机油; 暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 20 m3/d | SS | 经施工场地内设置的隔油池、沉淀池处理后回用于场地作降尘、车辆冲洗水，不外排 | / |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
|  |  | 生活污水 1.44 m3/d | CODCr | 经化粪池处理回用于农作物施肥，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |
|  | 运营期 | 清洗废水 1112.99 m3/次 | SS | 直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准 |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 物料覆盖运输，定时洒水抑尘 | / |
|  |  | 设备废气 | CO | 选用达到国家规定排放标准的施工机械设备、优质燃料 | / |
|  |  |  | THC |  |  |
|  |  |  | NOx |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 电锯、冲击钻等 |  | 选用低噪声机械设备 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 运营期 | 光伏组件、逆变器等 |  | 距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的1、4类标准 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾 |  | 由当地的环卫部门收集处理 | 零排放。符合环保有关要求，不会对环境造成影响 |
|  |  | 建筑垃圾 |  | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  | 地表植被 |  | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 运营期 | 单晶硅组件 |  | 暂存于升压站仓库，定期由供应商回收处理 |  |
|  |  | 废机油 |  | 暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理 |  |
| 生态保护措施及预期效果 建设项目设计阶段进行合理设计，优化建设，加强施工管理，最大限度减少临时施工占地，减少植被和上层土壤的破坏，减少水土流失。项目建成后对地表进行植被恢复，对鱼塘进行养殖恢复，以减缓本项目对生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、项目概况 中国大唐集团有限公司广东分公司拟投资25000万元，在韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近建设“大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区”，地理中心坐标为N25.062743°，E113.612399°。项目选址位置目前主要为竹林、鱼塘和荒地，总占地面积1300亩，其中竹林225亩、鱼塘约393亩、荒地682亩。建设单位拟通过建设光伏发电项目，在太阳能发电板下种植合适的经济作物，最终实现“板上发电，板下种植”的“光伏+产业模式”，提高单位面积土地的产出效率。 本项目设计总装机容量约75MWp，均采用440Wp单晶硅光伏组件，项目共分为18个3.9424MWp、1个2.75968MWp和1个1.37984MWp的光伏分区，合计20个光伏分区。 二、项目周边环境质量现状评价结论 （1）地表水环境质量现状 由监测结果可知，本项目附近地表水董塘水2个监测断面中各项监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求，说明董塘水评价范围内水质状况良好。 （2）环境空气质量现状 根据《2019年韶关市环境状况公报》，仁化县SO2平均浓度为11 µg/m3，NO2平均浓度为11 µg/m3，PM10平均浓度为40 µg/m3，PM2.5平均浓度为25 µg/m3，CO日均值第95百分位数平均浓度值范围为1.0mg/m3，O3日最大8小时值第90百分位数平均浓度范围为129 µg/m3，均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为大气环境达标区。 （3）声环境质量现状 由监测结果可以看出，各监测点昼间噪声值为39~51 dB（A），夜间噪声值范围为37~45 dB（A），项目四周边界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准的要求，说明项目所在地声环境质量现状较好。 （4）生态环境质量现状 本项目位于广东省韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，目前主要为竹林、鱼塘和荒地，不涉及基本农田和生态公益林。根据现场调查，项目区域为发现国家和省级重点保护物种、珍稀濒危物种。 三、环境影响评价结论及其污染防治措施 1、施工期环境影响 （1）地表水 施工废水经施工场地内设置的隔油池、沉淀池处理后回用于场地作降尘、车辆冲洗水，不外排；施工期生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准后用于农作物施肥，不外排。因此，本项目施工期对周边地表水环境影响较小。 （2）大气环境 施工期扬尘主要包括施工扬尘、运输道路扬尘，建设单位拟对运输车辆采取洒水抑尘、覆盖运输等措施，保持车辆整体整洁，防止沿途撒漏，做到及时清理撒漏现场和定期清洗施工场地出入口等，扬尘不会对沿途环境造成明显的影响。施工燃油机械车辆、挖土机等因燃油会产生一氧化碳、二氧化氮、总烃等污染物，会对大气造成不良影响，但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为局部和间歇性，故对周边大气环境的影响程度较轻。 （3）噪声 施工设备的昼间噪声在厂界（以20m计）以内符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中所规定的标准，本项目夜间不进行施工。施工单位在施工前应加强与附近居民的沟通，并选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，理安排施工时间，禁止夜间施工，将产生高噪声的设备设置于远离敏感点的施工场地。施工场地出入口位置尽量远离敏感点，车辆出入时低速行驶、禁止鸣笛。 （4）固体废物 项目施工过程中，需要清除地表植被，为一般固体废物，委托有资质的单位处理；项目开挖方量均可用于场内土地平整，无弃方；生活垃圾集中收集后由环卫部门清运处理；建筑垃圾委托有资质单位处理，对周边环境无明显影响。 （5）生态环境 项目区域现状为竹林、鱼塘和荒地，无濒危的重点保护动植物，项目施工期造成的生态影响主要表现在临时占地及施工对地表扰动的影响、对地表植被、野生动物的影响以及施工过程中可能引发的水土流失。项目的施工不会引起区域内生态系统结构和功能的改变，对生物环境影响较小。 2、运营期环境影响 （1）地表水环境 项目运行过程中，主要产生清洗废水。光伏组件清洗废水不含重金属离子等污染物，执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作物标准，直接用于灌溉板下种植的农作物，不外排。员工依托项目拟建的升压站综合楼内办公，不在光伏区内生活，不产生生活污水。因此，本项目对地表水的影响较小。 （2）大气环境 本项目主要利用光伏发电系统转化太阳能为电能，在转换过程中无废气排放，太阳能的利用属于清洁能源。项目员工就餐依托升压站食堂，不在光伏区内生活。因此，本项目对大气环境的影响较小。 （3）噪声 本项目太阳能光伏发电过程中无机械传动，噪声源主要为光伏组件、逆变器和配套电器设备等运行时产生的噪声，噪声源强为50-60 dB（A）。本项目占地面积较大，单晶硅组件分布较为分散，经距离衰减，噪声可降至55 dB（A）以下，可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1、4类声环境功能区排放限值，且本项目夜间不工作，不会产生噪声。因此，本项目对声环境的影响较小。 （4）固体废物 单晶硅组件的使用寿命约25年，定期检查，更换的废旧单晶硅组件暂存于升压站仓库，定期由供应商回收处理，不外排。逆变升压器运行、检修和事故过程中，会产生一定量的废机油，属于危险废物，暂存于升压站危废暂存间，委托有资质的单位处理，不外排。项目员工依托项目拟建的升压站综合楼内办公，不在光伏区内生活，不产生生活垃圾。 （5）生态环境 项目建成投入运营后，植被群落由竹林改变为经济作物，不会对评价区内的动物、植物种类和数量和生物多样性、稳定性产生明显的影响。施工检修道路为开放式道路，对两侧的物种并不会造成完全阻隔的影响。因此，本项目对生态环境的影响较小。 （6）光污染 本项目光伏单方阵朝南16°固定倾角安装，项目所在范围区域内无高层居民住宅建筑，项目附近敏感点为东北侧距离80m的董联村，项目与董联村有林地相隔，有一定的阻挡作用，不会对周边居民的生活、工作产生影响。 （7）服务期满后环境影响分析 项目光伏发电系统使用寿命为25年，服务期满后，根据国家相关要求，光伏组件及支架、变压器等将进行全部拆除或更换。光伏组件、电缆由供应商回收，逆变升压器等交由有资质的单位处理。并使用推土机填满基坑，清理现场，恢复原有地貌。因此，本项目服务期满后对环境的影响较小。 （8）环境风险 本项目环境风险主要为雷击和火灾、爆炸。通过采取防雷接地设计，设置必要的适合的消防设施，配电间装有移动式灭火栓等措施，本项目的环境风险影响较小。 四、产业政策符合性分析 （1）与《市场准入负面清单（2019年版）》符合性分析 根据《市场准入负面清单（2019年版）》，本项目为农光互补太阳能光伏发电项目，不属于负面清单里，无禁止或许可事项。因此，本项目符合《市场准入负面清单（2019年版）》。 （2）《产业结构调整指导目录（2019年本）》符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为农光互补太阳能光伏发电项目，属于“第一类鼓励类-五、新能源-1、太阳能热发电集热系统、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用、逆变控制系统开发制造”，为鼓励类项目。因此，本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》。 五、项目选址合理性和相关政策符合性分析 （1）项目选址为韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，由附图4可知，项目的用地范围不涉及生态严控区，满足《广东省环境保护规划纲要（2006-2020）》和《韶关市环境保护规划纲要（2006-2020）》的要求，因此本项目选址合理。 （2）项目选址为韶关市仁化县董塘县和平八一村委会附近，由附图5、6可知，本项目不涉及丹霞山自然保护区、红山高坪自然保护区。因此，本项目的建设不会对丹霞山自然保护区、红山高坪自然保护区造成影响，选址合理。 （3）由附图7可知，本项目不涉及水源保护区。因此，本项目的建设不会对水源保护区造成影响，选址合理。 （4）根据《仁化县林业局关于大唐仁化光伏项目场址是否涉及林地的复函》（见附件2），本项目选址范围内均不涉及林地。 （5）根据《仁化县自然资源局关于对<关于查询大唐仁化光伏项目相关问题的函>的复函》（见附件3），本项目选址范围内均不涉及基本农田。 （6）根据《仁化县水务局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的回复》（见附件4），仁化县水务局对本项目的建设无意见。 （7）根据《仁化县农业农村局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的意见》（见附件5），仁化县农业农村局对本项目的建设无意见。 综上，本项目选址合理，与相关政策相符。 六、综合结论 项目拟选址不在自然保护区等特殊保护区范围内，项目用地不占用基本农田，符合当地土地利用规划和环境保护规划，选址合理。本评价报告认为，本项目建成后为当地年平均提供发电量7864.04万kWh，提高单位面积土地的产出效率，促进当地经济发展。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目对周围环境质量影响较小，符合国家、地方的环保标准。因此，本项目的建设从环保角度而言是可行的。

预审意见： 公章 经办人：年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人：年月日

审批意见： 公章 经办人：年月日

附图1  项目地理位置图

附图2  升压站平面布置图

附图3  广东省陆域生态功能控制区图

附图4  韶关市生态分级控制图

附图5  项目与韶关市土地利用总体规划位置关系图

附图6  项目与丹霞山自然保护区位置关系图

附图7  项目与饮用水源保护区位置关系图

| 项目东面 | 项目南面 |
| --- | --- |
| 项目西面 | 项目北面 |
| 黄格线铁路 |  |

附图8  项目四至现状图

附图9  项目环境敏感目标

附图10  地表水环境质量现状监测布点图

附图11  声环境质量现状监测布点图

- 附件1：广东省企业投资项目备案证

- 附件2：《仁化县林业局关于大唐仁化光伏项目场址是否涉及林地的复函》

- 附件3：《仁化县自然资源局关于对<关于查询大唐仁化光伏项目相关问题的函>的复函》

- 附件4：《仁化县水务局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的回复》

- 附件5：《仁化县农业农村局<关于到现场调研招商项目及征求项目建设可行性意见的函>的意见》

- 附件6：噪声环境监测报告

- 附件7：地表水环境监测报告

- 附件8：项目委托书

环境影响评价工作委托书

湖南汇恒环境保护科技发展有限公司：

为执行国家有关环保法律法规中建设项目环境影响评价制度的规定，我单位特委托你单位承担大唐仁化75MWp农光互补光伏-光伏区环境影响报告（书□表√）编制工作。我单位郑重承诺提供真实有效的资料，若因资料虚假或存在隐瞒欺骗原因，造成环境影响评价文件失实，责任全部由我委托单位负责。

委托单位：中国大唐集团有限公司广东分公司

法人代表：应学军

委托日期：      年       月       日

- 附表1：地表水环境影响评价自查表

附表1  建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水环境保护目标 | 饮用水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接排放□；间接排放□；其他√ |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |
|  |  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√；PH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |
| 现现状调查 | 区域污染源 |  | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  | 拟替代的污染源□ |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 |  | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测√；其他□ |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用情况 |  | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上√ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 |  | 调查项目 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测√；其他□ |  |  |  |  |
|  | 补充监测 |  | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  | （pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、LAS、粪大肠菌群数） |  |  | 监测断面或点位个数（2）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 |  | 河流：长度（1.3）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | （pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、LAS、粪大肠菌群数） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 |  | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□：Ⅱ类□：Ⅲ类√：Ⅳ类□：Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□：第二类□：第三类□：第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 |  | 丰水期√；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 |  | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标□；不达标√ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾性评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流域管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  | 达标区√ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 |  | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时间 |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 |  | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域环境质量改善目标√；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求、重点行业建设项目要求，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染源名称 | 排放量（t/a） |  |  |  | 排放浓度（mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | （SS） | （0.2） |  |  |  | （100） |  |  |  |
|  |  |  | （SS） | （0.2） |  |  |  | （100） |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量（t/a） | 排放浓度（mg/L） |  |  |
|  |  |  | （） | （） |  | （） |  | （） | （） |  |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |